SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.	4

Metodyka opracowania i główne uwarunkowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryszawa.	5

I.	Ogólne dane o gminie	9

1. Położenie i granice gminy	9

2. Ludność	10

3. Gospodarka	11

4. Turystyka	12

5. Rolnictwo	13

6. Infrastruktura techniczno inżynieryjna.	14

6.1. Gospodarka wodna	14

6.2. Gospodarka ściekowa - oczyszczalnia ścieków	14

6.3. Zaopatrzenie energetyczne	15

6.4. Komunikacja	16

II.	Stan środowiska przyrodniczego zagrożenia i przekształcenia	17

1. Klimat	17

2. Geomorfologia	18

3. Geologia	18

4.  Surowce mineralne	19

5. Gleby	19

6.  Hydrografia	20

6.1. Wody powierzchniowe	..........20

6.2. Wody podziemne	20

7. Szata roślinna	21

8. Tereny zieleni urządzonej	23

9. Obszary i obiekty przyrodnicze chronione prawem	23

10. Dziedzictwo kulturowe gminy – Zabytki	26

11. Zmiany powierzchni ziemi	28

11.1. Stan gleb	28

12. Stan powietrza w Gminie	30

13. Stan wód	31

13.1. Wody podziemne	31

13.2. Wody powierzchniowe	32

14. Klimat akustyczny	33

14.1. Hałas	33

14.2. Wibracje	34

15. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska	35

15.1. Osuwiska	35

15.2. Zagrożenia powodziowe	37

III.	Cele środowiskowe gminy i ich zgodność z obowiązującym ustawodawstwem	38

1. Założenia wyjściowe programu	38

2. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa	38

2.1. Polityka Ekologiczna Państwa (PEP).	39

2.2. Narodowy Plan Rozwoju (NPR).	41

2.3. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	41

2.4. Cele Polityki Ekologicznej Województwa Małopolskiego. Główne obszary rozwojowe województwa a ochrona środowiska.	43

2.5. Strategia ochrony środowiska w województwie małopolskim. Długoterminowa polityka ochrony środowiska w zakresie poszczególnych elementów środowiska i uciążliwości – cele długoterminowe do 2015 roku	......................44

2.6. Wojewódzki plan operacyjny, przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze powiatu suskiego	45

2.7. Długoterminowe cele powiatowego programu ochrony środowiska do 2011 roku – powiat suski.	46

2.8. Priorytetowe działania w ramach realizacji powiatowego programu ochrony środowiska w latach 2004 – 2007.	46

2.9.  Akty prawne.	48

IV.	Program ochrony środowiska dla gminy Stryszawa	49

1. Program poprawy w dla pola: Jakość wód i stosunki wodne	49

2. Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne	52

3. Program poprawy dla pola: Hałas i wibracje	55

4. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne	57

5. Program poprawy dla pola: Lasy	58

6. Program poprawy dla pola: Obszary chronione i tereny zieleni urządzonej.	60

7. Program poprawy dla pola: Gleby	62

8. Program poprawy dla pola zagrożenia naturalne i poważne awarie.	63

9. Pogram poprawy dla pola; Edukacja ekologiczna	64

10. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska	66

V.	Analiza możliwości gminy w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego finansowania zadań w dziedzinie ochrony środowiska.	67

1. Plan budżetu Gminy	67

2.  Wydatki na ochronę środowiska	67

3.  Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004 – 2007	68

4. Możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska	70

4.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	70

4.2. Fundacje i programy pomocowe	72

4.3. Banki wspierające inwestycje ekologiczne	73

4.4. Inne źródła	74

VI.	Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska	76

1. Zadania samorządu	76

2. Struktura zarządzania środowiskiem	77

VII.	Harmonogram i monitoring.	80

1.  Harmonogram rzeczowy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stryszawa.	80

Ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu	81

Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.	81

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów	84

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu. Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego	85

Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska	86

Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych	89

Racjonalne wykorzystanie gleb wraz z ich ochroną i rekultywacją	91

Usprawnienie zarządzania środowiskiem	92

Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa	94

2. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu.	96

## Wprowadzenie.

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju.

Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym Gminy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. ochrony środowiska.

Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie analizy sytuacji dla danego rejonu. Zadanie takie ma spełniać wieloletni Program ochrony środowiska.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów w nim wytyczonych powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie Gminy.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa działania niezbędne zmierzające do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie Stryszawa będzie miało charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania „kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

## Metodyka opracowania i główne uwarunkowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryszawa.

Sposób opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa (POS) został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na:

  - określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego w gminie Stryszawa, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;

  - określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych oraz ich racjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

  - scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania przestrzennego;

  - określeniu zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla POS były materiały uzyskane z Urzędu gminy w Stryszawie, oraz dostępna literatura fachowa. Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże uwzględniające szeroką problematykę ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie. Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 1.01.2004 z uwzględnieniem dostępnych danych za okres 2003 roku.

Koncepcja Programu oparta jest o zapisy  następujących dokumentów:

Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”. Zgodnie z zapisami tego dokumentu

Program winien definiować:

  - cele średniookresowe do 2010 roku

  - zadania na lata 2003 – 2006

  - monitoring realizacji Programu

  - nakłady finansowe na wdrożenie Programu

  - Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:

  - cele i zadania o charakterze systemowym,

  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,

  - zrównoważone wykorzystanie surowców,

  - jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.

Program ochrony środowiska dla Powiatu Suskiego. W dokumencie tym określono długoterminową politykę ochrony środowiska dla Powiatu, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.

Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być uwzględnione:

zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym)

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi obecnie aktami wykonawczymi do Ustawy „Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.

## Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego, zrównoważonego rozwoju, zwiększenie atrakcyjności i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stryszawa poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Priorytety ekologiczne.

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Gminy wymusiła wyznaczenie celów długo i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Stryszawa na lata 2004-2007 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych 
i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym

  - wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny)

  - zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji

  - konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych

  - zabezpieczenia środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych)

  - efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia

  - znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej

  - spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego Gminy

Kryteria o charakterze środowiskowym

  - możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

  - zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”

  - zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska

  - skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo

  - skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia)

  - wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska)

  - w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Priorytety ekologiczne dla gminy Stryszawa

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla gminy Stryszawa z zakresu ochrony środowiska:

  - rozwój infrastruktury technicznej, dla ochrony środowiska,

  - osiągnięcie wysokiej jakości wód i ochrona zasobów wodnych ,

  - poprawa gospodarki odpadami poprzez budowę nowoczesnego, kompleksowego systemu,

  - osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego,

  - rekultywacja terenów zdegradowanych,

  - edukacja ekologiczna społeczeństwa,

Są to elementy, co do których w pierwszym rzędzie winny być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu.

# Ogólne dane o gminie

## 1. Położenie i granice gminy

Stryszawa jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na wysokości ok. 500 m n.p.m. Przynależy do powiatu suskiego. Gmina zajmuje obszar 114 km2. Pod względem obszaru zajmuje wśród gmin 8 miejsce w województwie. Stryszawa jest siedzibą władz gminy, do której należą Hucisko, Kuków, Kurów, Krzeszów, Lachowice, Targoszów i Pewelka.

Geograficznie gmina jest położona w obrębie Beskidów u podnóża Jałowca na obszarze trzech regionów: Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Wysokiego). Jej granice administracyjne przebiegają zgodnie z granicami naturalnymi grzbietów i potoków, wyznaczają je w szczególności – od południa: Pasmo Przedbabiogórskie z Jałowcem (1110 m n.p.m.), od zachodu: Pasmo Pewelskie z górą Gachowizną (759 m n.p.m.), od wschodu: góra Żurawnica (726 m n.p.m.) oraz Magurka (872 m n.p.m.) i od północy Pasmo Beskidu Małego z Leskowcem (922 m n.p.m.) i Łamaną Skałą (929 m n.p.m. )

Gmina graniczy od południa z gminami Zawoja i Koszarawa, od zachodu z gminami Jeleśnia i Gilowice - Ślemień, od północy z Andrychowem i Mucharzem, a od wschodu z Zembrzycami Suchą Beskidzką i Makowem Podhalańskim.

Na terenie gminy dziają4  przedszkola, 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Działalność z zakresu ochrony zdrowia prowadzą trzy placówki w Stryszawie, Krzeszowie i Lachowicach. Istnieje siedem jednostek OSP, z czego dwie (Stryszawa i Krzeszów) włączone zostały do Krajowego systemu Ratowniczego.

## 2. Ludność

Liczba ludności Gminy wynosi 11 678 osób w tym 5761 mężczyzn i 5917 kobiet; gęstość zaludnienia 102,4 osób/km2 ; przyrost naturalny wynosi 0,20/00.

Ludność w podziale na wsie (procent ogólnej liczby mieszkańców):

  - Stryszawa – ok. 5 000 osób (42,6%)

  - Lachowice – 2 200 osób (18,5%)

  - Krzeszów – 1 700 osób (14,5%)

  - Kuków – 1 300 osób (11,1%)

  - Kurów – 700 osób (5,8%)

  - Pewelka – 350 osób (2,9%)

  - Hucisko – 350 osób (2,9%)

  - Targoszów – 300 osób (2,5%)

| Tabela 1 |  | Struktura demograficzna Gminy.* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedział wieku |  | Ogółem |  | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
| 0 - 4 |  | 663 |  | 325 |  | 338 |  |
| 5 – 9 |  | 766 |  | 396 |  | 370 |  |
| 10 – 14 |  | 964 |  | 483 |  | 481 |  |
| 15 – 19 |  | 1056 |  | 549 |  | 507 |  |
| 20 – 24 |  | 872 |  | 445 |  | 427 |  |
| 25 – 29 |  | 838 |  | 419 |  | 419 |  |
| 30 – 34 |  | 737 |  | 367 |  | 370 |  |
| 35 – 39 |  | 800 |  | 427 |  | 373 |  |
| 40 - 44 |  | 851 |  | 464 |  | 387 |  |
| 45 – 49 |  | 760 |  | 424 |  | 336 |  |
| 50 – 54 |  | 692 |  | 345 |  | 347 |  |
| 55 - 59 |  | 485 |  | 239 |  | 246 |  |
| 60 - 64 |  | 469 |  | 214 |  | 255 |  |
| 65 – 69 |  | 528 |  | 220 |  | 308 |  |
| 70 - 74 |  | 499 |  | 201 |  | 298 |  |
| 75 – 79 |  | 355 |  | 127 |  | 228 |  |
| 80 – 84 |  | 202 |  | 75 |  | 127 |  |
| 85 i więcej |  | 141 |  | 41 |  | 100 |  |
| Razem | 11678 |  | 5761 |  | 5917 |  |  |

*Dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 rok.

W strukturze demograficznej gminy przeważają kobiety, co jest charakterystyczne dla obszarów wiejskich. Teren gminy zamieszkuje obecnie 3047 osób w wieku przedprodukcyjnym, 6651 osób w wieku produkcyjnymi (w tym w produkcyjnym mobilnym 4500 osób) i1980 osób w wieku poprodukcyjnym.

Rys. 1 Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 76 osób w wieku nieprodukcyjnym w tym 62 mężczyzn i 91 kobiet. Na terenie gminy liczba bezrobotnych wynosi 764 osób w tym 394 mężczyzn i 370 kobiet.

## 3. Gospodarka

Na terenie gminy Stryszawa brak zakładów przemysłowych. Mieszkańcy gminy poza rolnictwem trudnią się handlem, usługami, w niewielkim stopniu działalnością gospodarczą. Liczba zarejestrowanych w systemie REGON jednostek gospodarczych wynosi 540, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy wynosi 33,1. Największe znaczenie odgrywa tu produkcja wyrobów z drewna i mebli. Większość mieszkańców gminy tradycyjnie zajmuje się wytwarzaniem zabawek drewnianych.

Do głównych zakładów produkcyjnych na terenie gminy należą zakłady stolarskie -„Stolmax” spółka z o.o. Stryszawa 287 C oraz firma „Import Export K. Pacyga” Kuków  86A.

Bazując na walorach środowiskowych obszaru i atrakcyjności turystycznej na terenie gminy działa 13 gospodarstw agroturystycznych.

## 4. Turystyka

Geograficzne położenie gminy w obrębie Beskidów, jej unikalny ekosystem – obfitość zasobów wód podziemnych, górski klimat, walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, dostępność komunikacyjna gminy predysponują jej obszar do pełnienia funkcji turystycznej i rekreacyjnej, głównie turystyki „rodzinnej” której rozwój powinien być prowadzony zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju polegającym na wykorzystaniu zasobów środowiska przyrodniczego ze szczególny uwzględnieniem ich ochrony.

Istniejące szlaki turystyczne, liczne stanowiska widokowe, naturalne baseny kąpielowe na górskich potokach, liczne szczyty w pasmach górskich z układem roślinnym regla dolnego oraz piętrem hal i polan sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. Do atrakcji turystycznych na terenie gminy można zaliczyć np. unikatowe skupisko skałek w szczytowych partiach Żurawicy, kaskady wodne na potokach Lachówki i Stryszawki oraz wiele innych atrakcji turystycznych i krajobrazowych. Na terenie gminy istnieją również dobre warunki do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego.

Dominują tu następujące formy turystyki kwalifikowanej:

  - turystyka górska piesza będąca najczęściej uprawianą na tym terenie formą turystyki kwalifikowanej,

  - turystyka narciarska,

  - turystyka rowerowa.

Przez teren gminy przebiegają następujące turystyczne szlaki PTTK:

żółty:

  - Jeleśnia - Zwaliska, Baków - Gachowizna,

  - Czartak – Kamień, Królewizna – schr. Leskowiec,

  - Koszarawa – Lachów Groń – Jałowiec,

  - Krzeszów Dolny - Targoszów – schr. Leskowiec,

  - Przeł. Przysłop – Kiczora – Jałowiec;

czerwony:

  - Zembrzyce – Prorokowa, Gołuszkowa – Krzeszów Górny,

  - Krzeszów Górny – schr. Leskowiec,

  - schr. Leskowiec – Potrójna – Łamana Skała,

  - Przeł. Kocierska – Potrójna - Łamana Skała

  - Sucha Beskidzka – Przysłop,

  - Zawoja Centrum – Przysłop.

niebieski:

  - Hucisko – Gachowizna – Ślemień,

  - Ślemień  - Kocoń, Las – Łamana Skała,]

  - Wadowice  - Łysa Góra, Ponikiew  - schr. Leskowiec,

  - Lachowice PKP – Wsiórz, Przeł. Cicha – Jałowiec,

zielony

  - Andrychów – Gancarz – schr. Leskowiec,

  - Mucharz – Suszyce, Królewizna – schr. Leskowiec,

  - Hucisko – Czerniwa Sucha – Mędralowa,

  - Sucha Beskidzka – Lipska Góra, Żurawnica – Krzeszów Górny,

  - Krzeszów Górny – Czarna Góra – Łamana Skała,

  - Kocierz – Ścieżków Groń - Łamana Skała,

czarny:

  - Rzyki Jagódki - -schr. Leskowiec,

  - Sucha Beskidzka PKP – Przysłop,

  - Zawoja Marszałki – Przysłop.

Ponadto wyznaczono trasy turystyczne (ścieżki rowerowe):

  - Stryszawa Dw. PKP – Przeł. Przysłop – Kiczora – Jałowiec – Siwcówka – Stryszawa Dw. PKP,

  - Stryszawa Dw. PKP - Przeł. Przysłop – Pluchowa Góra - -Steczki – Czerna - Stryszawa Dw. PKP,

  - Stryszawa Dw. PKP – Czepelówka – Solniska – schr. Adamy – Lachowice Kubińce - Stryszawa Dw. PKP,

  - Lachowice Centrum – Mączne – Kuków – Targoszów – Leskowiec,

  - Stryszawa Stachówka – Rzeczki – Krzeszów – Żurawnica – Leskowiec.

Władze gminne opracowały projekt przekształcenia gminy w Europejskie Centrum Turystyki i Wypoczynku Rodzinnego oferując wiele możliwości inwestorom.

## 5. Rolnictwo

Teren powiatu, do którego należy gmina Stryszawa należy do strefy umiarkowanego rozwoju rolnictwa ekologicznego i ochrony krajobrazu wsi. Użytki rolne to gleby słabe (płytkie, silnie szkieletowe, narażone na procesy erozyjne i wymywanie części spławianych). Wartość rolnicza tych gleb jest bardzo niska. Do niekorzystnych czynników przyrodniczych należy także urozmaicona rzeźba terenu, oraz niezbyt korzystne warunki klimatyczne -  zróżnicowanie temperatur i opadów atmosferycznych oraz długość okresu wegetacyjnego i dni z pokrywą śnieżną.

Niewielkie powierzchnie gleb o wyższych klasach bonitacyjnych (III – IV) występuje głównie w rejonie Krzeszowa, Kukowa oraz w niewielkich ilościach w Stryszawie i Lachowicach, tworząc tereny rolne, które powinny podlegać specjalnej ochronie.

Struktura agrarna wskazuje na znaczne rozdrobnienie rolnictwa. Cechą charakterystyczną tutejszych gospodarstw indywidualnych jest rozproszenie gruntów. Zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich, jak również ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, zmniejszają stopień zagrożenia środowiska naturalnego.

Łączna ilość gospodarstw rolnych na terenie gminy 1784. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Stryszawa wynosi 45,8 i odpowiada średniej wartości tego wskaźnika dla całego powiatu suskiego - 45,7 (woj. małopolskie: 67,4). Jednocześnie wskaźnik ten jest ogólnie wyższy niż w okolicznych gminach. Korzystniejszy wskaźnik posiadają jedynie Zembrzyce.

Lesistość gminy wynosi 47,6% powierzchni gminy, 21,8 % grunty orne, tyle samo łąki i pastwiska, co predysponuje tereny do hodowlanego kierunku produkcji rolnej.

## 6. Infrastruktura techniczno inżynieryjna.

Na terenie gminy występuje mieszany charakter zabudowy – mieszkalna i zagrodowa z pojedynczymi obiektami usługowymi oraz centrum usługowym usytuowanym w centrum gminy. Ilość gospodarstw domowych wynosi 3283 (2904 mieszkań).Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 3,55.

## 6.1. Gospodarka wodna

Na terenie gminy 800 budynków zaopatrywanych jest w wodę z sieci wodociągowej, które  długość na terenie gminy wynosi 34,9 km .

Do gminnych ujęć wody należą ujęcia powierzchniowe:

„Siwcówka” ujęcie drenażowe denne zabudowane  na potoku Siwcówka, składające się ze studni zbiorczej, filtra powolnego dwukomorowego, chlorowni, dwukomorowego zbiornika wyrównawczego, sieci wodociągowej (pozwolenie wodnoprawne - decyzja nr 76/10/2001 wydana przez Starostę Suskiego, ważna do 31.12.2011 r. - zezwalające na korzystania z ujęcia na potoku Siwcówka w km 0 + 300 w ilości max Qd = 278,4 m3/d – użytkownik ujęcia Gmina Stryszawa)

„Kotliki” ujęcie drenażowe boczne, zabudowane na potoku Czerna, składające się ze studni zbiorczej, filtra powolnego, zbiornika wyrównawczego V= 100 m3, chlorowni, sieci wodociągowej (pozwolenie wodnoprawne - decyzja nr 64/33/00 wydana przez Starostę Suskiego,  z dnia 07.12.2000 – ważne do dnia 31.12.2010 r - zezwalające na korzystania z ujęcia na potoku Czerna w Stryszawie w km 2 + 100 w ilości 10,6 m3/h);

„Krzeszów” na potoku Targoszówka (pozwolenie wodnoprawne z dnia 29.03.1995 r. decyzja nr OS I – 6210 ważne do dnia 31 03. 2005r.,  zezwalające na korzystania z ujęcia na potoku Targoszówka)

Wszystkie ujęcia mają wyznaczone strefy ochronne bezpośrednie i pośrednie. Pobór wód w 2003 roku ogółem wyniósł 124 000 m3 .

Ponadto w Lachowicach działają 2 studnie głębinowe obsługujące niewielką część mieszkańców gminy.

## 6.2. Gospodarka ściekowa - oczyszczalnia ścieków

Na terenie gminy istnieje duża dysproporcja pomiędzy zaopatrzeniem w wodę, a odprowadzaniem ścieków z budynków. W kanalizację zbiorczą wyposażonych jest jedynie 40 budynków indywidualnych oraz budynek gimnazjum, remizy strażackiej i biblioteki. Ogólna długość kanalizacji wraz z przyłączami wynosi 2,3 km .

Planuje się skanalizowanie pozostałej części gminy:

  - 2004 - budowa kanalizacji w części Sołectwa Stryszawa Dolna o długości 13,296 km sieci głównej oraz 2,882 km przykanalików. Gmina Stryszawa posiada dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę oraz jest w trakcie wykonywania robót, termin zakończenia prac i oddanie do użytku 3 0.11.2004 r.

  - 2005  - budowa kanalizacji w części Stryszawy Dolnej i Stryszawie Górnej o długości 18,899 km sieci głównej oraz 0,626 km przykanalików. Gmina Stryszawa posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.

  - 2006 - budowa kanalizacji w pozostałej części Sołectwa Stryszawa Dolna oraz w części Kukowa o długości około 16,0 km sieci głównej i rozdzielczej. Gmina Stryszawa jest na ukończeniu wykonywania projektu technicznego.

  - 2007 - udowa kanalizacji w części Sołectwa Lachowice o długości około 20,0 km sieci głównej i rozdzielczej. Gmina Stryszawa jest w trakcie projektowania przedmiotowego odcinka.

  - 2008 - budowa kanalizacji w pozostałej części wsi Kuków o długości około 16,0 km sieci głównej i rozdzielczej. Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. lata 2009-2010  - udowa kanalizacji w Sołectwie Krzeszów o długości około 15,0 km sieci głównej i rozdzielczej.

  - 2011  - budowa kanalizacji w pozostałej części Stryszawy Górnej o długości około 11,0 km sieci głównej i rozdzielczej.

  - 2012  - budowa kanalizacji w Sołectwach Kurów, Pewelka i Hucisko i pozostałej części Lachowie o długości około 30,0 km sieci głównej i rozdzielczej.

  - 2013  - budowa kanalizacji w Sołectwie Targoszów o długości około 8,0 km sieci głównej i rozdzielczej.

Na terenie Stryszawy działa oczyszczalnia ścieków (Qmax = 38,7 m3/d), na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (decyzja nr 15/99 Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) z dnia 10.09.1999 r. ważnego do dnia 30.07.2004 r.

Oczyszczalnia składa się z:

  - osadnika wstępnego trzykomorowego,

  - złoża biologicznego typu BIOCLER B 150 z osadnikiem pod złożem,

  - złoża biologicznego typu BIOCLER B 115 z osadnikiem pod złożem,

  - stopnia chemicznego K 9,

  - pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych,

  - studzienki awaryjnej na wysokie stany wody,

  - rurociągów technologicznych między obiektowych i studzienek.

Osady z oczyszczalni wywożone są na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.

## 6.3. Zaopatrzenie energetyczne

Na terenie gminy brak elektrowni i elektrociepłowni. Wsie zasilane są z rozdzielczych sieci elektroenergetycznych prowadzonych wzdłuż linii rozgraniczających ulic. Wokół źródeł pól elektromagnetycznych ( m. in. linii przesyłowych i stacji elektro energetycznych) tworzy się w razie potrzeby obszary ograniczonego użytkowania:

  - maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 220 kV – 46 m,

  - minimalna szerokość strefy ochronnej linii 220 kV – 30 m,

  - maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 110 kV –24 m,

  - minimalna szerokość strefy ochronnej linii 110 kV – 18 m,

Budynki na terenie gminy ogrzewane są paliwami stałymi – 67% za pomocą lokalnego centralnego ogrzewania, pozostałe budynki wyposażone są w ogrzewanie piecowe. Planuje się zmianę systemu grzewczego gminy, polegającą na zmianie paliw. Wskazane byłoby wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii: wiatrowej, słonecznej, bioenergii.

## 6.4. Komunikacja

Współczesną sieć komunikacyjną gminy tworzą drogi i kolej pełniące różne funkcje społeczne i gospodarcze. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne gminy to głównie drogi o znaczeniu regionalnym:

  - droga wojewódzka nr 946 relacji: Żywiec- Sucha Beskidzka III kl. techn. prowadzi ruch o charakterze turystycznym;

  - drogi powiatowe (łączna długość na terenie gminy - 47, 429 km):

  - powiatowa nr 04 -240 V kl. techn. relacji Stryszawa - Zawoja;

  - powiatowa nr 04 - 242 V kl. techn. relacji Stryszawa - Koszarawa (Roztoki);

  - powiatowa nr 04 - 243 V kl. techn. relacji Stryszawa - Lachowice - Koszarawa;

  - powiatowa nr 04 - 247 V kl. techn. relacji Kuków-Krzeszów -Tarnawa;

  - powiatowa nr 04 - 322 V kl. techn. relacji Kurów-Kocoń-Ślemień;

  - powiatowa nr 04 - 326 V kl. techn. relacji Kurów-Hucisko-Jeleśnia;

  - powiatowa nr 04 - 244 łączy dwie drogi regionalne nr 243 i 326;

  - powiatowa nr 04 - 245 łączy Stryszawę z Krzeszowem;

  - powiatowa nr 04 - 246 łączy Kuków i Targoszów;

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, ale ich stan techniczny jest nie zadowalający - zbyt wąskie jezdnie i w wielu przypadkach brak nawierzchni utwardzonych, głównie dotyczy to dróg gminnych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Na terenie gminy długość dróg gminnych wynosi ok. 34 km .

Na drogach gminnych stosuje się „białe utrzymanie” – wyjątkiem są podjazdy, na drogach powiatowych i wojewódzkich oprócz mechanicznego odśnieżania są posypywane solą.

Zarządcami dróg, do kompetencji których należą sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy administracyjne :

  - dróg wojewódzkich – zarząd województwa,

  - dróg powiatowych – zarząd powiatu,

  - dróg gminnych – zarząd gminy.

Przez teren gminy przebiega jednotorowa (zelektryfikowana) linia kolejowa relacji Sucha Beskidzka - Żywiec ze stacjami w Lachowicach i Hucisku oraz szeregiem przystanków na obszarze gminy (Lachowice-centrum, Stryszawa, Kurów).

Podstawowym środkiem komunikacji jest linia PKS, który łączy wszystkie jednostki wiejskie oraz większe przysiółki z centrum gminy oraz Suchą Beskidzką, skąd jest wyprowadzona większość linii. Ponadto przez gminę przebiegają autobusy dalekobieżne, między innymi do Bielska Białej, Żywca i Zawoi.

# Stan środowiska przyrodniczego zagrożenia i przekształcenia

## 1. Klimat

Pod względem klimatycznym obszar gminy Stryszawa zaliczany jest do regionu klimatów podgórskich i górskich, w którym decydujący wpływ ma rzeźba terenu. Według klasyfikacji M. Hessa [1965], tereny te znajdują się w obrębie pięter klimatycznych umiarkowanie ciepłego (o średniej rocznej temperaturze powietrza 6-8 °C i sięgającego do wysokości 680 m n.p.m.) i umiarkowanie chłodnego (o średniej rocznej temperaturze powietrza poniżej 6 °C). Chłodnego (najwyższe partie wzniesień, powyżej 1080 m n.p.m..

Z określonymi średnimi temperaturami powietrza wiąże się czas trwania termicznych pór roku. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ulega skróceniu okres bezzimia (temperatura średnia dobowe powyżej 0°), wydłuża się okres zimy termicznej (temperatura średnia dobowa poniżej 0°), a w niej pojawia się tzw. zima surowa (temperatura średnia dobowa poniżej -5°). Lato termiczne ze średnią dobową temperaturą powyżej 15° sięga maksymalnie na wypukłych formach terenowych do wysokości 920 m n.p.m.

Okres wegetacyjny na wysokości 400 m n.p.m. trwa od l dekady kwietnia do połowy listopada, natomiast na wysokości 900 m n.p.m. od połowy kwietnia do III dekad października. Średnia długość okresu bezprzymrozkowego w piętrze pól uprawnych wynosi 177-170 dni.

Roczne sumy opadów wahają się od ok. 900 do 1300 mm . Najwyższe opady notuje się w szczytowych partiach gór, natomiast w dolinach roczne sumy są z reguły niższe od 1000 mm . Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, natomiast minimum w okresie zimy. Liczba dni z opadem >0,1 mm w poszczególnych piętrach klimatycznych waha się od ok. 170 do 200 w najwyższych partiach, a z opadem - 10,0 mm od 25 do 50 dni. Liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 65 do 180 dni w najwyższych partiach gór. Pokrywa o grubości >50 cm występuje w styczniu, lutym i marcu do wysokości 600 oraz w ciągu pięciu miesięcy powyżej tej wysokości. . Natomiast o grubości >100 cm występuje jedynie powyżej 650 m n.p.m. z największym prawdopodobieństwem wystąpienia w marcu.

Teren jest dobrze przewietrzany, średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 1,5 m/s w dolinach do 4 m/s na szczytach i wierzchowinach. Stosunkowo duży jest udział wiatrów z sektora S i SW, co wskazuje, że większość tych wiatrów należy do wiatrów typu fenowego.

W kotlinach górskich, stanowiących bezodpływowe niecki, nie ma warunków do powstania przepływu powietrza i napływające na dno kotliny zimne powietrze może jedynie ku górze wypychać cieplejsze powietrze. Stąd też w kotlinach górskich powstają najpotężniejsze nocne inwersje temperatur, połączone z małą prędkością wiatrów.

## 2. Geomorfologia

Rzeźba terenu gminy uwarunkowana jest budową geologiczną płaszczowin fliszowych, w których obok odpornych grubo- i średnio ławicowych piaskowców występują serie mniej odpornych warstw łupkowo-piaskowcowych.

Można tu wyróżnić dwa podstawowe typy rzeźby: nisko- i średnio-górski oraz den dolin. Typ gór średnich i niskich, do których należy Beskid Żywiecki i Beskid Mały ściśle nawiązują do jednostek tektonicznych i litologii podłoża. Pasmo Jałowieckie (wchodzące w skład Beskidu Żywieckiego) z najwyższym wzniesieniem - Jałowiec (1111 m n.p.m.) stanowi południową granicę gminy. Zbudowane jest z piaskowców warstw magurskich, które wchodzą w skład tzw. synkliny Kiczory i nachylone są pod kątami ok. 20°-40° w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Pasmo to rozcinają głębokie i wąskie doliny górnych odcinków potoków Hucisko oraz Stryszawki i Lachówki i ich prawostronnych dopływów.

Obszar Bramy Krzeszowskiej - leżący między dwoma grupami górskimi - Beskidem Żywieckim na południu i Małym na północy, obejmuje szereg równoległych, izolowanych grzbietów zbudowanych z piaskowców glaukonitowych warstw magurskich, rozdzielonych dolinami potoków o głębokości ok. 100-200 m, nawiązujących do mniej odpornych utworów łupkowych - łupków pstrych, warstw podmagurskich, piaskowców ciężkowickich i warstw inoceramowych występujących zwykle w obrębie synklin. Występujące na północ obniżenie rozciągające się na linii Las - Krzeszów - Tarnawa - zbudowane jest już z utworów wchodzących w skład jednostki śląskiej - piaskowców i łupków warstw krośnieńskich.

W obrębie Beskidu Małego grzbietotwórczy charakter mają piaskowce, zlepieńce warstw istebniańskich oraz piaskowce warstw godulskich środkowych (jednostki śląskiej) budujące najwyższe wzniesienia tego obszaru - Leskowiec (918 m n.p.m.).Typ den dolin obejmuje dolinę Stryszawki (358-410 m n.p.m.), Lachówki (370-400 m n.p.m.), ujściowy odcinek Kocońki oraz Tarnawki.

## 3. Geologia

Charakterystyczne dla gminy są utwory związane z płaszczowiną śląską - w północnej i środkowej części gminy i reprezentowane są głównie przez: piaskowce i łupki warstw krośnieńskich, przeważają piaskowce średnio- i cienkoławicowe, piaskowce twarde, słabo muskowitowe oraz zlepieńce i łupki jasielskie, oraz płaszczowiną magurską. - w południowej części gminy; głównie łupki pstre, z wpryśnięciami cienkoławicowych piaskowców o łącznej miąższości ok. 120 m, piaskowce ciężkowickie - gruboławicowe (1-3 m) z wkładkami zlepieńców o miąższości ok. 100 m, łupki i piaskowce cienkoławicowe warstw hieroglifowych, łupki, piaskowce i margle warstwy podmagurskiej, piaskowce gruboławicowe i łupki - warstwy magurskie o miąższości ok. 500 m zbudowane głównie z piaskowców glonkowitowych, kwarcowych oraz łupków szarozielonych i popielatych przeważnie marglistych lub ilastych.

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez plejstoceńskie i holoceńskie aluwia żwirowo-piaszczysto-gliniaste teras rzecznych, koluwia osuwiskowe, pokrywy zwietrzelinowe, solifiukcyjne o różnej miąższości i genezie powstania. Miąższość materiału koluwialnego wynosi od 1-10 m przy płytkich osuwiskach strukturalno-zwietrzelinowych, do kilkudziesięciu metrów miąższości przy wielkich osuwiskach strukturalnych obejmujących czasem kilka ogniw litostratygraficznych fliszu. W stosunku do budowy geologicznej w większości są to osuwiska złożone, a ze względu na położenie należą do insekwentnych osuwisk stokowo-zboczowych.

## 4.  Surowce mineralne

Na terenie gminy brak jest złóż surowców mineralnych eksploatowanych na skalę przemysłową. Do udokumentowanych ale nie eksploatowanych należą:

  - surowce skalne - głównie piaskowce gruboławicowe warstw istebniańskich, magurskich oraz krośnieńskich - złoże Kurów o zasobach 13,6 mln ton oraz złoże Sikorowiec o zasobach 18,6 mln ton,

  - złoża gazu Mączne-Kurów, Lachowice i inne występujące w zachodniej i północno - zachodniej części gminy,

  - złoża wód mineralnych – chlorkowych i chlorkowo - siarczanowych,

  - złoża wód termalnych.

Lokalnie i okresowo, dla potrzeb ludności eksploatowane są gliny pokryw zwietrzelinowych i aluwialnych oraz żwir z kamieńców potoków.

## 5. Gleby

Gleby gminy zaliczane są do gleb górskich. Są to gleby szkieletowe i grubokamieniste, brunatne i bielicowe, brunatne i bielicowe, gliniaste i ilaste, bielicowe, piaskowe, mady rzeczne.

Najbardziej rozpowszechnione i zajmujące największą powierzchnię we wszystkich miejscowościach gminy są gleby brunatne i bielicowe - gliniaste i ilaste. Poza Lachowicami, udział tych gleb w poszczególnych miejscowościach, szacunkowo wynosi co najmniej 75%. Szacuje się, że w Hucisku, Kukowie i Pewelce wszystkie gleby są glebami tego typu. Najsilniej zróżnicowana jest pokrywa glebowa na obszarze miejscowości Stryszawa, gdzie występują wszystkie cztery wyróżnione typy gleb.

W terenach podgórskich i górskich gminy pokrywa glebowa może być płytka i kamienista, co wynika z obecności twardszych, trudniej wietrzejących skał macierzystych w podłożu. Gleby tego terenu, częściej niż w innych, bardziej nizinnych obszarach, wypłukiwane przez opady atmosferyczne są zazwyczaj uboższe i bardziej kwaśne niż na niżu.

Rozmieszczenie poszczególnych typów gleb na obszarze gminy przedstawia się następująco:

  - Gleby brunatne i bielicowe zalegają głównie w terenach związanych z dolinami głównych, większych cieków oraz z przyległymi terenami. Występują w rejonie doliny Kocońki, a także w terenach leżących od niej w kierunku północnym. Omawiane gleby zajmują także tereny dolinne potoku Lachówka i jej głównych dopływów. Ponadto występują na znaczniejszych przestrzeniach usytuowanych na północ, zachód oraz na południowy-wschód od głównej doliny tego cieku. Występują ponadto w dolinie potoku Stryszawka oraz na terenach leżących na zachód i południe oraz na północny-wschód od doliny tego cieku.

  - Gleby szkieletowe i kamieniste zajmują stosunkowo niewielkie, lokalnie izolowane od siebie powierzchnie usytuowane przede wszystkim na terenach wyniosłości wykształconych pomiędzy dolinami poszczególnych cieków wodnych. Bardziej ciągły zasięg gleb tego typu występuje w północnej części terytorium gminy, obejmując miejscowości Krzeszów i Targoszów.

  - Gleby bielicowe zajmują jedynie stosunkowo niewielką powierzchnię usytuowaną od dolnego odcinka potoku Kocońka na południowy-wschód, obejmując końcowy odcinek potoku Lachówka i sięgając po dolinę Stryszawki.

  - Mady rzeczne związane są z najniżej położonymi częściami doliny potoku Stryszawka, po przyjęciu wód potoków Kocońka i Lachówka, w miejscowości Stryszawa. Zalegają tutaj dość wąskim pasem po obu brzegach Stryszawki.

Wartość bonitacyjna gleb na terenie gminy jest stosunkowo niska. Zaledwie 1% powierzchni użytków rolnych zajmują gleby kl. III. Pozostałe to gleby IV, V i VI klasy. Około 9% powierzchni gruntów gminy stanowią nieużytki.

## 6.  Hydrografia

### 6.1. Wody powierzchniowe

Obszar gminy odwadniany jest przez lewostronne dopływy Skawy – Stryszawkę i Tarnawkę oraz Pewlicę dopływ Koszarawy należący do dorzecza Soły. Głównym ciekiem jest Stryszawka, której długość wynosi 16,2 km, a powierzchnia dorzecza 139,7 km2. Największym dopływem jest Lachówka o długości 11,8 km i powierzchni dorzecza 78,4 km , do której uchodzą Kocońka (8,5 km długości) z Targoszówką (6,5 km długości) oraz Kukówka o długości 5,0 km.

Dno doliny Stryszawki i Lachówki w dolnych odcinkach częściowo uregulowane, wycięte jest w luźnym materiale, pokryte żwirami o różnej wielkości, które uruchamiane są  jedynie podczas dużych wezbrań i powodzi.

Średnioroczny przepływ, który przyjmowany jest za podstawowy wskaźnik zasobów wód powierzchniowych wynosi 2,4 m3/s, maksymalny 103 m3/s, a minimalny 0,2 m3/s. Wahania stanu wody w rzece dochodzą do 3,5 m.

Stryszawka posiada asymetryczne dorzecze, z dobrze wykształconym lejem źródłowym. Lewostronne dopływy są dłuższe i zasobniejsze w wodę natomiast prowadzone są krótkie i mało zasobne w wodę. Północną część gminy odwadniają krótkie, mało zasobne prawostronne dopływy Tarnawki, natomiast w zachodniej części źródłowe potoki Pewlicy dopływ Koszarawy. Niektóre rzeki są regulowane, bądź też są w trakcie regulacji m.in. Stryszawka, Lachówka, Kukówka.

Na terenie gminy brak zbiorników retencyjnych.

### 6.2. Wody podziemne

Wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego związane są z:

  - utworami czwartorzędowymi akumulacji rzecznej – praktycznie nie mające znaczenia na terenie gminy;

  - utworami podczwartorzędowymi (utwory fliszowe płaszczowiny magurskiej i śląskiej) - istotne pod kątem zaspokojenia potrzeb wodnych;

Czwartorzędowy poziom wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej zasilany jest opadami atmosferycznymi, w mniejszym zaś stopniu wodami spływającymi ze zbocza. W dolinach zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 0,5 do 2,0 m p.p.m. i nie ulega większym wahaniom. Wydajność poziomu jest dość zmienna, największe w obszarze niskich teras do kilku l/sek. Na zboczach i w partiach szczytowych poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości do 5 m p.p.m. Utwory zwietrzelinowe z uwagi na dużą zawartość części ilastych są słabo wydajne. W utworach fliszowych zbiornik wód podziemnych w zależności od położenia występują na głębokości 2-3 m w pobliżu dolin do ponad 10 m w rejonie grzbietów. Wydajność poziomu bardzo zróżnicowana. Zależy nie tylko od porowatości i przepuszczalności, ale również od gęstości spękań tektonicznych. Do utworów o największej wydajności należy zaliczyć piaskowce i zlepieńce, a najmniejszej warstwy łupkowe i hieroglifowe.

Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP oraz w strefie wysokiej ochrony:

  - GZWP nr 445 warstw (F) Magura (Babia Góra) obejmującego południową część gminy,

  - GZWP nr 447 warstw (F) Godula (Beskid Mały) obejmującego północną część gminy

  - strefa OWO zbiornika GZWP nr 444 Dolina rzeki Skawy obejmująca jedynie ujściowe odcinki Stryszawki, Lachówki i Kurówki.

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne  - całości GZWP – wynoszą ok. 23,5 tys. m3 /d, przy średniej głębokości ujęć około 80 m p.p.t..

## 7. Szata roślinna

Na terenie gminy występuje ok. 840 gat. roślin naczyniowych. W przytoczonej liczbie gatunków, ok. 10% stanowią rośliny górskie. Występuje tu również ok. 60 gatunków roślin objętych ochroną, w tym liczne gatunki storczyków .

Lesistość gminy określana jest na poziomie 47,2% Wśród lasów gminy dominujący jest udział drzewostanów stanowiących własność prywatną. Lasy własności państwowej podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a zarządza nimi Nadleśnictwo Sucha, obręb Sucha - leśnictwa Lachowice, Roztoki, Tarnawa. Jedynie niewielkie drzewostany w Hucisku należą do Nadleśnictwa Jeleśnia, obręb Jeleśnia.

Główne gatunki lasotwórcze to buk, jodła, świerk i sosna. Spośród kilku siedlisk leśnych wyróżnionych w całego obrębu Sucha, największą powierzchnię zajmują typy siedlisk:

las mieszany górski - na ok. 44% powierzchni leśnej - drzewostany naturalne lub nieco zniekształcone, z głównym udziałem buka, świerka, jodły, niekiedy sosny pospolitej i modrzewia

las górski - na ok. 40% obszaru - dominują buki, świerki, jodły oraz sosny

bór mieszany górski - drzewostany budują głównie jodła i świerk, a domieszkę może lokalnie stanowić modrzew;

Największe, kompleksy leśne występują w północnej oraz północno-zachodniej, zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części gminy. Wszystkie drzewostany na obszarze gminy Stryszawa pełnią funkcje ochronne, przede wszystkim jako lasy wodochronne i glebochronne. Na gruntach wsi Stryszawa, na lewym brzegu potoku Lachówka znajduje się uroczysko „Zawodzie" - w całości wyłączone jako drzewostan nasienny sosny 150-letniej.

Tutejsze lasy znajdują się w zasięgu imisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzenia przemysłowego, które w transporcie regionalnym, w warstwach atmosfery dociera w ten rejon głównie ze Śląska. Ujemny wpływ imisji powoduje uszkodzenia aparatu asymilacyjnego drzew, zwłaszcza wrażliwych gatunków iglastych w stopniu kwalifikującym do zaliczenia do strefy l - uszkodzeń słabych.

W rejonie gminy Stryszawa wyróżnić można dwa najniższe piętra roślinne. Najniższe piętro roślinne sięgające od dna doliny potoku Stryszawka po wysokość ok. 500-550 m n.p.m. tworzy piętro pogórza. Powyżej tego piętra znajduje się regiel dolny sięgający kulminacji szczytów. W piętrze pogórza ważną rolę odgrywa naturalne zbiorowisko nadrzecznej olszynki górskiej występującej na terenach aluwialnych koryt potoków. W zbiorowisku olszynki górskiej - warstwę drzew buduje olsza szara z domieszką świerka, jesiona, jawora i wierzby. W warstwie podszytu występuje jarzębina, wierzba. Runo lokalnie jest bujne i bogate florystycznie. W warstwie runa występują m.in. następujące gatunki roślin: świerząbek, dąbrówka, lepiężnik, skrzyp, pokrzywa, starzec, turzyce, pępawa, śmiałek, niecierpek, szałwia, szczawik i gajowiec.

Na madach rzecznych w dolnym, niżej położonym odcinku biegu potoku Stryszawka rozwija się zbiorowisko łęgowe. Zajmuje tereny okresowo zalewane lub podtapiane, ogólnie obszary o zwiększonej wilgotności siedliska. Drzewostan łęgowy budują przede wszystkim gatunki liściaste drzew, m.in. olsza szara, topola czarna, a także wierzby: krucha i biała oraz jesion wyniosły. Domieszkę stanowi m.in. wiąz pospolity i klon zwyczajny.

W warstwie krzewów spotykane są: bez czarny i czeremcha zwyczajna oraz podrost rozmaitych gatunków drzew. Zbiorowiska leśne związane są przede wszystkim z wyższymi położeniami nad poziomem morza. W piętrze regla dolnego dominują zbiorowiska buczyny oraz drzewostany świerkowo-jodłowe. Najbardziej rozpowszechnione są kompleksy boru mieszanego świerkowo-jodłowego. W warstwie krzewów występuje podrost tych gatunków oraz jarzębina. W warstwie zielnej dominuje borówka czernica, obecny jest szczawik zajęczy, oraz m.in. gajowiec żółty, kosmatka, śmiałek pogięty i inne.

Na terenie gminy Stryszawa ekosystemy łąk i pastwisk usytuowane są w całym obszarze, aż po najwyższe położenia terenu. Łąki są zbiorowiskami roślinnymi o zróżnicowanym i bogatym składzie gatunkowym, ukształtowanymi w zależności od wilgotności i żyzności podłoża, a także sposobu ich użytkowania. Zbiorowiska łąk, polan i pastwisk należą głównie do antropogenicznych zbiorowisk wtórnych, półnaturalnych. Utrzymują się przede wszystkim dzięki zabiegom gospodarczym, m.in. koszeniu, nawożeniu lub wypasowi, co zapobiega wkraczaniu zbiorowisk zarostowych lub leśnych, jako następnych etapów naturalnej sukcesji roślinności. Na łąkach występują liczne gatunki traw, oraz z dwuliściennych. Na niektórych wysoko położonych polanach występują płaty roślinności trawiastej na siedliskach mocno wyjałowionych, tzw. bliźniczyska. Obecnie łąki są coraz rzadziej koszone, a pastwiska spasane. To nasilające się ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, może pociągać za sobą ubożenie florystyczne tych ekosystemów, co powoduje zapoczątkowanie zmian sukcesyjnych w zbiorowiskach.

Ekosystemy segetalne. W mozaikowym układzie roślinności niskiej w otwartej przestrzeni gminy ważną rolę odgrywają obszary zajęte pod uprawę zbóż lub okopowych. Tereny upraw znajdują się zarówno wśród zabudowy wiejskiej, jak również wkraczają na zbocza wzniesień, w licznych przypadkach sięgając do grzbietów wyniosłości. Uprawom towarzyszą zbiorowiska chwastów, których istnienie zależne jest od sposobu uprawy roli przez właściciela gruntu i wiąże się przede wszystkim z tradycyjnym sposobem gospodarowania. Zaniechanie dotychczasowych upraw może w przyszłości doprowadzić do stopniowego zaniku określonych zbiorowisk segetalnych oraz powstawania odłogów.

## 8. Tereny zieleni urządzonej

Zieleń urządzona - są to obszary różnej wielkości i rangi stworzone przez człowieka. Na terenie gminy należą do nich: zieleńce, cmentarze, ogródki przydomowe, zieleń obiektów sportowych, z zieleń izolacyjna,  zieleń przyuliczna.

Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej kształtują warunki przestrzenne i zdrowotne życia w gminie, modyfikują klimat lokalny, wpływają na walory estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Stara zabytkowa zieleń, kształtowana wraz z rozwojem gminy posiada - wraz z architekturą, której towarzyszy - walor historyczny. Na strukturę terenów zieleni urządzonej składają się przede wszystkim drzewa i krzewy, sadzone pojedynczo lub w grupach, uzupełnione różankami i klombami barwnie kwitnących bylin i roślin jednorocznych.

Zieleń przydomowa, w przeważającej części młoda, kształtowana z reguły przypadkowo nie odznacza się tak wysokimi walorami, stanowi jednak ważny element w strukturze przyrodniczej gminy.

## 9. Obszary i obiekty przyrodnicze chronione prawem

Gmina Stryszawa należy do obszarów o bardzo wysokiej lub wysokiej różnorodności biologicznej. Ponadto obszar całej gminy znajduje się w zasięgu terenów rekomendowanych do proponowanej sieci ekologicznej w ramach programu ECONET-PL. W skali całego kraju i jego systemu terenów ekologicznie cennych, obszar gminy reprezentuje bardzo wysokie i cenne wartości przyrodnicze.

Sieć terenów ECONET. W ramach sieci ekologicznej ECONET-PL wyróżniono tereny o najwyższej różnorodności biologicznej - obszary węzłowe, a także - korytarze ekologiczne. Tworzą je pasma łączące poszczególne obszary węzłowe między sobą, posiadające wysokie zróżnicowanie biologiczne i różnorodność przyrodniczą, umożliwiające migracje zwierząt oraz rozprzestrzenianie się gatunków.

Przeszło 3/4 terytorium gminy Stryszawa znajduje się w zasięgu obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym  Beskidu Żywieckiego, sięgającego poprzez granicę państwową w terytorium słowackie. W północnej części gminy znajdują się tereny zaliczane do obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym - SOK Beskidu Małego. Od wschodu, z doliny Skawy sięga w ten teren zachodnia część przyrodniczo cennego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym - 70K Beskidu Makowskiego i Wyspowego (który integruje bardzo ważne przyrodniczo obszary węzłowe Beskidu Sądeckiego, Pienin, Spiszą, Tatr, Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego).

Oba główne obszary węzłowe tego terenu stykają się ze sobą w północno zachodniej części gminy, a pośrednio kontaktują się także poprzez wymieniony korytarz ekologiczny. Budowa morfologiczna terenu gminy zapewnia możliwość łączności przyrodniczej również w skali regionalnej. W tym wymiarze bardzo ważne jest funkcjonowanie korytarzy ekologicznych umożliwiających, m.in. łączność ekologiczną terenów w dolinie Skawy na wschodzie z terenami należącymi do zlewiska Soły.

Przyrodniczą łączność między dorzeczami Skawy i Soły zapewniają doliny Stryszawki, a następnie Bystrej i Koszarawy. Także dolina Lachówki, poprzez przeł. Cichą sąsiaduje z liną Koszarawy. Dopływ Lachówki - potok Kocońka, płynąc południowymi podnóżami wzniesień Beskidu Małego, umożliwia przyrodniczą łączność z doliną Młyńszczanki (w Siemieniu), dopływu potoku Łękawka wpadającego do Jeziora Żywieckiego.

Ponadto w omawianym terenie występują liczne miejscowe, lokalne przestrzenne owiązania struktur ekologicznych. Zachodzą one między poszczególnymi rejonami  charakterze drobnych korytarzy i ciągów ekologicznych lub sięgaczy. W południowo - wschodniej części terenu gminy występują takie powiązania, na kierunku południkowym, między doliną Stryszawki i dolinami dopływów rzeki Skawicy, w Zawoi. Ponadto można wskazać podobny ciąg ekologiczny funkcjonujący także między doliną Stryszawki i doliną Lachówki, w centralnej części obszaru gminy.

Obszary wchodzące w skład ogólnopolskiego systemu obszarów prawnie chronionych, związane z rejonem Beskidu Małego.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego zajmuje niewielki fragment terenu w północnej części gminy, na obszarach należących do sołectw Targoszów i Krzeszów. Na południe od granicy wymienionego Parku Krajobrazowego przebiega fragment granicy otuliny - strefy ochronnej tego Parku. W części południowo-wschodniej swego zasięgu, otulina osiąga miejscami nawet do ok. 10 km szerokości. Otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Małego sięga od zachodniej granicy gminy Stryszawa i wzdłuż drogi Żywiec - Sucha B. kieruje się na wschód do mostu w Lachowicach. Dalej przebiega lewym brzegiem potoku Lachówka, a następnie wzdłuż potoku Stryszawka w dolinę rzeki Skawy. Został on powołany Zarządzeniem nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r dla zachowania i upowszechniania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego w warunkach racjonalnego gospodarowania (zrównoważonego rozwoju). Ochroną objęto łącznie 25770 ha powierzchni. Utworzono także otulinę Parku Krajobrazowego na powierzchni 22253 ha, która pasem o rozmaitej szerokości otacza Park. W warunkach podziału administracyjnego z 1999 roku, na obszarze woj. małopolskiego znajdują się wschodnie części PKBM o powierzchni 9230 ha i ok. 12010 ha powierzchni otuliny.

Pomniki przyrody. Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody ożywionej - drzewa pomnikowe reprezentujące 7 gat. drzew, w tym 3 gat. drzew liściastych. Pomnik przyrody nieożywionej w strefie grzbietowej i na północnych stokach zachodniej części masywu Żurawnicy tworzy grupa skałek o wys. 5-7 m; pow. terenu ok. 0,5 km;, zbudowanych z gruboławicowych piaskowców ciężkowickich, ciekawych pod względem ukształtowania geomorfologicznego

| Tabela 2 | Obiekty chronione na terenie gminy Stryszawa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer rejestru woj. | Lokalizacja obiektu oddanego pod ochronę | Opis obiektu poddanego pod ochronę | Decyzja określające warunki ochrony obiektu |
| 1 | 134 | Lachowice | Lipa- obw.320 cm, wys.l9m | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn. 10.09.1963 r. Rol. IX-3/33/63 |
| 2 | 136 | Lachowice - Zagrody | Cis - obw. 204 cm; wys.12 m | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn, 10.09.1963 r. Rol. IX - 3/35/63 |
| 3 | 142 | Targoszów | Cis - obw. 130 cm; wys. 15 m | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie zdn. 07.10.1963 r. Rol. LX - 3/47/63 |
| 4 | 150 | Lachowice i Stryszawa | Grupa drzew: Sosna wejmutka obw. 229 cm.wys.28 m | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn. 25.10,1963 r. Rol. IX - 3/60/63 |
| 5 | 152 | Stryszawa | Lipa - obw. 207 cm, wys. 23 m | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn. 26.10.1963 r. Rol. LX - 3/62/63; Zmiana: Decyzja Nr0138/36/77 Wojewody Bielskiego z dn. 31. 051977 r. Znak : RLS - op -8311/14/77 |
| 6 | 191 | Krzeszów | Grupa skałek wys. 5-7 m; na przestrzeni ok. 0,5 km; w strefie grzbietowej i na północnych stokach zachodniej części masywu Żurawnicy, zbudowanych z gruboławicowych piaskowców cięźkowickich, | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn. 27.01.1968 r. RL-op-8311/14/68 |
| 7 | 225 | Krzeszów | Cis - obw. 117 cm, wys. 7m w wieku około 600 lat | Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z dn. 27.04.1968 r. RL-op-8311/146/68 |
| 8 | 313 | Stryszawa | Świerk -obw 460 cm, wys 30 m w wieku około 200 lat | Decyzja Wojewody Bielskiego z dn. 31.12.1988 r.-Nr 262 |
| 9 | 491 | Targoszów | Dąb szypułkowy - obw. 410 cm, wys. 25 m, w wieku około 200 lat | Rozporządzenie Nr2/96 Wojewody Bielskiego z dn. 04. 03. 1996 r |
| 10 | 492 | Krzeszów | Dąb szypułkowy - obw.350 cm, | Rozporządzenie Nr2/96 Wojewody Bielskiego z dn. 04. 03. 1996 r. |
| 11 | 564 | Kuków | Klon jawor - obw. 350 cm, wys. 22 m, | Rozporządzenie Nr 2/96 Wojewody Bielskiego z dn. 04. 01 1996 r. Zakazuje się: j. w. |

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Stryszawie

## 10. Dziedzictwo kulturowe gminy – Zabytki

Na terenie gminy zachowały się następujące zespoły i obiekty kulturowe zespoły i obiekty sakralne, w tym:

  - zespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Lachowicach (kościół drewniany z 1789 r. przebudowany w 1836 r., organistówka drewniana z XIX w., kaplica przedpogrzebowa drewniana z XVIII/XIX w., brama do kościoła drewniana z XIX w., dzwonnica drewniana z XIX w., ogrodzenie kościoła drewniane z XVIII/XIX w., piwnica przy kościele kamienna z początków XX w;

  - kościół p.w. Niepokalanego Serca N.M.P, murowany z 1939 r. wraz z plebanią drewnianą z tegoż roku we wsi Hucisko;

  - kościół p.w. Matki Boskiej murowany z 1904 r. wraz z plebanią murowaną z początków XX w. we wsi Krzeszów;

  - kościół p.w. św. Anny murowany z 1894 r. wraz z plebanią murowany z początków XX w. w Stryszawie;

  - kaplica kamienna z 1862 r. w Krzeszowie;

  - kapliczki drewniane, murowane i kamienne z XIX w. we wsiach Krzeszów, Kurów, Lachowice, Targoszów (kapliczka murowana z XVIII w.) i Stryszawa;

  - budynek Straży pożarnej murowany z 1912 r. w Lachowicach;

  - budynek biblioteki murowany z 1880 r. w Stryszawie;

  - młyn wodny drewniany z XIX w. we wsi Lachowice wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków dz.a. póz. 301/78; - skreślony

  - kuźnia murowana z początków XX w. w Lachowicach (Krale);

  - studnia drewniana z ok. 18 80 r. w Stryszawie;

  - wapiennik z lat dwudziestych XX w. w Hucisku

  - chałupy drewniane z XIX i XX w. oraz domy mieszkalne drewniane i murowane z XIX w. i początku XX w. we wsiach: Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Targoszów, Stryszawa);

  - stodoły drewniane z XIX w. i początku XX w. we wsiach Kuków, Pewelka, Stryszawa;

  - budynek Leśniczówki  Stryszawa 740 – wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków A – 643/89;

  - stanowiska archeologiczne, w tym w Lachowicach.

## 11. Zmiany powierzchni ziemi

W systemie ochrony środowiska szczególne miejsce zajmują obszary rolnicze. Otaczają one i przenikają wszystkie ekosystemy. Głównymi zagrożeniami dla nich są:

  - niedobory i nadmiary wody,

  - zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

  - zanieczyszczenie atmosfery,

  - degradacja fizyczna, chemiczna i biologiczna gleb,

  - urbanizacja.

Wyróżnia się zagrożenia ilościowe i jakościowe. Do zagrożeń ilościowych należy występująca na terenie gminy erozja wodna gleb liniowa i powierzchniowa. Każdy rodzaj erozji jest czynnikiem degradującym gleby, a zwłaszcza rolniczą przestrzeń produkcyjną. Jej skutki przejawiają się w zmianach warunków przyrodniczych ( rzeźby terenu, gleb, stosunków wodnych, roślinności), warunków gospodarczo organizacyjnych (deformacja granic pól, rozczłonkowanie gruntów, pogłębienie dróg, niszczenie urządzeń technicznych),

Ponadto powodem degradacji powierzchni terenu są występujące na terenie gminy usuwiska.

## 11.1. Stan gleb

Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z:

  - rejonami budowlanymi,

  - trasami komunikacyjnych,

  - terenami przylegającymi do zakładów produkcyjnych,

  - miejscami składowania odpadów.

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzenie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów, nasypów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznego degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową. Do specyficznych form degradacji gleb w obszarach miejsko-przemysłowych należy zaburzenie stosunków hydrogeologicznych, występujących przy eksploatacji surowców naturalnych. W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które prowadzą wody zanieczyszczone.

Poziom zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką siarczanową rozpatrywany jest w skali całej gminy na podstawie badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie, w latach 1993-1998.

Analizowano stan zanieczyszczenia kadmem, ołowiem, niklem, miedzią i cynkiem oraz siarką, ornej warstwy gleby.

| Tabela 3 | Stan gleb w gminie Stryszawa* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Ilość prób | Min. | Max. | Śred. | Procentowy udział gleb w klasach zanieczyszczenia |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | I | II | III | IV | V |
| KADM - Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stryszawa | 26 | 0,20 | 4,88 | 1,58 | 3,8 | 57,70 | 34,6 |  |  |  |
| OŁÓW - Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stryszawa | 26 | 24,90 | 67,0 | 41,50 | 65,4 | 34,6 |  |  |  |  |
| NIKIEL-Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stryszawa | 26 | 2,10 | 80,0 | 34,87 | 34,6 | 46,2 | 11,5 | 7,7 |  |  |
| MIEDŹ-Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stryszawa | 26 | 11,20 | 61,3 | 25,94 | 46,2 | 55,8 |  |  |  |  |
| CYNK-Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stryszawa | 26 | 64,5 | 218,9 | 131,3 |  | 96,2 |  | 3,8 |  |  |

Na podstawie  „Raportu o stanie  środowiska w Powiecie Suskim (1998 – 2001) ”.

Stosowana dla celów praktyki rolniczej ocena zawartości metali ciężkich w glebie, opracowana przez IUNG w Puławach, wprowadza podział gleb na 6 stopni (0-V) zanieczyszczenia. Przyjmuje się, że gleby o stopniu zanieczyszczenia „O" - zawartość naturalna oraz o stopniu „l" - zawartość podwyższona, są glebami nie zanieczyszczonymi.

Jak wynika z powyższej tabeli, zawartość metali ciężkich w glebie wskazuje, że ogólnie na terenie gminy gleby wykazują głównie zawartość zanieczyszczeń naturalną lub podwyższoną (ołów, miedź, cynk)..

Natomiast zawartość kadmu osiąga stopie II - słabego zanieczyszczenia, zawartość niklu i cynku, osiąga lokalnie nawet stopień III - średniego zanieczyszczenia. Na tle innych gmin w powiecie suskim graniczącymi z gminą Stryszawa, gleby nie wykazują znaczących różnic w poziomie zanieczyszczenia ornej warstwy gleby. Udział gleb zanieczyszczonych cynkiem (poniżej 4%powierzchni) wskazuje raczej na stosunkowo bliskie źródło tego pierwiastka. Ogólnie można stwierdzić, że gleby gminy na przeważającym obszarze wykazują naturalną lub podwyższoną zawartość badanych metali ciężkich.

Zanieczyszczenie w stopniu III - średnie, dotyczy zaledwie niecałych 8% powierzchni gleb w gminie. Powyżej przytoczone dane wskazują, że ogólnie zanieczyszczenie gleb w omawianym terenie nie jest wysokie. Wynika ono przede wszystkim z lokalnych stosunków geochemicznych w skałach macierzystych gleb, a niewątpliwie dużą rolę może odgrywać depozycja metali ciężkich pochodzących z dalekiego transportu atmosferycznego zanieczyszczeń z odległych źródeł emisji.

Ocena zawartości siarki siarczanowej w warstwie ornej gleby wskazuje na jej pochodzenie. Stopień najwyższy - IV świadczy o antropogenicznym pochodzeniu siarki. Wyniki analiz zawartości siarki siarczanowej w warstwie ornej gleby na obszarze gminy Stryszawa, przedstawia tabela poniżej.

| Tabela 4 | Stopień zanieczyszczenia gleb powiatu siarką*. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Gmina | Ilość prób | Min. [mg/kg] | Max. [mg/kg] | Śred. [mg/kg] | Procentowy udział gleb w klasach zanieczyszczenia |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| Stryszawa | 26 | 0,60 | 61,30 | 4,49 | 69,23 | 19,23 |  | 11,54 |
| Sucha Beskidzka | 5 | 1,03 | 30,50 | 7,21 | 80,00 |  |  | 20,00 |
| Zawoja | 21 | 0,60 | 19,00 | 3,39 | 57,14 | 19,05 | 9,53 | 14,28 |
| Zembrzyce | 6 | 3,90 | 46,00 | 13,71 |  |  | 33,34 | 66,66 |

*Na podstawie  „Raportu o stanie środowiska w Powiecie Suskim (1998 – 2001) ”.

Jak wynika z powyższego, zanieczyszczenie siarką siarczanową w stopniu IV obejmuje ok. 12% powierzchni gleb w gminie. Wskazuje to na stosunkowo niewielki udział gleb zanieczyszczonych siarką pochodzącą ze źródeł antropogenicznych. Skażenie siarką siarczanową pochodzenia antropogenicznego na terenie gminy. Stryszawa jest najmniejsze w odniesieniu do gmin sąsiadujących z omawianym terenem.

## 12. Stan powietrza w Gminie

W roku 2003 (maj/czerwiec)Wojewódzki Inspektorat ochrony środowiska  w Krakowie / Nowy Sącz wykonał pomiary stanu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono stężenie [µg/m3]:

  - NO2 – 2,1[µg/m3]

  - NO2 – 10,7[µg/m3]

  - NO2 – 4,0[µg/m3]

  - NO2 - 3,4[µg/m3]

  - SO2  -6,3 [µg/m3]

  - SO2  - 8,5 [µg/m3]

  - SO2  - 1,7 [µg/m3]

  - SO2 – 8,5 [µg/m3]

Wg danych WIOŚ aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy przedstawia się następująco:

średnioroczne stężenie dwutlenku siarki na poziomie 10 µg/m3, co stanowi 25% wartości dopuszczalnej (40 u,g/m3)1. Najwyższe stężenia notowane są w okresie zimowym (20 u,g/m3), a spowodowane są gospodarką cieplną opartą głównie na węglu kamiennym i koksie;

średnioroczne stężenie dwutlenku azotu na poziomie 20 µg/m3, co stanowi 50% wartości dopuszczalnej (40 µg/m3). W przebiegu rocznym stężenia dwutlenku azotu nie wykazują tak dużego zróżnicowania między porami roku jak SO2, gdyż są to zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw płynnych głównie przez transport;

średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 30 µg/m3, co stanowi 60% wartości dopuszczalnej (50 µg/m3). Decydujący wpływ na poziom stężeń pyłu mają lokalne źródła komunalne, kotłownie, unoszenie pyłu z podłoża oraz napływ z sąsiednich terenów.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy jest niska emisja. Wiąże się to ze sposobem ogrzewania budynków na terenie gminy. W celu minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska zaleca się zmianę sposobu ogrzewania.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest również skutkiem prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwolenie nr 32/98 z dnia 03.03.1998 r. obowiązujące od 16.04.2003r. do 31.12.2013r.  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza uzyskała firma „STOLMAX” prowadząca działalność na terenie gminy Stryszawa. W wyniku działalności firma emituje:

  - pyły pozostałe – (0,28 kg – III kwartał 2003),

  - alkohole alifatyczne i ich pochodne (87,36 kg–IV kwartał 2002r. ),

  - ketony i ich pochodne,

  - węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne (2,79 kg – IV kwartał 2002r.).

W celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko firma stosuje właściwe zabezpieczenia –urządzenie filtrujące oraz ,paliwa niskoemisyjne.

Zgodnie z kryterium ochrony zdrowia powiat suski zaklasyfikowany jest do klasy B (z powodu emisji pyłu zawieszonego) co oznacza, że na terenie powiatu należy określić obszary przekroczeń dopuszczalnych.

Zgodnie z kryterium ochrony roślin powiat suski został zaklasyfikowany do klasy A oznaczającej brak przekroczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.

Badania chemizmu wód opadowych w województwie małopolskim pozwalają stwierdzić, że na obszarze powiatu suskiego występują opady o odczynie kwaśnym. Najwyższa depozycja niklu w województwie wystąpiła na obszarze powiatu suskiego

## 13. Stan wód

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych jest  niekontrolowany zrzut ścieków komunalnych, mokra depozycja zanieczyszczeń, zanieczyszczenia z rolnictwa. Do roku 2010 planuje się skanalizowanie całego terenu gminy.

## 13.1. Wody podziemne

Użytkowe zbiorniki wód podziemnych występujące w czwartorzędowych utworach zasilane są przez opady atmosferyczne. Wody tych zbiorników z uwagi na sprzyjające warunki geologiczne i głębokość zalegania w dolinach do 2 m p.p.m. podatne są na zanieczyszczenia. Jakość wód podziemnych należących do GZWP waha się od la bardzo czyste, do użytku bez uzdatniania - do Ic bardzo nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia. Z badań WIOŚ wynika, że na niektórych obszarach występują lokalne zanieczyszczenia zbiorników nawet do III klasy czystości wód. Według waloryzacji wód podziemnych wody zbiorników należą:

  - GZWP 444 - klasa A, bardzo mała wartość (1,5 pkt.),

  - GZWP 445 - klasa D, duża wartość (10,5 pkt.),

  - GZWP 447 - klasa D, duża wartość (10,5 pkt.).

## 13.2. Wody powierzchniowe

Jakość wód powierzchniowych badana jest jedynie na Stryszawce w jej ujściowym odcinku, w granicach Suchej Beskidzkiej. Według tej oceny wody Stryszawki zaliczane są pod względem kryterium:

  - fizykochemicznego do II klasy czystości ze względu na fenole lotne,

  - bakteriologicznego do III klasy czystości ze względu na przekroczenie miana Coli,

  - saprobowości do II klasy czystości ze względu na przekroczenia indeksu saprobowości,

  - ocena ogólna III klasa czystości.

W ostatnich latach jakość wód Stryszawki poprawiła się, jednak do czasu pełnego skanalizowania gminy nie nastąpi dalsza znacząca poprawa jakości wód, gdyż głównymi źródłami zanieczyszczeń bakteriologicznych są ścieki komunalne. Drugim ważnym źródłem zanieczyszczeń jest rolnictwo poprzez spływ powierzchniowy do rzek i potoków związków biogennych, tj. nawozów sztucznych stosowanych na polach o dużych spadkach.

| Tabela 5 | Jakość wód Stryszawki przy ujściu do Skawy * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka | Stężenie wg normy | Stężenie | Klasa jakości |
| Temperatura wody | °C | 22.0 | 19,40 | I |
| Odczyn | pH (od) | 6.50 | 7,65 | I |
| Odczyn | pH (do) | 8.50 | 8,45 | I |
| Przew. elektrolityczne | µS/cm | 800.0 | 291,0 | I |
| Tlen rozp. | mg 02/1 | 6.00 | 10,20 | I |
| BZTs | Mg O2/L | 4.00 | 3,15 | I |
| ChZT-Mn | mg O2/l | 10.0 | 3,40 | I |
| ChZT-Cr | mg 02/1 | 25.0 | 11,05 | I |
| Chlorki | mg Cl/l | 250.0 | 6,00 | I |
| Siarczany | mg S04/I | 150.0 | 20,00 | I |
| Subst. rozp. og. | mg/l | 500.0 | 171,5 | I |
| Zawiesina ogólna |  | 20,0 | 10,5 | I |
| Azot azotanowy | mg N/l. | 0,0200 | 0,0105 | I |
| Azot ogólny | mg N/l | 5.00 | 1,69 | I |
| Fosforany | mg PO4/l | 0.200 | 0,045 | I |
| Fosfor ogólny | mg P/l | 0.100 | 0,030 | I |
| Żelazo ogólne | mg Fe/1 | 1.00 | 0,06 | I |
| Mangan | mg Mn/1 | 0.100 | 0,09 | I |
| Cynk | mg Zn/1 | 0.200 | 0,006 | I |
| Kadm | mg Cd/1 | 0.00500 | 0,002 | I |
| Miedź | mg Cu/1 | 0.0500 | 0,002 | I |
| Nikiel | mg Ni/l | 1.00 | 0,0070 | I |
| Ołów | mg Pb/1 | 0.0500 | 0,002 | I |
| Rtęć | mg Hg/1 | 0.00100 | 0,007 | I |
| Fenole lotne | mg/l | 0.00500 | 0,007 | II |
| Indeks sap. ses. |  | 1.50 | 2,97 | II |
| Miano Coli tek. | ml/bakt. | 1.00 | 0,040 | III |

*Dane WIOŚ Kraków, 2002

## 14. Klimat akustyczny

## 14.1. Hałas

Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzanie MŚ z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 8, poz. 81). Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej.

Gdy eksploatacja instalacji powodującej w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy, wymagane jest pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów  i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery kategorie:

  - emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE (pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku,

  - emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,

  - emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe), 89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),

  - sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy akustycznej) oraz siedem dyrektyw „córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG (żurawie wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG (kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

  - hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

  - hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

  - hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej.

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są wysokie i wynoszą 75-90 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej.

Głównym źródłem parasejsmicznych drgań w środowisku na obszarze gminy jest transport kolejowy i drogowy odbywający się drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Hałas i wibracje w otoczeniu szlaków komunikacyjnych powodowane są natężeniem ruchu, strukturą i prędkością pojazdów oraz stanem nawierzchni.

Głównymi źródłami hałasu na terenie gminy jest komunikacja, zakłady produkcyjno usługowe zwłaszcza związane z przetwórstwem drewna, składy materiałów i gospodarstwa domowe. Na terenie gminy są prowadzone badania akustyczne. Najwyższe poziomy hałasu występują wzdłuż drogi Sucha Beskidzka - Żywiec rzędu 70 dB, a zasięg oddziaływania hałasu o poziomie 50 dB obejmuje tereny o szerokości od 80-150 m od źródła. Na pozostałych drogach poziom hałasu „u źródła" waha się od 50 do 65 dB.

## 14.2. Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:

  - wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,

  - wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.

## 15. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Katastrofy wywołane przez siły natury oraz zagrożenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz powodują konieczność prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu gminy.

Spośród zagrożeń naturalnych na terenie powiatu najważniejszą rolę odgrywają zagrożenia powodziowe i związane z występowaniem osuwisk.

## 15.1. Osuwiska

27 lipca 2001roku po katastrofalnych opadach na terenie wsi Lachowice – Zawodzie  doszło do obsunięcia się mas skalnych, co spowodowało zniszczenie kilkunastu budynków, a także cała infrastruktura osiedla. Ponadto masy czoła osuwiska , przegradzając potok Lachówka, stworzyły zagrożenie podtopienia wyżej leżących osiedli. W dniu katastrofy pracownicy PIG o/ Karpacki w Krakowie dokonali badań osuwiska w Lachowicach i terenów przyległych.

Główną przyczyną odnowienia się starego osuwiska było obciążenie mas utworów koluwialnych, dużą ilością wody z bardzo obfitych opadów atmosferycznych zaistniałych w miesiącu lipcu 2001 roku. Woda ta, ponadto spenetrowała spękania powstałe po uskokach. Szczelinami we fliszu magurskim przedostała się do miększych łupków i margli warstw podmagurskich doprowadzając do ich nawodnienia i spęcznienia. Wśród tych warstw wytworzyła się płaszczyzna poślizgu po której nastąpił grawitacyjny zsuw leżących na niej pokrywy piaskowców magurskich i masy starych koluwiów. Dla terenu osuwiska została też wykonana Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali l : l 000.

Na terenie gminy Stryszawa występuje szereg osuwisk o różnym stopniu rozwoju zachowania, czasie powstania i typie. Największe powierzchnie zajmują osuwiska o wyraźnych formach, stosunkowo stare, nie odmładzane w czasach historycznych. Są obszary płaskie lub o małych nachyleniach występujące na obszarze jęzorów osuwisk. Takie tereny najczęściej występują poniżej dużych nisz osuwiskowych, w obszarach gdzie osunięte zostały duże pakiety skalne. Najstarsze i współcześnie stabilne osuwiska stwierdzono na północnych stokach Jałowca i na prawych stokach źródłowego odcinka potoku Stryszawka. Powstały w plejstocenie i nie były odnawiane w młodszych okresach geologicznych.

Największe powierzchniowo osuwisko na terenie gminy znajduje się we wsi Stryszawa w rejonie przysiółka Topory, na północnych stokach Góry Kiczory (905,4 m n.p.m.). Rozpoczyna się ono wyraźną niszą skalną o wysokości 10-30 m, założoną na wychodniach piaskowców magurskich. W środkowej części występuje źródło (wywierzysko) odprowadzające wody z wyżej położonych terenów osuwiska. Duże osuwiska występują w rejonie przysiółka Łachówka na stokach G. Solińskiej 849,1 m n.p.m., w leju źródłowym Stryszawki, w okolicach Czernej obejmującej przysiółki Kotelnica, Szatapy, Jamiczki Leśniaki, w Lachowicach Zawodziu i w rejonie grzbietu Żurawnicy. Do czynnych i najbardziej aktywnych osuwisk należy:

osuwisko w Lachowicach Zawodziu odmłodzone w 2001 i 2002 roku, powstałe na niewielkiej powierzchni dużego starego osuwiska położonego na południowo wschodnich zboczach góry Pierchałowej. Stare osuwisko ciągnie się od przysiółka Pierchałowa przez Zawodzie aż do przysiółka GUstawy. Zbocze góry Pierchałówka zbudowane jest z warstw magurskich i podmagurskich, zapadających pod kątem 15-20° ku południowemu wschodowi czyli podobnie jak nachylenie zbocza tej góry. Utwory fliszowe przecięte są pionowym uskokiem przesuwczym przebiegającym z północnego zachodu ku południowemu wschodowi, a także uskokiem w północno-wschodniej części osuwiska. Ob. ciążenie stoku utworami czwartorzędowymi oraz podcięciem ich w dolnej krawędzi stoku przez rzekę Lachówkę, spowodowało przy konsekwentnym zapadaniu warstw, powstanie w plejstocenie lub wczesnym holocenie pierwszego osuwiska.

Współczesne osuwisko powstało na niewielkiej powierzchni starego osuwiska, mniej więcej w jego środkowej części. Powierzchnia odnowionej części obejmuje obszar około 10 ha, a wraz z nie przemieszczoną, lecz popękaną częścią leżącą w kierunku przysiółka GUstawy, obejmuje obszar około 13 ha. Główną przyczyną odnowienia się starego osuwiska było obciążenie mas utworów koluwialnych, dużą ilością wody z bardzo obfitych opadów atmosferycznych zaistniałych w miesiącu lipcu 2001 roku. Woda ta, ponadto spenetrowała spękania powstałe po uskokach. Szczelinami we fliszu magurskim przedostała się do miększych łupków i margli warstw podmagurskich doprowadzając do ich nawodnienia i spęcznienia. Wśród tych warstw wytworzyła się płaszczyzna poślizgu, po której nastąpił grawitacyjny zsuw leżących na niej pokrywy piaskowców magurskich i masy starych koluwiów.

Stryszawa - poniżej cmentarza w Stryszawie zaobserwowano świeże pęknięcia i osunięcia w obrębie już istniejącego osuwiska szczególnie w jego czołowej części, tworzącej lewą skarpę potoku Hucisko. Lachowice Krzystki na południe od toru kolejowego - zaobserwowano świeże ślady przemieszczenia oraz pęknięcia na powierzchni gruntu. Dudziakówka - naprzeciw Urzędu Gminy w obrębie czoła osuwiska podcinanego przez Lachówkę wystąpiło uruchomienie mas skalnych - koluwialnych. Najprawdopodobniej w tym miejscu powierzchnia poślizgu znajduje się na poziomie koryta lub nieznacznie poniżej. Miąższość koluwiów w tym miejscu oszacowano na 20-30 m.

Osuwiska, które należą do najbardziej naturalnych zjawisk przyrodniczych, a tak licznie występujące na terenie gminy stanowią poważny problem gospodarczy i społeczny. Powodują one zniszczenia funkcjonalne i strukturalne, degradację terenu, przynoszą znaczne straty w mieniu prywatnym i społecznym, utrudniają funkcjonowanie danego obszaru, są przyczyną przypadków śmiertelnych, chorób, stresów związanych ze zniszczeniem dorobku życia. Z punktu widzenia gospodarczego szczególnie zagrożone są szlaki komunikacyjne, linie wysokiego napięcia i telekomunikacyjne, kanalizacja, obiekty budowlane (budynki, mosty) itp.

Przykładem tego jest osuwisko w Lachowicach Zawodziu, gdzie w 2001 roku zniszczonych zostało 12 domów, a dalszych 38 znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia.

W celu zminimalizowania strat obszary objęte osuwiskami powinny być:

  - objęte całkowitym zakazem lokalizacji zabudowy,

  - zaliczone do nieużytków rolniczych i poddane zalesieniu,

  - zabezpieczone i utrwalone poprzez techniczne rozwiązania np. odwodnienie, mury oporowe.

## 15.2. Zagrożenia powodziowe

W gminie Stryszawa zagrożenie powodziowe istnieje wzdłuż potoków Lachówka, Kocońka, Targoszówka i Stryszawka. Ilość osób zagrożonych – 69, powierzchnia zagrożona zalaniem – 5 ha. Głównymi przyczynami powodzi w rejonie gminy są letnie deszcze ulewne i nawalne, rzadziej jesienne (IX), wiosenne roztopy, zatory lodowe sprzyjające warunki szybkiego spływu powierzchniowego, niski poziom retencji powierzchniowej i gruntowej wód opadowych spowodowany topografią terenu, jego budową geologiczną, niewielką miąższością gleby i znacznymi spadkami.

Skawa oraz jej dopływy charakteryzują się szybką reakcją na opady występujące w ich górnych odcinkach. Duże nachylenia stoków, słabo wykształcone profile glebowe oraz zła struktura lasów, wytworzona przez wielowiekową niewłaściwą gospodarkę leśną nie sprzyja retencji wód opadowych.

Od 1972 do 1996 roku nie notowano w dorzeczu Skawy dużych wezbrań. Powódź - wrzesień 1996 r. - wezbranie było gwałtowne lecz krótkotrwałe (przepływy ponad 400 m3/s,trwały 18 godzin). Wywołane one były wysokimi opadami w sierpniu i wrześniu (Maków Podhalański VIII - 160,7 mm, IX - 279,5 mm), których maksimum dobowe przypadło na 7 IX (Ślemień 97,3 mm, Maków Podhalański 98,8 mm). Powódź - lipiec 1997 r. - w dniach 4-9 w wyniku intensywnych opadów (Ślemień 207 mm, Maków Podhalański 217 mm) kulminacja fali powodziowej dotarła do Suchej 8 lipca i przemieszczała się z prędkością 5 km/godz. Powódź - lipiec 2001 r. - przez 8 kolejnych dni na rozlewne deszcze nakładały się burze z „oberwaniem chmury". Najwyższe dobowe sumy opadów wynosiły: Ślemień 52,6 mm (24 VII) i 82,9 mm (26 VII) Maków Podhalański 94,6 mm (24 VII), 190,8 mm (25 VII), 50,2 mm (26 VII). Łącznie w ciągu 8 dni spadło w Makowie Podhalańskim 414 mm deszczu, a w Ślemieniu 236 mm. Opady te spowodowały gwałtowny przybór wód. Kulminacja fali powodziowej na Skawie w Suchej wystąpiła 25 VII około godz. 15 i utrzymywała się przez trzy dni. W wyniku tak obfitych opadów nastąpiło uruchomienie osuwisk i spływów gruzowo-błotnych. Największe odnowienie osuwiska nastąpiło w Lachowicach - Zawodziu, które zniszczyło 12 budynków mieszkalnych, drogę oraz zasypało koryto Lachówki. Według danych uzyskanych z RZGW, dla potoków przepływających przez teren gminy nie zostały opracowane zasięgi wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1% (wody stuletnie). Natomiast obszary zagrożone wezbraniami, szczególnie po katastrofalnych opadach zostały określone przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie na podstawie prac i badań terenowych oraz wywiadów, uwzględniając również własne badania i wywiady w terenie, oraz po konsultacjach przeprowadzonych w RZGW - Terenowy Inspektorat w Żywcu wyznaczono zasięg wód powodziowych. PPGO - powiat suski podaje następujące metody ochrony przeciwpowodziowej:

Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej stosowane na terenie powiatu:

  - budowa obiektów hydrotechnicznych (mosty, przepusty) przygotowanych na tzw. "wielką wodę”- zabezpieczanie brzegów koryt koszami siatkowo – kamiennymi, regulacja rzek - usuwanie drzew umożliwiających powstanie zatorów;

Z nietechnicznych metod stosuje się monitoring stanu wód na rzekach.

# Cele środowiskowe gminy i ich zgodność z obowiązującym ustawodawstwem

## 1. Założenia wyjściowe programu

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy, zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## 2. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania programu ochrony środowiska dla gminy Stryszawa

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gmin Stryszawa w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów:

  - „Strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i województwa małopolskiego”,

  - „Strategii rozwoju regionalnego kraju”,

  - „Narodowy Plan Rozwoju”

  - „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa małopolskiego”,

  - Polityki Ekologicznej Państwa wraz z programem wykonawczym,

  - systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

  - międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

  - zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach przystąpienia do Unii Europejskiej,

  - „Programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego i Powiatu suskiego,

  - strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

## 2.1. Polityka Ekologiczna Państwa (PEP).

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska, "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne. Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.

W Polityce Ekologicznej Państwa jako zasady szczegółowe przyjęto Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

  - zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

  - recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

  - zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),

  - wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in.w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp. Zasadę "zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

  - Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

  - Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

  - Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

  - Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W Polityce Ekologicznej Państwa przedstawione zostały także cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówiona zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Cele ekologiczne zostały ujęte w blokach tematycznych, są to:

  - cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny gminy w kontekście ochrony środowiska, w tym systemy zarządzania środowiskowego i włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca ponadlokalna).

  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (m.in.: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi),

  - zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych,

  - jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: jakość wód, w tym gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami (w oparciu o plan gospodarki odpadami), jakość powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.

Z wymienionych w Polityce Ekologicznej Państwa celów i działań szczegółowych wybrano zagadnienia szczególnie istotne z punktu widzenia problemów występujących w gminie Stryszawa.

Są to:

  - zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych, przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia),

  - zmniejszenie narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas, zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi, poprawa estetyki otoczenia,

  - przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza,

  - eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,

  - zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, ochrona gatunków dzikiej flory i fauny, ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz gatunków i ich siedlisk przez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych.

  - ograniczenie zużycia energii o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do roku 2000, intensyfikacja rozwoju energetyki odnawialnej, do roku 2010 co najmniej podwojenie wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000 w celu zmniejszenia energochłonności i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

  - gospodarowanie odpadami - wzrost odzysku surowców, opakowań, recyklingu materiałów z opakowań, do roku 2010 wtórne wykorzystywanie co najmniej 50% papieru i szkła,

  - promowanie najlepszych technik (BAT) w celu zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji,

## 2.2. Narodowy Plan Rozwoju (NPR).

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zostaje w latach 2004 – 2006 objęta w całości Celem I wspólnotowej polityki regionalnej, którym jest wspieranie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów słabiej rozwiniętych.

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju (NPR) jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Jednym z warunków realizacji przedstawionych celów NPR jest koncentracja dostępnych środków finansowych na kilku podstawowych osiach rozwoju, w tym m.in.: na tworzeniu warunków dla zwiększenia poziomu inwestycji, trwałego rozwoju i promowania spójności przestrzennej:

Infrastruktura transportowa i teleinformacyjna, ochrona  środowiska i zagospodarowanie przestrzenne (poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa jakości wód do picia i zwiększenie jej dostępności, poprawa jakości powietrza na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń, racjonalna gospodarka odpadami).

## 2.3. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zagadnienia środowiskowe znalazły się w dwóch priorytetach:

  - Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Działanie 2 – „Infrastruktura ochrony środowiska”

  - Priorytet 3 „Rozwój lokalny” Działanie 1 – „Infrastruktura lokalna”, Działanie 2 – „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich” zagadnienia ochrony środowiska zostały umieszczone w Priorytecie 2 – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w Działaniu 4 – „Przywrócenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem  oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki”, którego celem jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki rynkowej, zagadnienia ochrony środowiska uwzględnia w Priorytecie 2 – „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym Rynku Europejskim”, przez Działanie 4 – „Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”.

## 2.4. Cele Polityki Ekologicznej Województwa Małopolskiego. Główne obszary rozwojowe województwa a ochrona środowiska.

W „Programie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Województwa Małopolskiego”, Zarząd Województwa Małopolskiego w 2000 roku przyjął następujące główne obszary rozwojowe województwa  wraz z ogólnymi celami strategicznymi (do 2015 roku):

- Obszar rozwoju:	przemysł

Ogólny cel strategiczny:	Restrukturyzacja istniejących zakładów przemysłowych oraz rozwój nowoczesnych, innowacyjnych i proeksportowych sektorów przemysłowych o zminimalizowanym wpływie na zdrowie ludzi środowisko naturalne

- Obszar rozwoju:	transport i ruch uliczny

Ogólny cel strategiczny:	Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej województwa przez optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz modernizację i rozbudowę układów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań minimalizujących lub eliminujących szkodliwy wpływ na środowisko

- Obszar rozwoju:	rozwój terenów wiejskich

Ogólny cel strategiczny:	Dostosowanie struktur obszarów wiejskich i rolnictwa do warunków integracji z Unią Europejską

- Obszar rozwoju:	turystyka i rekreacja

Ogólny cel strategiczny:	Podniesienie atrakcyjności turystycznej przestrzeni województwa przez optymalne wykorzystanie jego atutów przyrodniczo kulturowych i uzdrowiskowych, rozwój komfortowego zaplecza turystycznego i rekreacyjnego w warunkach pełnej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej oraz podnoszenia zdrowotnego standardu wypoczynku

- Obszar rozwoju:	osadnictwo

Ogólny cel strategiczny:	Zrównoważona urbanizacja województwa zapewniająca podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawę estetyki obszarów zurbanizowanych, ochronę krajobrazu i wolnej przestrzeni, nie-dopuszczenie do rozwoju osadnictwa na  terenach nieprzygotowanych infrastrukturalnie oraz racjonalizację obszarów zainwestowanych

## 2.5. Strategia ochrony środowiska w województwie małopolskim. Długoterminowa polityka ochrony środowiska w zakresie poszczególnych elementów środowiska i uciążliwości – cele długoterminowe do 2015 roku

Nadrzędnym, długoterminowym celem przyjętego programu województwa jest:

- Racjonalne zagospodarowanie przestrzenne województwa małopolskiego, spajające funkcje środowiskowe, gospodarcze i kulturowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cele długoterminowe do 2015 roku

  - Ochrona powietrza:	Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza przez sukcesywną redukcję emisji substancji zanieczyszczających powietrze, zwłaszcza niskiej emisji

  - Hałas - Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska przez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów

  - Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne -Kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego

  - Ochrona zasobów wodnych:	Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych, rewitalizacja pierwszego poziomu wodonośnego do jakości umożliwiającej jego wykorzystanie jako lokalnego źródła zaopatrzenia w wodę pitną,

  - Ochrona jakości wód podziemnych oraz racjonalizacja ich wykorzystania Stworzenie racjonalnego systemu stref ochronnych ujęć wody i zapewnienie w planach zagospodarowania przestrzennego nadrzędności zasad gospodarowania w nich nad innym wykorzystaniem terenów

  - Surowce mineralne: Ochrona zasobów złóż przez ich racjonalne wykorzystywanie w koordynacji z planami rozwoju regionu

  - Gospodarka odpadami:	Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych

  - Ochrona przyrody i krajobrazu: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych

  - Poważne awarie :Ścisły nadzór nad jednostkami będącymi potencjalnymi sprawcami poważnych awarii oraz wyłączenie transportu tranzytowego substancji niebezpiecznych poza obręb miast

## 2.6. Wojewódzki plan operacyjny, przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze powiatu suskiego

W „Programie zrównoważonego rozwoju...” przyjęto strategię wdrożeniową ujmującą cele operacyjne do 2004 roku wraz z działaniami, które powinny być podjęte (pakiety działań), aby te cele osiągnąć. Przyjęte cele operacyjne i działania obejmują następujące elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe:

- ochrona powietrza:

  - stan sanitarny powietrza

  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu i ruchu ulicznego

  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów energetycznego spalania paliw i z palenisk domowych

  - emisja z procesów przemysłowych

- ochrona przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym:

  - hałas

  - promieniowanie niejonizujące

- ochrona zasobów wodnych:

  - wody podziemne

  - wody powierzchniowe

  - zarządzanie gospodarką wodną

- ochrona zasobów kopalin:

  - zabezpieczenie surowcowe

  - ochrona złóż surowców mineralnych

  - ochrona obszarów perspektywicznych

  - ochrona wód leczniczych, mineralnych

  - polityka koncesyjna

- gospodarka odpadami:

  - odpady komunalne

  - odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

  - osady ściekowe

  - odpady sanitarne

  - odpady przemysłowe

- ochrona przyrody:

  - rozwój systemów obszarów chronionych

  - równowaga ekologiczna

  - Parki Narodowe

  - ekosystemy rzeczne i łąkowe

  - ekosystemy leśne

- ochrona gleb:

  - zagrożenia naturalne i poważne awarie środowiska:

  - ochrona przed powodzią, osuwiskami, suszą

## 2.7. Długoterminowe cele powiatowego programu ochrony środowiska do 2011 roku – powiat suski.

W Powiatowym Programie ochrony środowiska przyjęto następujące długoterminowe cele do 2011 roku:

  - kształtowanie postaw społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych,

  - ochrona zasobów wód powierzchniowych, zasobów wód  podziemnych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu

  - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym i pyłem azbestowym

  - minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost odzysku i recyklingu odpadów oraz bezpieczne unieszkodliwianie pozostałych odpadów

  - ochrona gleby i powierzchni ziemi

  - ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

  - ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

  - zapobieganie zagrożeniom naturalnym i poważnym awariom oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków

  - systemowe monitorowanie stanu środowiska

## 2.8. Priorytetowe działania w ramach realizacji powiatowego programu ochrony środowiska w latach 2004 – 2007.

Przyjęto następujące priorytetowe działania w ramach Powiatowego programu ochrony środowiska :

  - systematyczna i ciągła akcja szkoleniowa społeczeństwa,

  - wyposażenie terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków komunalnych,

  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w obszarach rozproszonej zabudowy

  - budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów publicznych

  - sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów budowlanych zawierających  azbest

  - wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami, w tym: doposażenie rejonowej sortowni i składowiska odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej w pełny system odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych

  - przeciwdziałanie powstawaniu osuwisk

  - stworzenie jednolitego lokalnego systemu ochrony przeciwpowodziowej

  - zalesianie nieużytków

  - wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych  źródeł energii

  - ochrona zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową

  - przebudowa i działania na rzecz utrzymania stanu zdrowotnego drzewostanów

  - przywrócenie i ochrona ładu przestrzennego oraz dobra gospodarka gruntami

## 2.9.  Akty prawne.

Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska są :

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627  z dnia 20 czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami

  - Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu Ustawy  Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz. 1085 z dnia 18.09.2001)

  - Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (jednolity tekst Ustawy o ochronie przyrody, ogłoszonego w Dz.U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079)

  - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. 95.16.78 z dnia 22 lutego 1995 r.)

  - Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444) z późniejszymi zmianami

  - Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 r.) z późniejszymi zmianami

  - Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.94.27.96 z dnia 1 marca 1994 r.) z późniejszymi zmianami

  - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) z późniejszymi zmianami

  - Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami

- wraz z rozporządzeniami do ww ustaw.

# Program ochrony środowiska dla gminy Stryszawa

## 1. Program poprawy w dla pola: Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.

Cele długoterminowe:

  - utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych

  - osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym i ilościowym

  - zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości

  - Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

  - wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,

  - bytowania ryb łososiowatych lub przynajmniej karpiowatych, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.

  - Ten długofalowy cel nie jest możliwy do osiągnięcia do 2010 r. – natomiast powinien być osiągnięty do 2015 r., zgodnie z  dyrektywą UE 2000/60/WE (tzw. Ramową Dyrektywą Wodną).

  - Zgodnie z wymaganiami Ustawy – „Prawo wodne” konieczne jest w zlewisku Morza Bałtyckiego (do którego należy 99,7% powierzchni Polski): zapewnienie do 2015 r. 75% redukcji ładunku substancji biogennych ze ścieków komunalnych; zaprzestanie do 2006 r. odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych; istotne ograniczenie zrzutów pozostałych substancji tego typu, a także niedopuszczenie do przyrostu ładunku azotu ze źródeł rolniczych.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony zasobów wodnych:

  - rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji i uzdatniania wody,

  - ochrona ujęć wód pitnej,

  - ograniczanie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę do picia,

  - optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i gospodarczych,

  - przywrócenie pierwotnego stanu zasobów wód podziemnych,

Cele krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie jakości wód:

Ochrona jakości wód podziemnych przed degradacje polega na prowadzeniu działań administracyjno-prawnych, przyrodniczych i technicznych. Najważniejszym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie koncepcji porządkowania gospodarki ściekowej Gminy oraz budowa zróżnicowanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych dla poszczególnych rejonów gminy Stryszawa.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań wytyczone dla gminy Stryszawa:

  - poprawa parametrów jakościowych wody pitnej - zabezpieczenie awaryjnych źródeł wody pitnej,

  - zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących,

  - docelowe objęcie systemem kanalizacji i wodociągów całego obszaru Gminy - zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania poprzez rozszerzenie zasięgu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poprzez:

  - budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, budowa nowych oraz modernizacja istniejących odcinków kanalizacji pozwalających na eliminowanie możliwości niekontrolowanego odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska

  - sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe - odprowadzanie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej bezpośrednio do gruntu lub lokalnych odbiorników, z terenów dróg i parkingów przez osadniki wód deszczowych

  - eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb),

  - działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji zanieczyszczeń

  - eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. „dzikich składowiskach”,

  - ochrona wód w tym ograniczenie nawożenia chemicznego gruntów rolnych przylegających do nich.

Działania:

W zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:

  - inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej

  - modernizacja i rozbudowa ujęć wody oraz sieci wodociągowej poprzez wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w złym stanie technicznym, znalezienie nowych dostawców wody pitnej

  - modyfikacja przebiegu istniejących wodociągów

W zakresie kanalizacji:

  - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy;

Efekty działań:

  - zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków

  - poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych

  - zmniejszenie strat wody spowodowanej awaryjnością sieci wodociągową

  - efektywniejsze wykorzystanie zasobów wód podziemnych

  - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy

  - przywrócenie równowagi w bilansie wód,

Głównymi metodami realizacji ochrony wód są:

  - monitoring środowiskowy – jako system pomiarów i obserwacji cech i właściwości środowiska w celu dostarczenia informacji o aktualnym stanie i tendencjach zmian środowiska oraz przewidywania skutków tych zmian,

  - ocena oddziaływania na środowisko – jako działanie identyfikacyjne i prognostyczne, oceniające wpływ przedsięwzięć na środowisko,

  - ochrona bierna – czyli przestrzeganie zakazów i ograniczeń dotyczących wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska,

  - ochrona czynna – czyli wykonywanie nakazów dotyczących usuwania przyczyn zanieczyszczenia wód, wspomagania naturalnych procesów samooczyszczania i bezpośrednie oczyszczanie wód (np. w warstwie wodonośnej).

  - Do ważnych instrumentów ochrony biernej wód podziemnych należy ustanawianie stref i obszarów ochronnych, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania z wody i użytkowania gruntów. Strefy ochrony bezpośredniej (grupa bezwzględnie obowiązujących nakazów) maja na celu wyeliminowanie zagrożenia powstającego w związku z ujęciem wody. Strefy ochrony pośredniej określają ograniczenia czynności mogących mieć wpływ na jakość pobieranej wody.

  - Jedną z głównych zasad ochrony wód podziemnych, przyjętych przez aktualnie obowiązujące Prawo Wodne, jest zakaz bezpośredniego wprowadzania ścieków do poziomów wodonośnych i ograniczenia wprowadzania ścieków do ziemi. Jednocześnie, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. zachęca do rolniczego wykorzystania ścieków, co wymaga wzmożonej kontroli wpływu takiego postępowania m.in. na jakość wód podziemnych.

## 2. Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne

Cel strategiczny:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Stryszawa do wymaganych standardów

Cele długoterminowe:

  - ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

  - systematyczne wprowadzanie bezpiecznego demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

  - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych

  - wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną powietrza.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - zmniejszenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk domowych – termomodernizacja, zmiana nośników energii,

  - zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza z emitorów „wysokich”,

  - promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej,

  - inwentaryzacja wyrobów budowlanych zawierających azbest,

  - poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy,,

  - rozpowszechnienie proekologicznych form transportu,

  - Najskuteczniejszą formą ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest prewencja, realizowana jako likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez działania w zakresie:

  - ograniczania udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego gminy Stryszawa,

  - wspieranie działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch tranzytowy przez Gminę,

  - działania ograniczające uciążliwość emisyjną środków transportu drogowego,

  - prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii (w tym surowców energetycznych)

  - zintegrowania programów ochrony powietrza z planami zagospodarowania przestrzennego

  - rozwój monitoringu zanieczyszczeń powietrza i dostosowanie go do aktualnych wymogów

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - promowanie ekologicznych źródeł energii,

  - zagospodarowanie bioodpadów w tym osadów ściekowych,

Ograniczanie zanieczyszczeń komunikacyjnych

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - optymalizacja warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowości drogowej

  - podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych i obszarach chronionych

  - stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach

  - zastosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, i gazu

  - eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm ekologicznych

  - promowanie transportu ekologicznego

  - rozbudowa ścieżek rowerowych

  - promocja komunikacji zbiorowej

  - systematyczne usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich

  - utrzymanie czystości nawierzchni dróg

  - tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych

  - wprowadzenie zakazu stosowania materiałów pylących (popiołów, żużli i innych odpadów) do utwardzania nawierzchni dróg i parkingów

Ograniczanie zanieczyszczeń z sektora komunalnego

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń na terenie Stryszawa jest niska emisja z lokalnych kotłowni opalanych węglem, z indywidualnych palenisk domowych oraz z sektora usługowego. Z tego względu, najpilniejszymi zadaniami są:

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - opracowanie audytu energetycznego dla Gminy,

  - spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa

  - przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe,

  - dążenie do zmniejszenia strat energii wytworzonej, głównie cieplnej, poprzez:

  - uszczelnienie i usprawnienie sieci przesyłowych

  - poprawę parametrów energetycznych budynków, w szczególności mieszkalnych (termoizolacja, modernizacja węzłów cieplnych),

  - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

  - ograniczenie niskiej emisji u źródeł poprzez:

  - likwidację lub modernizację lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym,

  - likwidacje indywidualnych, wysokoemisyjnych pieców na paliwo stałe,

  - wykorzystywanie ciepła odpadowego i alternatywnych źródeł energii,

  - zamiana paliwa wysokoemisyjnego na niskoemisyjne,

  - nawiązanie współpracy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z właściwymi organami i instytucjami wojewódzkimi i rządowymi,

  - zadania związane z efektywnymi sposobami energetycznego spalania węgla,

  - wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

  - pożyczki, dodatki, dofinansowanie dla inwestorów, właścicieli nieruchomości modernizujących ogrzewanie

  - promowanie proekologicznych źródeł ciepła i nośników energii

  - wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wypalania traw i ograniczenia emisji wtórnej

  - edukacja ekologiczna mieszkańców – kształtowanie właściwych zachowań społeczeństwa (oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, używanie węgla dobrej jakości, aspekty zdrowotne narażenia na ekspozycję zanieczyszczeń powietrza)

Ograniczanie zanieczyszczeń napływowych.

Na terenie Stryszawa zanieczyszczenia napływowe odgrywają dużą rolę w ogólnym bilansie zanieczyszczeń powietrza. Najbardziej narażona jest zachodnia gminy, z uwagi na zlokalizowanie po tej stronie największych źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz dominujący kierunek wiatru.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - podjęcie współpracy z sąsiednimi gminami w celu dążenia do eliminacji lub zmniejszania zanieczyszczenia powietrza

  - współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej

Efekty działań:

  - poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy, poprawa jakości życia

  - poprawa stanu fauny i flory na terenie Gminy,

  - zmniejszenie strat materialnych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza

## 3. Program poprawy dla pola: Hałas i wibracje

Cel strategiczny:

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy i  spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu

Cele długoterminowe:

  - utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

  - ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach wzdłuż głównych dróg, urządzenie w liniach rozgraniczających dróg pasów zieleni,

  - wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom

  - zintegrowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem z planem zagospodarowania przestrzennego,

  - prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem,

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez:

  - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy,

  - poprawa stanu nawierzchni dróg,

  - promocja komunikacji zbiorowej,

  - budowa ekranów akustycznych,

  - zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni,

  - stosowanie dźwiękochłonnych elewacji,

  - wymiana okien na dźwiękoszczelne,

  - właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego,

  - zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji,

  - zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych budynków,

  - skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń,

  - dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu,

  - stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu

Efekty działań:

  - zmniejszenie skali obiektywnego narażenia mieszkańców gminy na hałas

  - spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu

  - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie subiektywnie odczuwalnej uciążliwości hałasowej

  - zintensyfikowanie kontroli i nadzoru nad istniejącymi źródłami hałasu oraz zintensyfikowanie działań prewencyjnych dla ograniczenia uciążliwości obiektów

## 4. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Cel długoterminowy:

  - utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony promieniowania elektromagnetycznego

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - inwentaryzacja i kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy i w jej najbliższym otoczeniu

  - prowadzenie badań pozwalających na ocenę stopnia zagrożenia Gminy promieniowaniem elektromagnetycznym

  - utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie

  - restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne

  - przestrzeganie wprowadzonych do planu zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół niektórych źródeł promieniowania

  - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym

  - Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

## 5. Program poprawy dla pola: Lasy

Cel strategiczny:

Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja

zasobów leśnych

Cele długoterminowe:

  - wzrost lesistości gminy poprzez zalesianie nieużytków i terenów zdegradowanych,

  - ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leśnych oraz ich otulin,

  - zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów

  - renaturalizacja obszarów leśnych

  - powiększanie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym i gatunkowym

  - poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów

  - wymiana napowietrznych linii energetycznych starszych niż 25 lat na kable podziemne (tam gdzie jest to możliwe)

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego

  - inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

  - zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych

  - przebudowa drzewostanów zmienionych lub silnie uszkodzonych przez zanieczyszczenia powietrza

  - zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników i cieków wodnych,

  - rozwijanie wielofunkcyjności lasów i wzmocnienie ich korzystnego oddziaływania na środowisko (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej),

  - dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie, do wypełniania zróżnicowanych funkcji nie tylko przyrodniczych ale także społecznych (np. turystycznych) - powszechne, choć sterowane, udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych,

  - ochrona gleb leśnych, a szczególnie substancji organicznej gleby,

  - prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa (w tym pracowników leśnictwa) w zakresie celów i korzyści trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, rozwój edukacji i nauk leśnych

  - użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności  i krajobrazu

  - nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

  - rekreacyjne użytkowanie i zagospodarowanie lasu,

  - współdziałanie leśnictwa z samorządami i administracją państwową

  - racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne

  - stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki)

  - odnowa zieleni dolin rzecznych

  - Istotne znaczenie w ochronie lasów ma właściwe prowadzenie gospodarki leśnej. Zachowane fragmenty lasów o charakterze naturalnym, a w szczególności znajdujące się w ich obrębie powierzchnie przyrodniczo cenne powinny być wyłączone z pozyskiwania drewna.

Efekty działań:

  - zwiększenie atrakcyjności gminy

  - zaspokojenie wypoczynkowo – sportowych potrzeb mieszkańców

  - zapewnienie lasom właściwego znaczenia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ochronie krajobrazu

  - wzmocnienie wodochronnych, glebochronnych i klimatotwórczych funkcji lasów

  - zwiększenie zasobów i produktywności oraz trwałości i bezpieczeństwa ekosystemów leśnych

## 6. Program poprawy dla pola: Obszary chronione i tereny zieleni urządzonej.

Cel strategiczny:

Ukształtowanie i ochrona gminnego systemu obszarów ochronnych.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

  - utrzymanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych

  - określenie obszarów chronionych na terenie gminy

  - wytypowanie obiektów przyrodniczych do utworzenia użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych,

  - utworzenie użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

  - renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk, szczególnie leśnych i wodno-błotnych,

  - ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i siedliskowej) i krajobrazowej oraz wzrost lesistości gminy i ochrona lasów

  - ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem

  - ochrona istniejącej zieleni urządzonej

  - utrzymanie w stanie nie zainwestowanym obszarów otwartych o funkcji rolniczej

  - utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych,

Ochrona fauny i flory

  - rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz starych, tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbędnych warunków technicznych do takiej ochrony (stosowne obiekty i ich wyposażenie) oraz wspieranie badań i prac rozwojowych z tego zakresu,

  - prowadzenie rekultywacji terenów poprzemysłowych w sposób nie zagrażający elementom wzbogacającym środowisko i nie zakłócający przebiegającej tam sukcesji

  - zachowanie istniejących zbiorników wodnych,

  - blokowanie inwestycji uciążliwego przemysłu,

  - zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania różnorodnością biologiczną na całym terytorium gminy,

  - zapewnienie korzystnego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą zagrażać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagrożenie gatunków rodzimych,

  - ograniczenie barier dla migracji gatunków flory i fauny,

  - ochrona lokalnych cieków wraz z przylegającymi pasami zieleni niskiej i wysokiej,

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego

  - wzmocnienie roli rekreacyjnej terenów zielonych,

  - rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,

  - nawiązywanie formą i detalem architektonicznym do tradycji budownictwa regionalnego,

  - ochrona ustanowionych pomników przyrody w granicach stref ścisłej ochrony konserwatorskiej,

  - w obiektach wyszczególnionych w rejestrze zabytków, ewidencji obiektów zabytkowych, wykazie stanowisk archeologicznych i ustanowionych dla nich stref ochrony – konsultowanie wszelkich zamierzeń z właściwymi organami,

  - respektowanie wymagań obowiązujących w strefach konserwatorskiej ochrony krajobrazu ustanowionym w planie zagospodarowania przestrzennego.

## 7. Program poprawy dla pola: Gleby

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych.

Cele długoterminowe:

  - zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i poziomów zanieczyszczeń

  - ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby poprzez zagospodarowanie m.in.: odłogujących gruntów

  - zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym

  - właściwe kształcenie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych

  - zachowanie naturalnych kompleksów łąk torfowych jako regulatora stosunków wodnych i klimatycznych przyległych do nich terenów

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - okresowa aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi

  - przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych

  - przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10%

  - ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów

  - racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w glebie,

  - wapnowanie gleb kwaśnych,

  - rekultywacja wyrobiska złoża surowców ilastych,

## 8. Program poprawy dla pola zagrożenia naturalne i poważne awarie.

Cel strategiczny

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i poważnym awariom oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Cele krótkoterminowe i kierunki działań

  - opracowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,

  - opracowanie rodzinnego planu przeciwpowodziowego

  - monitorowanie ruchów masowych ziemi i prowadzenie rejestru

  - inwentaryzacja obszarów z zagrożeniem osuwiskowym, powodziowym wraz z wyłączeniem wytypowanych obszarów spod zabudowy,

  - prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań

  - opracowanie programu współpracy z służbami ratowniczymi w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

## 9. Pogram poprawy dla pola; Edukacja ekologiczna

Cel strategiczny

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy Stryszawa, kształtowanie postaw proekologicznych jej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Cele długoterminowe:

  - kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska

  - rozszerzenie poziomu świadomości ekologicznej społeczności gminy Stryszawa,

  - kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa Gminy w odniesieniu do środowiska,

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci

  - kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli

  - wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach

  - pomoc szkołom w uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację ekologiczną

  - zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

  - współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska 
i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

  - prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo

  - sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej

  - uzupełnienie programów nauczania o tematykę związaną z przyrodą gminy

  - rozszerzenie formuły „Dni Ziemi”

  - upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości prawidłowych zasad postępowania w związku z ochroną środowiska oraz jego stanem

  - włączenie tematyki ochrony środowiska do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze

## 10. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystaniu odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku. Opracowany będzie tzw. ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako element walki z bezrobociem. Program ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. Podstawą uzyskania wsparcia będzie przedstawienie przez władze samorządowe (wojewódzkie, powiatowe, gminne) konkretnego programu tworzenia zielonych miejsc pracy.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

  - preferowanie przy zakupach towarów oraz usług przez administrację rządową
 i samorządową tych produktów, które mają proekologiczny charakter.

  - zawarcie w każdym przetargu organizowanym przez administrację rządową 
i samorządową wymogów ekologicznych.

  - kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych.

  - wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności 
w: rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.

  - stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów.

# Analiza możliwości gminy w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego finansowania zadań w dziedzinie ochrony środowiska.

## 1. Plan budżetu Gminy

Plan budżetu gminy Stryszawa zatwierdzony  Uchwałą  Nr XIV/136/2004z dnia 24 marca 2004 r. na rok 2004 przedstawia się następująco:

| Tabela 6 | Plan budżetu gminy Stryszawa na rok 2004 |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Kwota [PLN] |
| 1. | Dochody budżetu gminy | 17 169 577,- |
| 2. | Wydatki budżetu gminy | 20 323 650,- |
| 3. | Wynik – deficyt | 3 154 073,- |
| 4. | Przychody budżetu – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 78 929,- |
| 5. | Rozchody budżetu - spłata pożyczek i kredytów | 1 063 856,- |

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Stryszawie

## 2.  Wydatki na ochronę środowiska

Głównym źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska dla gminy jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2004 zaplanowano przeznaczyć z GFOŚ i GW gminy Stryszawa 100% środków na gospodarkę wodną .

| Tabela 7 | Struktura wydatków z GFOŚ i GW gminy Stryszawa w roku 2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Plan 2004 |  |
|  |  | Kwota [zł] | struktura |
| Stan funduszu na początek okresu |  | 2 384,- |  |
| Przychody GFOŚ i GW |  | 8 500,- |  |
| Wydatki według przedmiotów |  |  |  |
| Gospodarka odpadami |  |  |  |
| Ochrona powietrza |  | - |  |
| Gospodarka wodno - ściekowa |  | 10 884- | 100 % |
| Termomodernizacje |  |  |  |
| Gospodarka zielenią |  |  |  |
| Edukacja |  |  |  |
| Nadzwyczajne zagrożenia środowiska |  |  |  |
| Inne (np. opracowania, koszty obsługi bankowej) |  |  |  |
| Stan funduszu na koniec okresu |  | - |  |

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Stryszawie

## 3.  Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004 – 2007

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004 – 2007 powstała w celu dokonania szacunków dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem trendów i kierunków rozwoju ekonomicznego gminy.

| Tabela 8 | Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004 – 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2003 | Prognoza 2004 | Prognoza 2005 | Prognoza 2006 | Prognoz a 2007 |
| Dochody budżetu ogółem w tym: | 15.020.713 | 17.169.577 | 15.911.900 | 16.100.000 | 16.200.000 |
| Podatki i opłaty i lokalne | l .22l.05 l | 1.419.500 | 1.516.900 | 1.600.000 | 1.650.000 |
| Udziały w podatkach państwowych | 1.772.687 | 2672.824 | 2 850.000 | 2.900.000 | 2. 900.000 |
| Dochody z mienia | 380.104 | 493.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 |
| Subwencje | 9.751.859 | 9467.259 | 9.740.000 | 9.740.000 | 9.740.000 |
| Dotacje zbudżetu państwa cło zadań zleconych | 915.736 | 595.749 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| Dotacje do zadań własnych | 654.879 | 2.242.420 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Pozostałe dochody | 324.397 | 278.825 | 235,000 | 190.000 | 190.000 |
| Przychody l budżetu | 854.002 | 4.117.929 | - |  |  |
| Pożyczki z W FOS i Ci W | 159.00O | 2.798.000 |  |  |  |
| Kredyty bankowe | 400.000 | 1.241.000 |  |  |  |
| Wolne środki | 295.002 | 78.929 |  |  |  |
| Ogoleni pozycja liii | 15.874.715 | 21.287.506 | 15.911.900 | 16.100.000 | 16.200.000 |
| Wydatki budżetu | 14.695.483 | 20.323.650 | 14.555.400 | 14.719.000 | 14.819.000 |
| Wydatki bieżące w tym : koszty obsługi długu | 12.141.481 55.820 | 13.577.650 100.000 | 13.332.900 250.000 | 13.620.000 180.000 | 13.620.000 90.000 |
| Wydatki majątkowe w tym : inwestycyjne | 2.554.002 2.554.002 | 6.746.000 6.746.000 | 1.222.500 1.222.500 | 1.099.000 1.099.000 | 1.199.000 1.199.000 |
| Rozchody budżetu | 1.004.005 | 963.856 | 1.356.500 | 1.381.000 | 1.381.000 |
| Splata kredytów | 840.000 | 700.000 | 347.000 | • 447.000 | 447.000 |
| Spłaty pożyczek | 164.005 | 263.856 | 1.009.500 | 934.000 | 934.000 |
| Ogólnie IV + koszty obsługi długu | 1.059.825 | 1.063.856 | 1.606.500 | 1.561.000 | 1.471.000 |
| Zadłużenie liczone na koniec roku budżetowego (bez odsetek) | 1.043.356 | 4.118.500 | 2.762.000 | 1.381.000 | - |
| Raty kredytów | 700.000 | 1.241.000 | 894.000 | 447.000 | - |
| Raty pożyczek | 343.356 | 2.877.500 | 1.868.000 | 934.000 | - |
| 15% planowanych dochodów | 2.253.107 | 2.210.294 | 2.386.785 | 2.415.000 | 2.430.000 |
| Wskaźnik (wraz z odsetkami) | 7,06 | 6,20 | 10,10 | 9,70 | 9,08 |
| 60% planowanych dochodów | 9.012.428 | 8.841.179 | 9.547.140 | 9.660.000 | 9.720.000 |
| Wskaźnik (bez odsetek) | 6.95 | 23,99 | 17,36 | 8,58 | 0 |

## 4. Możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska

W związku z sytuacją ekonomiczną gminy konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Głównie bezzwrotnych dotacji unijnych i z funduszy Ochrony Środowiska Powiatowego i Narodowego.

## 4.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Fundusze ochrony środowiska są poważnym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu.

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Kryteriami wyboru projektów do finansowania są:

  - kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa

  - kryterium efektywności ekologicznej

  - kryterium efektywności ekonomicznej

  - kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych

  - kryterium zasięgu oddziaływania

  - kryterium spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych

Podstawowe warunki udzielenia dofinansowania są następujące:

  - udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

  - wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

  - przedsięwzięcie nie może być zakończone,

  - udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Środki pozyskiwane z funduszy ochrony środowiska zapewniają finansowanie inwestycji maksymalnie w 70 % jej wartości. Środki te oprocentowane są w wysokości 0,1– 0,5 ustalanej przez NBP stopy redyskonta weksli, w zależności od wielkości dochodu na mieszkańca. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Istnieje możliwość umorzenia części zobowiązania po zrealizowaniu przedsięwzięcia w planowanym terminie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów Ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Lista programów (przedsięwzięć) priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidzianych do dofinansowania określana jest co roku na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji i implementacji prawa Unii Europejskiej, związanych z negocjacjami o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w obszarze "środowisko".

Wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać w dowolnym terminie. Dotychczas obowiązujące sesje rozpatrywania wniosków zostały zastąpione lista rankingową aktualizowaną raz na dwa miesiące.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym.

WFOŚiGW ustalił kryteria, które są stosowane przy ocenie i selekcji wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Funduszu. Preferowane są w szczególności te zadania, które:

znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa,

zawarte są w lokalnych i długookresowych programach ochrony środowiska,

realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

realizowane są na terenach szczególnie cennych przyrodniczo,

spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, a także ograniczają uciążliwości dla środowiska.

Działalność WFOŚ i GW stała się istotnym czynnikiem wpierającym procesy inwestycyjne na terenie całego województwa małopolskiego i polega na udzielaniu niskooprocentowanych (6-9%) i częściowo umarzalnych (do 50%) pożyczek, przyznawaniu dotacji i wnoszeniu udziałów do spółek działających na terenie kraju. Każdorazowo pomoc finansowa ze środków WFOŚ i GW udzielana jest na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot, według odpowiedniego wzoru stosowanego w Funduszu.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne. Lista zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane jest opracowywana co rok.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

  - opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

  - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzewi krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚ i GW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z POŚ art.407 ) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

## 4.2. Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010.

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

  - wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

  - uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

  - szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Do 2003 roku EkoFundusz udzielał wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. O bieżącego roku możliwe jest ubieganie się o bezzwrotne dotacje projektów inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody dofinansowywane są również projekty nieinwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Inne  fundacje

  - Environmental Know-How Fund w Warszawie, Ambasada Brytyjska al. Róż 1, 00-556 Warszawa,

  - Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie;  al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warszawa,

  - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; ul. Zielna 37, 00-1-8 Warszawa,

  - Polska Agencja Rozwoju Regionalnego; ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa,

  - Program Małych Dotacji GEF, al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa,

  - Projekt Umbrella.

## 4.3. Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w nie więcej niż 50%, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 złotych. Środki te są oprocentowane w wysokości 0,4 stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie ochrony środowiska to:

  - Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

  - Polski Bank Rozwoju S.A.,

  - Bank Światowy,

  - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

## 4.4. Inne źródła

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy segment rynku finansowego ochrony środowiska. Wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska może okazać się kluczowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym.

Leasing

Dynamicznie rozwijającą się formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing uznawany jest za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Instytucje leasingowe finansujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

  - Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

  - BEL Leasing Sp. z o. o. ,

  - BISE Leasing S.A.,

  - Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

  - Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej

W okresie przedakcesyjnym Polska korzystała z trzech fundusze, w szczególności: ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession), PHARE, SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Development). Ubieganie się o środki wymienionych Funduszy możliwym było do chwili integracji Polski z UE. Przyjmowanie wniosków o pomoc z wymienionych funduszy zostało już zakończone (np. ISPA 31 marca 2003) lub zakończy się w pierwszych miesiącach 2004 (np. w ramach SAPARD-u ogłoszono V turę składania wniosków o pomoc, która zakończy się 5 lutego 2004).

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska korzystać będzie z instrumentów polityki regionalnej.

Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej pogrupowane są w grupy:

  - Fundusz Spójności (Cohesion Fund),

  - Fundusze Strukturalne,

  - Programy operacyjne

  - Inicjatywy Wspólnotowe.

| Tabela 9 | Przykładowe źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja finansująca | Rodzaj finansowania | Warunki finansowania | % dofinansowania | Okres finansowania | Okres karencji | Inne |
| środki własne | budżetowy | brak kosztów finansowych | do 100% |  |  | konieczność budżetowania inwestycji |
| fundusze ochrony środowiska | pożyczka | 0,2 stopy redyskonta weksli 1,5% na 31.02.2003r. | do 70% | 15 | 1 | istnieje możliwość umorzenia |
| EkoFundusz | dotacja |  | 10, 30, 40, 50, 70, 80% w zależności od projektu |  |  | inwestycje o charakterze: przyrodniczym, innowacyjny, technicznym |
| BOŚ | kredyt | 0,4 stopy redyskontowej 3,0% na 31.02.2003r. | 50%, nie więcej niż 500 000 | 5 |  |  |
| fundusze UE | dotacja |  | do 75% |  |  |  |

*Przykładowe źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

# Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska

## 1. Zadania samorządu

Zarządzanie programem ochrony środowiska wynika przede wszystkim z uprawnień samorządu w zakresie ochrony środowiska, które dotyczą m.in.:

  - opracowanie programu ochrony środowiska obejmującego działania gminy;

  - zachowania i zwiększania zasięgu przestrzennego kompleksów leśnych, w tym:

  - wdrażania programu zalesień,

  - realizacji wielofunkcyjnego, zrównoważonego modelu gospodarki leśnej (wg planów urządzania lasów);

  - ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (pozwolenia wodno-prawne) poprzez:

  - wprowadzanie stref ochronnych pośrednich od ujęć wód i określanie zasad gospodarowania w strefach,

  - ograniczanie i eliminacja zanieczyszczeń wód,

  - zapobieganie niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody;

  - promowania ekologicznych kierunków i form zagospodarowania na obszarach o dużych wartościach środowiska przyrodniczego (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu);

  - organizowania stanowisk ratownictwa przeciwpowodziowego;

  - racjonalnego gospodarowania surowcami mineralnymi (udzielanie koncesji na wydobycie kopaliny w ilości do 20 tys. m3 rocznie z obszaru  o powierzchni do 2 ha oraz prowadzonej eksploatacji bez użycia materiałów wybuchowych).

Zadania samorządów gminnych obejmują m.in.:

  - uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko);

  - wspieranie zalesień i zadrzewień na gruntach marginalnych i mało przydatnych dla rolnictwa (wprowadzanie zalesień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);

  - uporządkowanie gospodarki ściekowej;

  - realizację programu gospodarki odpadami (likwidacja dzikich wysypisk);

  - budowę zbiorników małej retencji;

  - ochronę obszarów cennych przyrodniczo – ustanawianie form ochrony przyrody takich jak: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody;

  - tworzenie pasów zieleni wysokiej wokół swoich obszarów oraz obiektów uciążliwych;

  - uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (obszary bezpośredniego zagrożenia i obszary potencjalnego zagrożenia powodzią) w opracowaniach planistycznych m. in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Zadania samorządów obejmują również sprawy z zakresu bezpośrednich kontaktów z użytkownikami środowiska (wydawanie decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska i określających warunki jego korzystania np. decyzja o dopuszczalnej emisji, pozwolenia wodno-prawne, koncesje na wydobywanie kopalin, uzgadnianie sposobu zagospodarowania odpadów) oraz pozyskiwania danych o rodzaju i skali korzystania z zasobów środowiska.

Organy te posiadają też uprawnienia w zakresie ustalania dodatkowych wymagań służących ochronie środowiska na określonych obszarach (np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania) oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych (ochrona przeciwpowodziowa, plany operacyjno-ratownicze).

W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji niezespolonej m.in. regionalne zarządy gospodarki wodnej, nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe:

  - jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne. Aktywność organizacji zwiększa niezbędne zaangażowanie szerokich kręgów społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska oraz podnosi świadomość ekologiczną. Działania tych organizacji są szczególnie widoczne w obronie przed wzrostem lokalnych uciążliwości środowiskowych oraz w organizowaniu masowych imprez (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata).

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. poprzez:

  - dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa,

  - modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska,

  - instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska,

  - stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring).

## 2. Struktura zarządzania środowiskiem

Za realizację programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Wójta Gminy Stryszawa , powinien  pełnić Wydział Ochrony Środowiska (np. Naczelnik Wydziału). Koordynator będzie współpracował ściśle z Wójtem Gminy, przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji programu. Prace związane z koordynacją działań ujętych w programie oraz zachowaniem zaproponowanej procedury wdrażania programu wymagają czasu w wymiarze 1/2 etatu. Ponadto, proponuje się powołać zespół konsultacyjny, którego zadaniem będzie wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a także opracowywanie sprawozdań z postępu realizacji i zgodności działań zapisanych w Programie.

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program i samorząd Gminy jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo Gminy.

Wójt Gminy będzie realizował program po raz pierwszy, w związku z czym nie posiada aktualnie wypracowanych wzorców postępowania. Dlatego też powinien kierować się zasadami opracowanymi w Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego oraz w II Polityce Ekologicznej Państwa w zakresie:

  - wykorzystania prostych rezerw – działania prewencyjne, poprawa organizacji zarządzania, wprowadzenie zasad czystszej produkcji, poszanowanie surowców i energii, edukacja ekologiczna

  - swobody działania – poszczególne podmioty mają swobodę działania według posiadanych przez nie kompetencji, realizują własne cele, mają swoje struktury procedury i techniki działania

  - efektywnego i racjonalnego użycie środków

  - współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi program

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania programem i środowiskiem należą:

1. Wdrażanie programu ochrony środowiska:

  - koordynacja wdrażania programu

  - ocena realizacji celów krótkoterminowych

  - raporty o stopniu wykonania programu

  - weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań

2. Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

  - rozwój różnorodnych form edukacji

  - dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

  - wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych
 i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska

  - wydawanie broszur i ulotek informacyjnych

Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem

Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z Ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

  - instrumenty prawne

  - instrumenty finansowe

  - instrumenty społeczne i strukturalne

Do instrumentów prawnych zaliczamy:

  - pozwolenia zintegrowane

  - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

  - pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów  do powietrza

  - pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  - pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

  - pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska

  - decyzje dotyczące gospodarki odpadami

  - koncesje geologiczne na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych

Do instrumentów finansowych należą:

  - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej itp.

  - opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin

  - administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów 
w pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów

  - odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko

  - pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na raty itp.

  - opłaty produktowe i depozytowe

Instrumenty społeczne to:

  - edukacja ekologiczna

  - informacja i komunikacja

  - współpraca

Instrumenty strukturalne to głównie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa”  oraz miejscowe  Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto są to: Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska województwa małopolskiego na lata 2001 – 2015, Program Ochrony Środowiska - powiat suski.

Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska dla gminy Stryszawa jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów.

# Harmonogram i monitoring.

## 1.  Harmonogram rzeczowy realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stryszawa.

Dla realizacji wytyczonych celów, konieczne jest podjęcie konkretnych działań organizacyjnych i inwestycyjnych. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2007, którą opracowano m.in. w oparciu o wyznaczone priorytety w zakresie ochrony środowiska. Na liście znalazły się także przedsięwzięcia:

  - proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2007 w ramach działań lokalnych i regionalnych,

  - wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako istotne dla gminy,

  - wynikające z obowiązku spełnienia norm i zapisów w obowiązujących aktach prawnych,

  - zawarte w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu

Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródła finansowania | Efekty działań i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa kanalizacji Stryszawa Dolna (część) Stryszawa Górna (część) Kuków do Bartka | 2004 – 2006 | Gmina | 12 500 | Środki Własne Środki Unijne | Poprawa jakości wód zapobieganie ich zanieczyszczeniu. |
| Budowa ujęcia wody w Lachowicach | 2005 - 2006 | Gmina | 1 200 | Środki Własne Środki Unijne | Zapewnienie mieszkańcom gminy wody o wysokiej jakości |
| Budowa wodociągów Kuków, Las, Kapalówka, do Bartka | 2005 | Gmina | 500 | Środki Własne |  |
| Rozpoczęcie budowy wodociągu w Targoszowie | 2006 | Gmina | 100 | Środki Własne |  |
| Projekt ujęcia wody Stryszawa - Roztoki | 2005 | Gmina | 50 | Środki Własne |  |
| Modernizacja ujęcia wody Stryszawa - Siwcówka | 2005 | Gmina | 200 | Środki Własne |  |
| Budowa wodociągów Stryszawa Panki, Zawodzie | 2005 | Gmina | 150 | Środki Własne |  |
| Budowa wodociągu Hucisko – Dom Nauczyciela | 2004 | Gmina | 35 | Środki Własne |  |
| Razem |  |  | 14 735 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródła finansowania | Efekty działań i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowania i wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych do wód | 2005 2006 | Gmina WIOŚ | 20 | Budżet powiatu | Większa troska użytkowników wód o stan wód powierzchniowych Zadanie realizowane we współpracy z WIOŚ w Krakowie |
| Porządkowanie systemów melioracyjnych | Zadanie ciągłe | Wojewódzki Zarząd Melioracji i UW | bd | Budżet państwa Fundusze pomocowe | Ochrona wód podziemnych |
| Realizacja inwestycji w zakresie prawidłowego magazynowania obornika i gnojowicy | 2004 2007 | Właściciele gospodarstw Podmioty gospodarcze | 30 | Środki własne rolników, podmiotów gospodarczych Fundusze pomocowe | Likwidacja zanieczyszczeń w ściekach „u źródła” ich powstawania |
| Razem |  |  | 50 |  |  |
| Wyposażanie gospodarstw wiejskich w zabudowie nie przewidzianej systemem sieci kanalizacyjnej w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub systemy asenizacyjne | 2004 2007 | Właściciele gospodarstw Podmioty gospodarcze | 80 | Środki własne rolników, podmiotów gospodarczych Fundusze pomocowe |  |
| Wspieranie inicjatyw budowy oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni ścieków na terenach nie przewdzianych do skanalizowania | 2004 2007 | Gmina, organizacje ekologiczne, RZGW | 20 | Budżet powiatu |  |
| Zapewnienie dostępu do powierzchniowych wód publicznych (egzekwowanie zakazu grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu) | 2004 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Zapewnienie dostępu do powierzchniowych wód publicznych |
| Razem |  |  | 160 |  |  |

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy do wymaganych standardów

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródła finansowania | Efekty działań i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza wyemitowanych w gminie | 2005 | Gmina | 3 | Budżet Gminy | Baza danych o występujących zanieczyszczeniach powietrza na terenie gminy |
| Modernizacja i remonty dróg | 2004 - 2006 | Gmina | 1 500 | Budżet Gminy | Poprawa warunków ruchu drogowego, zmniejszenie emisji komunikacyjnej |
| Razem |  |  | 1 503 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiana struktury grzewczej gminy, działania edukacyjne | 2004 – 2007 | Gmina inwestorzy prywatni | 5 | inwestorzy Budżet gminy | Ograniczenie niskiej emisji |
| Egzekwowanie od firm analizowanych na terenie gminy obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska | 2004 - 2007 | starastwo Gmina | bd | - | Zmniejszenie emisji SO2,NO2, CO2, i odorów do powietrza. Dotyczy głównie przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny |
| Inwentaryzacja źródeł emisji do powietrza w gminie | 2004 | Gmina, Urząd Marszałkowski WIOŚ | 10 | budżet gminy WIOŚ | ograniczenie niskiej emisji |
| Razem |  |  | 15 |  |  |

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu. Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej. | 2005 – 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Baza danych o źródłach uciążliwości akustycznej. |
| Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | 2004 - 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Baza danych o źródłach emisji pól elektromagnetycznych. |
| Razem |  |  | 20 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych | 2004 -2007 | zarządy dróg, przedsiębiorcy | 50 | Środki inwestorów | Mniejsza uciążliwość hałasu komunikacyjnego dla ludności. |
| Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg | 2004 - 2007 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Małopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządy dróg | 30 | Budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Woj. Małopolskie | Zmniejszenie uciążliwości hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych |
| Razem |  |  | 80 |  |  |

Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja źródeł stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi. | 2004 – 2005 | jednostki Straży pożarnej | 10 | środki własne | rozpoznanie i określenie zagrożeń, stworzenie bazy danych, lepszy stan bezpieczeństwa mieszkańców. |
| Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu Nadzwyczajnych zagrożeń | 2004 – 2007 | jednostki Straży pożarnej Gmina | 10 | środki własne | szybki przepływ informacji minimalizacja skutków Nadzwyczajnych zagrożeń. |
| Przygotowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. | 2004 – 2005 | jednostki Straży pożarnej Gmina | 12 | środki własne | monitorowanie podstawowych zagrożeń, określenie odpowiedzialnych i obowiązków organów administracji, instytucji i osób fizycznych, zapewnienie współdziałania i współpracy jednostek ratowniczych, specjalistów i ekspertów. poprawa stanu |
| Rozeznanie potrzeb i możliwości działań inwestycyjnych (w tym prace hydrotechniczne) i organizacyjnych dla zmniejszenia zagrożenia powodzią | 2004 - 2007 | gminy, spółki wodne, PSP, policja, MZMiUW | 20 | budżet powiatu, WFOŚiGW, | rozpoznanie i określenie zagrożeń, stworzenie bazy danych, lepszy stan bezpieczeństwa mieszkańców. |
| Usuwanie skutków powstania usuwisk w Stryszawie i Lachowicach | 2004 | Gmina | 131 | Budżet powiatu WFOŚiGW |  |
| usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2004 | Gmina | 240 |  |  |
| Razem |  |  | 423 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii | 2004 – 2007 | Ochotnicza Straż Pożarna | 7 | Budżet gminy | Monitorowanie zagrożeń, spełnienie wymogów bezpieczeństwa, optymalizacja rozmieszczenia jednostek OSP przewidzianych do prowadzenia działań ratowniczych |
| Opracowanie gminnego planu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska | 2004 – 2006 | Ochotnicza Straż Pożarna | 15 | Budżet gminy | Zapobieganie poważnym awariom |
| Rozeznanie potrzeb i możliwości działań inwestycyjnych (w tym prace hydrotechniczne) i organizacyjnych dla zmniejszenia zagrożenia lokalnymi podtopieniami, | do 2007 | Powiat, WFOŚ i GW, NFOŚ i GW | 20 | budżet powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
| Sporządzenie planu operacyjno – ratowniczego dla Gminy | 2004 – 2006 | Ochotnicza Straż Pożarna | 10 | Budżet gminy | Monitorowanie zagrożeń, spełnienie wymogów bezpieczeństwa, optymalizacja rozmieszczenia jednostek PSP przewidzianych do prowadzenia działań ratowniczych |
| Działania edukacyjne dla ogółu ludności Gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii i zapobiegania im | 2004 – 2010 | Ochotnicza Straż Pożarna Gmina | 12 | Budżet gminy | Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców |
| Razem |  |  | 64 |  |  |

Ukształtowanie i ochrona systemu obszarów ochronnych

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja walorów przyrodniczych gminy | 2004 - 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Wyższa świadomość mieszkańców dot. piękna otaczającej ich przyrody, lepsze warunki do zdrowego wypoczynku. |
| Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony Przyrody | 2004-2007 | Gmina | 20 | środki własne | Prawidłowa ochrona starodrzewia, pomników przyrody, parków zabytkowych , które ze względu na wiek i wartości przyrodnicze objęte są opieką konserwatorską. |
| Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. | 2004 - 2007 | Gmina | 12 | środki własne | Zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa. |
| Razem |  |  | 42 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preferowanie zalesień na terenach cennych przyrodniczo | 2004 – 2007 | Właściciele lasów prywatnych, Nadleśnictwa | 150 | Środki właścicieli lasów, budżet Państwa, fundusze celowe, fundusze UE. | Wzrost lesistości, tworzenie naturalnych otulin, kompensacja przyrodnicza. |
| Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych. | 2004 – 2007 | Właściciele lasów prywatnych, Nadleśnictwa | 10 | Środki własne właścicieli lasów, budżet Państwa, fundusze celowe. | Zgodność gospodarki leśnej z wymogami ochrony przyrody. |
| Wzmożenie kontroli inspekcji ochrony środowiska w zakresie przestrzegania prawa ekologicznego na terenach cennych przyrodniczo. | 2004 – 2007 | WIOŚ | 10 | Budżet państwa. | Dobry stan środowiska przyrodniczego. |
| Razem |  |  | 170 |  |  |

Racjonalne wykorzystanie gleb wraz z ich ochroną i rekultywacją

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Likwidacja dzikich wysypisk | 2004 - 2007 | Gmina | 20 | Budżet gminy | Ochrona jakości gleb |
| Razem |  |  | 20 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania zanieczyszczenia gleb | 2004 - 2007 | Powiat | 60 | Budżet powiatu | Zwiększenie powierzchni terenów na cele użytkowe |
| Razem |  |  | 60 |  |  |

Usprawnienie zarządzania środowiskiem

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie gminy w niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie. | 2004 - 2006 | Gmina | 10 | środki własne | Kadra wyposażona w instrumenty do pracy w ochronie środowiska. |
| Uzupełnianie kwalifikacji przez kadrę pracującą w Wydzialee Ochrony Środowiska. | 2004 - 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Wyszkolona kadra pracująca na rzecz ochrony środowiska. |
| Szkolenia z zakresu nowego prawa samorządowego, finansowego, ekologicznego dla pracowników Urzędu Gminy | 2004 - 2007 | Gmina | 12 | środki własne | Wykształcona kadra pracująca na rzecz ochrony środowiska. |
| Rozbudowa i modernizacja systemu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. | 2004 - 2007 | Gmina | 15 | środki własne | Pełna informacja o środowisku przyrodniczym w gminie. |
| Przygotowanie baz danych o istotnym znaczeniu dla rozwiązywania problemów ekologicznych | 2004 - 2007 | Gmina | 9 | środki własne | Dokładniejsza informacja o środowisku. |
| Systematyczna analiza pozwoleń ekologicznych i spełniania nałożonych obowiązków. | 2004 - 2007 | Gmina | 12 | środki własne | Lepsze przestrzeganie prawa ekologicznego przez korzystających ze środowiska. |
| Przeprowadzanie procedur OOŚ na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych wydawania koncesji geologicznych, pozwoleń wodno-prawnych w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. | 2004 – 2007 | Gmina | 10 | środki własne | Przestrzeganie przez inwestorów wymogów ochrony środowiska. |
| Razem |  |  | 104 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzmocnienie jakościowe i ilościowe służb ochrony środowiska. | 2004 - 2005 | Przedsiębiorcy | 20 | Przedsiębiorcy | Dobre przygotowanie wniosków o pozwolenia ekologiczne. |
| Przestrzeganie standardów ekologicznych wynikających z prawa i pozwoleń ekologicznych | 2004 - 2007 | Przedsiębiorcy | 30 | Przedsiębiorcy | Lepszy stan środowiska |
| Razem |  |  | 50 |  |  |

Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa

Zadania Własne

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie miejsc biwakowych, organizacja rekreacji nadrzecznej w Kukowie i Stryszawie | 2005 - 2006 | Gmina | 200 | Budżet Gminy | propagowanie walorów środowiskowych Gminy |
| Organizacja i rozwój systemu informatycznego o środowisku i jego ochronie dla mieszkańców | 2004 - 2007 | Gmina | 15 | PFOŚ i GW, środki Unii Europejskiej | wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa |
| Organizacja szkoleń, warsztatów | 2004 – 2007 | Gmina | 20 | PFOŚ i GW | wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, lepsza dbałość o środowisko |
| Publikacje o stanie środowiska i programie ochrony środowiska: | 2004 - 2007 | Gmina | 20 | PFOŚ i GW, sponsorzy | wzrost wiedzy o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony |
| Organizacja imprez masowych: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata. dokarmianie zwierząt leśnych | 2004 - 2007 | Gmina | 5 | PFOŚ i GW, WFOŚ i GW, sponsorzy Lasy Państwowe | wzrost wiedzy ekologicznej |
| Razem |  |  | 260 |  |  |

Zadania Koordynowane

| Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programy edukacyjne dla uczniów | 2004 - 2007 | Gmina ośrodki kultury placówki edukacyjne | 20 | PFOŚ i GW, WFOŚ i GW | Wyższy stan świadomości ekologicznej młodzieży |
| Prezentacja treści ekologicznych w mediach | 2004 - 2007 | Gmina media | 9 | PFOŚ i GW | Uwrażliwianie społeczeństwa na sprawy środowiska |
| Razem |  |  | 29 |  |  |

## 2. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu.

Kontrola realizacji programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska Wójt Gminy co 2 lata sporządza raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Gminy. W przypadku Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa pierwszy raport powinien obejmować okres 2004-2005, a drugi okres 2006-2007 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych. Po wykonaniu pierwszego raportu można ewentualnie wprowadzić aktualizację programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i do ustaw komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie program powinien być korygowany.

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to :

  - sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska

  - aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata

  - aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania programu ochrony środowiska konieczne jest ustalenie zasad przedstawiania postępów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

  - stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym);

  - ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów
 i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną);

  - stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);

  - techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji wg Polityki Ekologicznej Państwa dla programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

  - poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemysłowione)

  - zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

  - zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

  - coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Poza wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi stosuje się wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

  - zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych  poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

  - poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);

  - zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

  - zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

  - ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;

  - wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza , wody lub gleby;

  - zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk;

  - zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w programie na rzecz ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez upoważnione jednostki. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

W tabeli  przedstawiono szereg wskaźników, zakładając, że lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana.

| Lp. | Wskaźniki stanu środowiska (przykłady) | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające oczyszczenia | X |  |
| 2. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem | X |  |
| 3. | Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe na 1 mieszkańca | X |  |
| 4. | Pobór wody na cele produkcyjne w % ogółem (poza rolnictwem i leśnictwem) | #### X |  |
| 5. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną | X |  |
|  | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną na 1 mieszkańca | X |  |
| Ochrona powietrza |  |  |  |
| 1. | Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – pyłowych | #### X |  |
| 2. | Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem | X |  |
| 3. | Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym bez CO2 - ogółem | X |  |
| 4. | Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | X |  |
| 5. | Ilość samochodów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców | X |  |
| Ochrona przyrody |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (% powierzchni ogólnej) | #### X |  |
| 2. | Grunty wymagające rekultywacji | X |  |
| 3. | Grunty zrekultywowane w ciągu roku | X |  |
| 4. | Ilość obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną | X |  |
| 5. | Udział powierzchni prawnie chronionej w stosunku do całkowitej powierzchni gminy | X |  |
| 6. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska | X |  |
| 7. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska na 1 mieszkańca | X |  |

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Bardzo istotne znaczenie mają też mierniki świadomości społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy).