Spis treści

I.	Wstęp	2

II.	Cel i zakres opracowania.	3

III.	Identyfikacja problemu i skala zagrożenia.	4

1.	Charakterystyka i zastosowanie azbestu oraz jego wpływ na organizm ludzki.	4

2.	Rodzaje wyrobów zawierających azbest.	5

3.	Identyfikacja i ocena wyrobów w obiekcie budowlanym.	6

4.	Wpływ azbestu i wyrobów zawierających azbest na człowieka.	8

5.	Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające	9

IV.	Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Stryszawa.	13

V.	Finansowe aspekty realizacji programu	15

VI.	Harmonogram rzeczowy realizacji zadań.	16

VII.	Podsumowanie	17

VIII.	Materiały źródłowe	18

IX.	Załączniki	21

1. Wykaz firm posiadających zezwolenie Starosty Suskiego w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest  ( Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr  0063/III/207/08 z dnia  17 stycznia  2008 r.).	21

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.	24

3.	Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór).	25

4.	Informacja o wyrobach zawierających azbest 1),  których wykorzystanie zostało zakończone (wzór).	27

5.	Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór).	28

6.	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Stryszawa.	30

# Wstęp

W celu ograniczenia niewątpliwie negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne, a co za tym idzie zdrowie ludzkie w 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997r, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest. Pracownicy byłych zakładów przetwórstwa azbestu uzyskali uprawnienia do kompleksowej opieki medycznej. Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania  ryzyka zdrowotnego dla ludności.

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Program powstał w wyniku:

- realizacji przyjętej przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. - w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38. póz. 373). w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, póz. 20) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Władze gminy Stryszawa realizując powyższe zadania, w dbałości o zdrowie i komfort mieszkańców podjęły się opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryszawa”.

# Cel i zakres opracowania.

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryszawa oraz wskazanie możliwości ich bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami unieszkodliwienia. Spodziewanym efektem realizacji Programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego gminy, a co za tym idzie zdrowia jej mieszkańców.

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Na podstawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy określono skalę przedsięwzięcia oraz harmonogram działań koniecznych do realizacji zadania.

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryszawa” stanowi integralną część gminnego planu gospodarki odpadami. Zakłada się realizację następujących zadań:

- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów i możliwości bezpiecznego ich usuwania;

- utworzenie bazy danych na temat wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy, oraz sposobu ich unieszkodliwiania; na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i rejestru wniosków

- aktywizowanie mieszkańców gminy do usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez pomoc finansową w miarę pozyskiwanych finansowych środków zewnętrznych;

- podjęcie działań w celu pozyskania finansowych środków zewnętrznych na realizację wytyczonych celów,

- pomoc merytoryczna w poszukiwaniu funduszy osobom zainteresowanym;

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących we władaniu gminy;

- eliminacja powstawania i ewentualna likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów zawierających azbest;

- bieżący monitoring realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryszawa”, wraz z okresowym raportowaniem jego realizacji mieszkańcom i władzom gminy;

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

# Identyfikacja problemu i skala zagrożenia.

## Charakterystyka i zastosowanie azbestu oraz jego wpływ na organizm ludzki.

Azbest to grupa różnych minerałów występujących w formie włóknistej. Ich cechą wspólną jest duża wytrzymałość mechaniczna i odporność na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Do grupy tej należą przede wszystkim azbesty z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), a także attapulgit, sepiolit, talk i antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste. W środowisku odnotowano około 150 takich minerałów, zbudowanych z włókien o różnej długości.

Nazwa handlowa - azbest - dotyczy materiałów z grupy serpentynitów i amfiboli, które są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia, sodu i innych pierwiastków. W zależności, z jakim metalem krzemiany tworzą związek, wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Natomiast największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl).

Włókna azbestowe mogą przenikać do środowiska ze źródeł naturalnych oraz w wyniku zużywania się elementów z nich wykonanych. Mikroskopijna wielkość włókien powoduje, że mogą się one przemieszczać na duże odległości z powietrzem i wodą. Azbest nie ulega degradacji w środowisku, przez co może w nim pozostawać dowolnie długo.

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki – budownictwie, transporcie, energetyce i przemyśle chemicznym.

## Rodzaje wyrobów zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić - w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego - na: miękkie (łamliwe, kruche) i twarde (niekruche, sztywne).

Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3

Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

- płyty ognioochronne typu „PYRAL" produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT" produkcji NRD, zawierające ok. 30 - 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np. budynki przemysłowe, biurowe; często są to obiekty indywidualnie projektowane, „nasycone" technologią budowlaną krajów zachodnioeuropejskich z lat 60 -70).

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3

Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12-13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbest. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady.

Emisja pyłu azbestowego może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- płyty warstwowe PW3/A i podobne,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## Identyfikacja i ocena wyrobów w obiekcie budowlanym.

Wyroby zawierające azbest nie były w Polsce oznakowane lub nazwane w sposób ułatwiający identyfikację w nich azbestu. Skutkiem tego obecne prace remontowe często prowadzą do nieświadomego ich uszkodzenia i spowodowania niekontrolowanej emisji pyłu azbestowego. Warunkiem podjęcia działań specjalistycznych w celu zmniejszenia wpływu azbestu na środowisko jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena stanu technicznego wyrobu i ryzyka emisji pyłu. Niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz określenie rodzaju azbestu.  Każdy obiekt może zawierać materiały i wyroby, w których skład wchodzi azbest, jednak prawdopodobieństwo jego występowania wzrasta w obiektach starszych (budowanych do lat 80.), przemysłowych – związanych z energetyką, ciepłownictwem, produkcją chemiczną oraz wszędzie tam, gdzie  stosowano wysokie temperatury, co wymagało izolacji termicznej. Istnieją strefy budynków o dużym prawdopodobieństwie występowania azbestu. Szczególną uwagę podczas inwentaryzacji należy zwracać na elementy instalacji wentylacyjnych, urządzeń wodnokanalizacyjnych i grzewczych, zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowych w budynkach o konstrukcji niesztywnej, wyposażenie maszyn wymagających izolacji termicznej, ognioochronnej, elektrycznej. Inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów azbestowych powinien dokonać właściciel lub zarządca budynku.

Pamiętać należy, że obecność materiałów zawierających azbest nie zawsze zaznaczona jest w dokumentacji technicznej. Możliwe też, że podczas wykonywania prac zastosowano materiały zastępcze (zawierające azbest), nie umieszczone w projekcie technicznym.

Obecność azbestu wewnątrz lub na zewnątrz obiektu nie oznacza automatycznie konieczności jego usuwania lub naprawy. Działania uzależnione są od wyniku oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem. Oznakowanie wyrobu i utrzymanie go w dobrym stanie technicznym, okresowa kontrola wizualna są wystarczającymi środkami ostrożności (zabezpieczeniem przed nieświadomym, nieumyślnym uszkodzeniem lub samoistnym niszczeniem).

Usunięcie azbestu podnosi koszt remontu, ale też jednocześnie wartość całego obiektu. Decyzje o usunięciu azbestu nie przesuwają problemu w czasie, a rozwiązują go definitywnie. Podejmuje je właściciel lub zarządca obiektu. Właściciel (zarządca), który podjął decyzję o podjęciu prac naprawczych powinien je zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie powinno być adresowane do wydziału architektury i budownictwa w starostwie powiatowym. Jeśli jednak ten zakres zadań starosta powierzył gminie, to ona będzie w tym przypadku organem właściwym do zgłoszenia robót.

Przed przystąpieniem do prac remontowych, renowacji lub demontażu, o ile inwestor i wykonawca  nie mają całkowitej pewności, czy we wspomnianych częściach budynku nie został zastosowany azbest, należy przeprowadzić laboratoryjne badania identyfikacyjne wyrobu, żeby stwierdzić, czy występuje azbest i jaki jest jego rodzaj.

Inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów azbestowych powinien dokonać właściciel lub zarządca budynku. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649). Wyniki przeglądu powinny być udokumentowane w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (reguluje to załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia).

## Wpływ azbestu i wyrobów zawierających azbest na człowieka.

Zwiększające się ryzyko występowania chorób azbestozależnych związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się w dalszym ciągu w środowisku komunalnym.  Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej.

Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe. Wszystkie rodzaje azbestu są umieszczone na liście czynników rakotwórczych, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771).

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Inną z dróg zakażenia jest picie wody zanieczyszczonej azbestem na skutek erozji skał zawierających ten minerał, a także w wyniku wypłukiwania z wysypisk odpadów niebezpiecznych oraz z wodociągowych rur wykonanych z azbestocementu.

Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne czyli włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy 3 µm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1. Włókna te  mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas  trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej. Badania wykazały również, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka, jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaków. Choroby te charakteryzują się długim okresem utajnienia, ujawniają się od 10 do nawet 50 lat od narażenia na działanie azbestu. Respirabilne włókna azbestu nie są widoczne gołym okiem, niewyczuwalne dotykiem, dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest jego świadomość o zagrożeniu i stosowanie zasad bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

Zanieczyszczenie powodujące choroby zawodowe, spotykane w przemyśle i przy pracach z azbestem, to kilkaset tysięcy włókien w 1 m3 powietrza. Poziomy takich zanieczyszczeń występują np. przy pracach remontowych, przy usuwaniu wyrobów zawierających stare izolacje, natryski ognioochronne na konstrukcje stalowe budynków, podczas wymiany elementów urządzeń ciepłowniczych w energetyce. Przy niewłaściwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych obiektów może przekraczać kilka, a nawet kilkanaście mln włókien/m3.

Nie ustalono progowej dawki zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu, której przyjęcie przez organizm jest obojętne dla zdrowia, lub poniżej której nie wystąpią nowotwory. Każda więc dawka czynnika szkodliwego powinna być w miarę możliwości eliminowana z otoczenia człowieka, choć jej obecność nie musi spowodować efektów zdrowotnych.

## Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające

Od 1997r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628 ). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Aktem prawnym zasługującym na  szczególną uwagę jest Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251), której przepisy regulują gospodarkę odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, są elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także częścią planów gmin, powiatów i województw oraz planu  krajowego.

Ponieważ azbest, materiały zawierające azbest oraz odpady powstałe w wyniku usuwania tych materiałów to poważny problem finansowy, umieszczenie w planie gospodarki odpadami  niebezpiecznymi planowanych do usunięcia wyrobów zawierających azbest może pomóc w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z funduszy ekologicznych. Pozyskanie tych środków dla indywidualnego właściciela lub zarządcy miejsca, gdzie znajdują się przewidziane do usunięcia wyroby zawierające azbest, jest trudne lub wręcz niemożliwe, ale sytuacja się zmienia, gdy zostaną objęte planem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Ważnym dla danego zagadnienia aktem jest również Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, z póź. zm.), która określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania kontroli w tych sprawach.

Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest  „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest  w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

#### Obowiązki gminy i powiatu :

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

- udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu).

#### Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu                 i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o : wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

#### Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- - posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników   i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- - zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu  i sposobu zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  założono wykonanie inwentaryzacji  oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r.  Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie  postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

# Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Stryszawa.

W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Wójta Gminy Stryszawa inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w granicach przedmiotowej gminy (załącznik do opracowania) określono konieczne działania i opracowano harmonogram ich realizacji. Zebrane dane przedstawiono w formie tabelarycznej.

| Tabela 1 | Ilość i rodzaj materiałów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie gminy Stryszawa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie [m2] | Płyty azbestowo – cementowe faliste stosowane w budownictwie [m2] | Rury i złącza azbestowe stosowane w budownictwie [m2] | Inne wyroby zawierające azbest | Razem [m2] |
| Stryszawa | 35 905 | 33 298 | 0 | 0 | 69 203 |
| Pewelka | 2626 | 2280 | 0 | 0 | 4 906 |
| Lachowice | 30726 | 8335 | 0 | 0 | 39 061 |
| Targoszów | 5030 | 0 | 0 | 0 | 5 030 |
| Kurów | 12458 | 1711 | 0 | 0 | 14 169 |
| Krzeszów | 24671 | 960 | 0 | 0 | 25 631 |
| Hucisko | 3321 | 954 | 0 | 0 | 4 275 |
| Kuków | 28168 | 2430 | 0 | 0 | 30 598 |
|  | 142 905 | 49 968 | 0 | 0 | 192 893 |

Z powyższej tabeli wynika iż przeważającą większość materiałów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie gminy Stryszawa stanowią płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie, pozostała ilość azbestu występuje w izolacjach rurociągów – obecnie prowadzona wymiana..

Przyjmując że 1m2 płyty falistej azbestowo-cementowej waży ok. 16,50 kg, a płyty azbestowo – cementowej płaskie ok. 12 kg można stwierdzić, że do roku 2032 na terenie gminy wytworzonych zostanie ok. 2540 Mg odpadów zawierających azbest.

| Tabela 2 | Ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie gminy Stryszawa wraz ze stopniem pilności ich usunięcia wynikającym z inwentaryzacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów ogółem [m2] | Stopień pilności I | Stopień pilności II | Stopień pilności III | Uwagi |
| Stryszawa | 69 203 | 1107 | 2000 | 65596 | Podczas eksploatowania zinwentaryzowanych wyrobów ich stan może ulec zmianie. Indywidualne przypadki rozpatrywane będą po złożeniu wniosków |
| Pewelka | 4 906 | 414 | 560 | 4232 |  |
| Lachowice | 39 061 | 0 | 190 | 38 871 |  |
| Targoszów | 5 030 | 0 | 0 | 5030 |  |
| Kurów | 14 169 | 140 | 341 | 13 818 |  |
| Krzeszów | 25 631 | 360 | 219 | 25 052 |  |
| Hucisko | 4 275 | 0 | 0 | 4 275 |  |
| Kuków | 30 598 | 260 | 0 | 30338 |  |
| Razem | 192 873 | 2281 | 3310 | 187 212 |  |

Gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649):

- Stopień pilności I oznacza konieczność bezzwłocznej wymiany lub naprawy wyrobu

- Stopień pilności II oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie jednego roku

- Stopień pilności III oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie do 5 lat.

Na terenie gminy Stryszawa zinwentaryzowano 2281 m2 wyrobów zawierających azbest objętych I stopniem pilności usunięcia. Po upływie roku należy ponownie ocenić stan pokryć dachowych o łącznej powierzchni ok. 3310 m2. Powierzchnie objęte III stopniem pilności należy ponownie ocenić w terminie do 5 lat.

# Finansowe aspekty realizacji programu

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2008 – 2011 (docelowo do roku 2032). Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania 25 % kosztów:, transportu i unieszkodliwienia wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w uchwale zatwierdzającej Program.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

- Średni koszt demontażu jednego metra kwadratowego płyt azbestowo-cementowych – 26.70  zł (brutto);

- Średni koszt transportu i unieszkodliwiania jednego metra kwadratowego zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych – 9.76 zł (brutto);

- Łączny średni koszt usunięcia i unieszkodliwienia metra kwadratowego płyt azbestowo-cementowych wyniesie ok. 36, 46 zł/m2 (brutto).

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od siedmiu firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, działających na rynku .

Na terenie gminy Stryszawa zinwentaryzowano 192 873 m2 płyt azbestowo-cementowych w formie pokryć dachowych oraz elewacyjnych. Zakładając, że rocznie usuwane będzie około 50 Mg m2 -  3500m2  pokryć dachowych, szacunkowy roczny koszt realizacji programu  wyniesie ok. 127 610 PLN. - (przyjęto przelicznik 1 Mg = 70 m2 płyty azbestowo cementowej).

Wysokie koszty są przyczyną zaniechania działań prowadzących do oczyszczenia kraju z azbestu, to samo dotyczy gminy Stryszawa. Dlatego konieczne jest pozyskanie części środków finansowych na tą inwestycję z dostępnych źródeł. Należą do nich:

- Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Środki przeznacza się m.in. na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, efektywność ekologiczną w zakresie oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczności.

- Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Fundusz Strukturalny – Małopolski  Regionalny Fundusz Operacyjny

- EkoFundusz  - Środki finansowe pochodzą z tzw. Ekokonwersji (zamiana części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska)

- Bank Ochrony Środowiska  - Udziela preferencyjnych kredytów i pożyczek na działalność w zakresie ochrony środowiska

Do obowiązków gminy i powiatu należy sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych z wykorzystania przyznanych środków z poszczególnych funduszy.

# Harmonogram rzeczowy realizacji zadań.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uchwalenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryszawa” | Do 13.12. 2008 |
|  | Utworzenie bazy danych na temat wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy, oraz sposobu ich unieszkodliwiania; na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i rejestru wniosków | 2008 - 2009 |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest,t w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów i możliwości bezpiecznego ich usuwania | 2008 - 2011 |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest wraz z okresowym raportowaniem realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stryszawa”, mieszkańcom i władzom gminy | 2008 - 2011 |
|  | Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących we władaniu gminy | 2008 - 2011 |
|  | Ewentualna likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów zawierających azbest | 2008 - 2011 |
| 4. | Monitoring i ocena realizacji programu w ramach powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami | 2008 - 2011 |

# Podsumowanie

Azbest oraz wyroby zawierające azbest stanowią duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzkiego, szczególnie w momencie nieprawidłowego postępowania z nim. Wydzielający się wówczas pył jest przyczyną wielu chorób. Dlatego bardzo ważne jest, aby demontażem elementów nie zajmowały się przypadkowe osoby, ale wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Należy też pamiętać, że odpady powstające podczas prac rozbiórkowych zaliczane są do kategorii niebezpiecznych i muszą być w odpowiedni sposób unieszkodliwiane.

Koszty prac związanych z usunięciem wyrobów azbestowych są wysokie. Dzięki pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, możliwa będzie stopniowa realizacja zadań zmierzających do całkowitego oczyszczenia gminy Stryszawa z azbestu. Niezbędna, obok aspektów ekonomicznych będzie edukacja ekologiczna, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak  i dorosłych, ponieważ duża część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z powagi tego problemu.

Konieczna jest także kontrola prac budowlanych oraz stanu środowiska. Powinno się również systematycznie uaktualniać istniejącą bazę danych o wyrobach azbestowych na terenie gminy. W miarę upływu czasu mogą pojawić się nowe źródła zanieczyszczenia azbestem, które należy wówczas uwzględnić w harmonogramie prac oraz sposobie dofinansowania.

# Materiały źródłowe

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Warszawa, maj 2002 r.

- Obowiązujące akty prawne

- Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Stryszawie

- Przeprowadzona inwentaryzacja

Akty prawne

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 10, poz. 72 z 2005r.)

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Akty wykonawcze dotyczące azbestu i usuwania wyrobów zawierających azbest

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2002r. Nr 87, poz. 796)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. 1957 Nr 35 poz. 189)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453) - uchylony

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z 2003 r.)

Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące azbestu

- Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia  4 czerwca 1986 r. – dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu,

- Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986 r. 
-  dotyczące ochrony pracowników przed działaniem azbestu,

- Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. – w sprawie ochrony osób narażonych na ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami wynikającymi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.),

- Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. – o ochronie pracowników przed zagrożeniem związanym z narażeniem na działanie azbestu 
w pracy  (nowelizacja Dyrektywą Rady Nr 91/382/EWG),

- Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. – w sprawie ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy (nowelizacja Dyrektywą Rady Nr 99/38/WE),

- Dyrektywa Rady Nr91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. – o dopuszczalnym stężeniu włókien azbestu (uzupełnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG),

- Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. – w sprawie ochrony   młodocianych w miejscu pracy,

- Dyrektywa Rady Nr 75/422/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. – w sprawie odpadów,

- Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG  z dnia 27 lipca 1976 r. – w sprawie  zbliżenia ustaw i innych aktów normatywnych oraz decyzji administracyjnych państw członkowskich dotyczących ograniczeń sprzedaży i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów,

- Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. – w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa, przepisów i postanowień krajów członkowskich,

- Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. – jako uzupełnienie do Dyrektywy Rady Nr 76/769/EWG,

- Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1987 r. – o ochronie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy,

- Dyrektywa Rady NR 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. – w sprawie zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem,

- Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1998 r. – w sprawie zbliżania ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących produktów budowlanych,

- Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. – w sprawie zbliżania ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących wprowadzania ograniczeń w zakresie rozprowadzania na rynku 
i stosowania niebezpiecznych substancji i wyrobów technicznego zastosowania,

- Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. – w sprawie zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych,

- Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. – w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych w pracy ,

- Dyrektywa Rady Nr 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. – w sprawie składowania odpadów,

- Dyrektywa Rady Nr 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. – w sprawie odpadów niebezpiecznych,

- Rozporządzenie Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. – w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie , do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar,

- Dyrektywa Rady Nr 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizująca Dyrektywę 85/337/EWG – w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. – w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. – w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów,

- Dyrektywa Rady Nr 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. – w sprawie normalizacji i racjonalizacji sprawozdań dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady dotyczących środowiska.

# Załączniki

## 1. Wykaz firm posiadających zezwolenie Starosty Suskiego w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest  ( Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr  0063/III/207/08 z dnia  17 stycznia  2008 r.).

| Firma | Adres | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Zakład Remontowo Budowlany Maciej Adryan | ul. Piłsudskiego 776 32-555 Zagórze | 0 501 399 919 032/ 753 96 11 |
| PPH „Grama” | os. Generała Stanisława Maczka 17/5 37-100 Łańcut | 017/ 852 15 51 0 606 966 915 |
| Zakład ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik | ul. Kresowa 27 43-300 Cieszyn | 033 / 851 19 96 0 605 683 947 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu „Energoprzem” | ul. Rzemieślnicza 1a 30-420 Kraków | 012/ 266 96 19 012/ 266 12 79 |
| Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „Caro” | ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 22 - 400 Zamość | 084/ 627 30 13 0 608 435 133 |
| Firma Remontowo Budowlana „Ragar” | os 1000-lecia 35/16 31-610 Kraków | 012/ 648 39 50 0 607 525 984 |
| Zakład Usługowy "Eco - Rock" | ul. Chemików 1, J - 141 32-600 Oświęcim | 012 / 634 30 63 0 633 18 55 |
| FUH „Kombud” Franciszek Kowalczyk | Łętownia 378 34 – 242 Łętownia | 018/ 277 34 05 0605 048 910 |
| Firma Remontowo-Budowlana „Util” Stanisław Zacłona | ul. Dolna 8 32-310 Klucze | 032/ 642 03 11 0600 290 778 |
| P.P.H.U. „Abba-Ekomed” Sp. z o.o. | ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń | 0566 548 670 0566 513 667 |
| „Gajawi” P.P.H.U. Gabriel Rogut | ul. Kopernika 56 / 60 90-553 Łódź | 042/ 688 4370 0501 028 153 |
| PHU „Juko” Jerzy Szczukocki . | ul. 1-go Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski | 044/ 732 69 64 044/ 732 69 63 |
| „Spe – Bau” Sp. z o.o. | ul. Mielecka 21 / 5 53 – 401 Wrocław | 071/ 361 46 12 |
| FHU „Projekt Bud” Edyta Psut | ul. Podwale 17 00 – 252 Warszawa | 044/ 725 21 74 0502 308 504 |
| FUH „Prozbud” Zdzisława Woszczek | ul. Kapelanka 11 30 – 347 Kraków | 012/ 266 84 86 |
| PPHU „Kan- Pol” Iwona Łosiewicz | ul Storczykowa 30 20 – 143 Lublin | 081/ 534 31 15 0 506 181 850 |
| HPU „Jukam” Maciej Plewa | ul. Jagiellońska 95 34 – 450 Krościenko n/ Dunajcem | 018/ 262 34 62 0608 679 487 |
| „Climbex” Kaczmarek, Kantorski sp.j. | 46 – 021 Brzezie k. Opola | 077/ 423 62 57 |
| P.P.H.U. „Eko – Mix” | ul. Grabiszyńska 163 50 – 950 Wrocław | 071/ 332 45 00 0600 703 713 |
| „Polonica” Sp. z o.o. | ul. 1 Maja 191 25 – 655 Kielce | 041/ 345 56 40 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych | ul. Mrozowa 9 a 31 – 752 Kraków | 012/ 684 21 57 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ sp. z o.o. | Reguły, ul. Graniczna 6 05 – 816 Michałowice | 022/ 724 32 39 022/ 724 15 78 |
| PPU „Matik”SA | ul. Mickiewicza 31 32 – 800 Brzesko | 014/ 686 27 00 014/ 686 27 01 |
| Transport – Metalurgia sp. z o.o. | ul. Reymonta 62 97 – 500 Radomsko | 044/ 685 41 35 |
| “Algader Hofman” sp. z o.o. | ul. Wólczyńska 113, bud. 11 B 01 – 919 Warszawa | 022 / 864 94 97 022/ 834 73 53 |
| Hydrogeotechnika sp. z o.o. | ul. Ściegiennego 262 a 25 – 116 Kielce | 041/ 348 06 60 |
| Energie sp. z o.o. | Os. Na Stoku 11 / 30 31 – 702 Kraków | 012/ 281 35 83 602 100 221 |
| „R & M plettac” Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 19 63 – 500 Ostrzeszów | 062/ 587 01 00 062/ 586 17 00 |

## 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dnia……………………….……………..………….………….

(imię i nazwisko)

……………………………….…………………………………

(miejscowość)....................................................................

(adres,  telefon)………………….……………………………

Wójt Gminy Stryszawa

Wnioskuję o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W załączeniu przedstawiam fakturę wystawioną przez podmiot posiadający zezwolenie na odbiór odpadów zawierających azbest.

Ilość odpadów  zawierających azbest, tony………………………………/m2………………..

Miejscowość………………………………………………………………………….

NR Ew. działki………………………………..nr księgi wiecz… …………………

Rodzaj odpadu/ płyty faliste, płyty płaskie.................................................................

Firma odbierająca…………………………………………………………………

Termin usunięcia odpadów……………………………………………………

Docelowe miejsce składowania odpadów……………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że:

Prace związane z unieszkodliwianiem odpadów wykonane zostały zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki i  Pracy   z dnia  14  października 2005 r. w sprawie  zasad bezpieczeństwa  i higieny  pracy  przy zabezpieczeniu  i usuwaniu  wyrobów  zawierających azbest  oraz  programu  szkolenia  w zakresie  bezpiecznego  użytkowania  takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),

.

…………………………..

Podpis Wnioskodawcy

## Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (wzór).

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) i miejscu ich wykorzystywania

Miejsce, adres……………………………………………………………………………….

Właściciel/ zarządca/ użytkownik x)……………………………………………………….……..………………………….

a) osoba prawna – nazwa, adres ......................................................................................................................................

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tytuł własności

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu 2)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ilość (m2 , tony) 3)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.   Przydatność do dalszej eksploatacji 4)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przewidywany termin usunięcia wyrobu

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inne, istotne informacje o wyrobach 6)

................................................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………….

...............................................

/podpis/

data .......................................

Wyjaśnienia:

X niepotrzebne skreślić,

- za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu,

- przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo – cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo – kauczukowe z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielne nie wymienione, w tym papier i tektura.

- podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury, itp.)

- według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest,

- na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczania wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny,

- np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

## Informacja o wyrobach zawierających azbest 1),  których wykorzystanie zostało zakończone (wzór).

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1),  których wykorzystanie zostało zakończone

1. Miejsce, adres ...........................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca *):

a) osoba prawna - nazwa, adres,................................................................................

........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................................................................. ........................................................................................................................................

3. Tytuł własności ..........................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ............................................................................................

......................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3) .......................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ................................................................................

a) sposób ....................................................................................................................

b) przez kogo ..............................................................................................................

c) termin ......................................................................................................................

8. Inne istotne informacje 4) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………

(podpis)

Data .........................................

________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

## Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór).

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...............................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

...............................................................

Pomieszczenie: ................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ........................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ...................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny                ...................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów

bezzwłocznie)

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie            powyżej 35 do 60

do 1 roku)                                  punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli

wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą

punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

.............................     .........................

Oceniający nazwisko i imię        Właściciel / Zarządca

.........................

Adres

data ..............

1)   Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)   Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)   Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)   Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

## Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Stryszawa.

Na właścicielach (zarządcach, użytkownikach) budynków, budowli, instalacji ciąży obowiązek sporządzenia inwentaryzacji oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, a następnie przedłożenia tych informacji właściwym organom, stosownie do § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876). Brak fachowej wiedzy często utrudnia właścicielom nieruchomości wywiązanie się z nałożonego na nich obowiązku. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Wójt Gminy Stryszawa  zawarł umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Poniżej przedstawione zostały wyniki spisu z natury wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Stryszawa ( stan na dzień 20.07.2008 r.).

 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa z dnia 14 stycznia 2008 r. nr 100/V/2008 r.

 na   podstawie   art. 163   ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/  oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy ) Polityki   Socjalnej   z   dnia  23  października 2003 r  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i  przemieszczania azbestu oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest   Dz.U.03.192.1876).

 na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  Dz.U.03.192.1876.

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.)