- I. WPROWADZENIE.	3

- Charakterystyka gminy z punktu widzenia gospodarki odpadami.	4

- Informacje ogólne.	4

- Hydrografia.	4

- Gleby.	5

- Infrastruktura komunalna.	6

- Rolnictwo.	6

- Działalność gospodarcza.	8

- Dane demograficzne.	8

- II. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami.	11

- 1.  Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów na terenie gminy.	11

- Dane dotyczące wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. 	11

- Aktualnie funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami.	12

- Odpady niezebrane.	15

- Odpady z oczyszczania ścieków.	16

- Odpady opakowaniowe.	16

- Odpady powstające na terenie gminy w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.	18

- Odpady niebezpieczne	19

- Odpady azbestowe.	19

- Odpady zawierające PCB	20

- Baterie i akumulatory	21

- Odpady medyczne i weterynaryjne.	22

- Pojazdy wycofane z eksploatacji	23

- Oleje odpadowe	23

- Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.	24

- Pestycydy.	25

- Charakterystyka techniczno – organizacyjna systemów gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującymi obecnie na terenie gminy.	25

- Usuwanie odpadów zawierających azbest i inne odpady niebezpieczne:	25

- Firmy posiadające stosowne zezwolenia Starosty Suskiego na usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu suskiego:	27

- Firmy posiadające stosowne zezwolenia na odbiór odpadów zawierających azbest z terenu powiatu suskiego w tym z terenu gminy Stryszawa. 	28

- Instalacje do odzysku odpadów zlokalizowane na terenie gminy Stryszawa. 	28

- III. Prognozy. 	29

- Prognozy zmian ilościowych odpadów.	29

- Prognoza demograficzna.	29

- Poziom życia społecznego.	30

- Świadomość ekologiczna społeczeństwa.	30

- Odpady komunalne. 	30

- Odpady opakowaniowe.	35

- Osady ściekowe.	35

- Odpady z działalności gospodarczej i rolnictwa. 	35

- Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych.	36

- Odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle, trifenyl).	36

- Odpady zawierające azbest.	36

- Akumulatory i baterie.	37

- Odpady medyczne i weterynaryjne.	37

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	37

- Pestycydy.	37

- Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony.	38

- IV. Założone cele w gospodarce odpadami.	39

- Ustalone cele i zadania. 	40

- Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2004 – 2015 dla gminy.	41

- Kierunki działań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.	42

- Składowanie odpadów komunalnych	43

- Komunalne osady ściekowe.	43

- Minimalizacja i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.	44

- Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami z działalności gospodarczej.	45

- Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na lata 2004 – 2015 dla gminy.	45

- Odpady medyczne i weterynaryjne. 	46

- Odpady medyczne.	46

- Odpady weterynaryjne.	46

- Oleje odpadowe.	47

- Odpady elektryczne i elektroniczne	47

- Odpady zawierające azbest	49

- Środki ochrony roślin 	49

- Zadania strategiczne na lata 2004 – 2015.	50

- V. Wariantowe rozwiązania gospodarki odpadami dla gminy. 	52

- Wariantowe rozwiązania gospodarki odpadami. 	52

- Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.	52

- Proponowane rozwiązania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Stryszawa.	53

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.	61

- VI. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 – 2015.	62

- VII. Sposób monitoringu i wdrażania planu. .	66

- Wskaźniki.	66

- Organizacja i przebieg monitoringu.	71

- VIII. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko	72

- Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu.	72

- Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem.	73

- Likwidacja „dzikich wysypisk”.	74

- Kompostowanie bioodpadów wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych	74

- Selektywna zbiórka odpadów.	75

- Edukacja ekologiczna.	75

# WPROWADZENIE.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r [Dz.U.2001,62,628] o odpadach obowiązująca w Polsce od 1 października 2001 roku nakłada na organy wykonawcze gminy obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami. „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stryszawa” uwzględnia wymagane zapisy planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Suskiego oraz rządowe dokumenty określające politykę ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002- 2010.

Poza uwzględnieniem w opracowaniu wymagań formalnych i merytorycznych wynikających z przedstawionych dokumentów, opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących odpadów i przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie Na podstawie diagnozy i prognozy obecnego stanu gospodarki odpadami powstającymi na terenie gminy opracowano cele i kierunki działań do 2015 roku oraz wymagane przedsięwzięcia w okresie najbliższych czterech latach z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań w gospodarce odpadami, dostosowanych do standardów technologicznych i ekologicznych Unii Europejskiej.

Zaproponowany wariant systemowej gospodarki odpadami powinien zapewnić mieszkańcom należną higienę środowiska lokalnego oraz poczucia bezpieczeństwa i komfortu ekologicznego w miejscu ich zamieszkania. Przedstawiona perspektywiczna strategia rozwoju gospodarki odpadami w gminie Stryszawa opracowana na podstawie aktualnych danych, zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi oraz wsparta kontrolą i akceptacją społeczną umożliwi podejmowanie przez Wójta Gminy konstruktywnych decyzji umożliwiających jednocześnie przewidywanie kierunków rozwoju i jej wyników.

- Cel opracowania.

Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych.

Celem opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stryszawa zgodnie z wytycznymi jest:

- przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- przedstawienie prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami.

- określenie celów i zadań dotyczących gospodarki odpadami i wynikających z diagnozy aktualnego stanu,

- opracowanie programu strategicznego do roku 2006 i do roku 2015.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stryszawa spełnia postawione przed nim cele, obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie Gminy, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń II. Polityki Ekologicznej Państwa.

## Charakterystyka gminy z punktu widzenia gospodarki odpadami.

## Informacje ogólne.

Stryszawa jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na wysokości ok. 500 m n.p.m. Przynależy do powiatu suskiego. Gmina zajmuje obszar 114 km2. Pod względem obszaru zajmuje wśród gmin 8 miejsce w województwie. Stryszawa jest siedzibą władz gminy, do której należą Hucisko, Kuków, Kurów, Krzeszów, Lachowice, Targoszów i Pewelka.

Geograficznie gmina jest położona w obrębie Beskidów u podnóża Jałowca na obszarze trzech regionów: Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Wysokiego). Jej granice administracyjne przebiegają zgodnie z granicami naturalnymi grzbietów i potoków, wyznaczają je w szczególności – od południa: Pasmo Przedbabiogórskie z Jałowcem (1110 m n.p.m.), od zachodu: Pasmo Pewelskie z górą Gachowizną (759 m n.p.m.), od wschodu: góra Żurawnica (726 m n.p.m.) oraz Magurka (872 m n.p.m.) i od północy Pasmo Beskidu Małego z Leskowcem (922 m n.p.m.) i Łamaną Skałą (929 m n.p.m. )

Gmina graniczy od południa z gminami Zawoja i Koszarawa, od zachodu z gminami Jeleśnia i Gilowice-Ślemień, od północy z Andrychowem i Mucharzem, a od wschodu z Zembrzycami Suchą Beskidzką i Makowem Podhalańskim.

Osią komunikacyjną gminy jest droga Sucha Beskidzka – Żywiec. Przez gminę przebiega również linia kolejowa Sucha Beskidzka -  Żywiec dzięki czemu można dojechać, korzystając z tego środka komunikacji, do Stryszawy, Lachowic, Kurowa i Huciska.

Oprócz rolnictwa mieszkańcy gminy trudnią się handlem, usługami, w niewielkim stopniu działalnością gospodarczą. Na terenie gminy zarejestrowano ponad 500 podmiotów gospodarczych. Gmina posiada bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, ale ich stan techniczny nie jest zadowalający. Na terenie gminy działa 5 przedszkoli, 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Działalność z zakresu ochrony zdrowia prowadzą trzy placówki  w Stryszawie, Krzeszowie, i Lachowicach. Istnieje siedem jednostek OSP, z czego dwie (Stryszawa i Krzeszów) włączone zostały do Krajowego systemu Ratowniczego.

## Hydrografia.

Wody podziemne

Wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego związane są z:

utworami czwartorzędowymi akumulacji rzecznej,

utworami podczwartorzędowymi (utwory fliszowe płaszczowiny magurskiej i śląskiej).

Czwartorzędowy poziom wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej zasilany jest opadami atmosferycznymi, w mniejszym zaś stopniu wodami spływającymi ze zbocza. W dolinach zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości 0,5 do 2,0 m p.p.t. i nie ulega większym wahaniom. Wydajność poziomu jest dość zmienna, największe w obszarze niskich teras do kilku l/sek. Na zboczach i w partiach szczytowych poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości do 5 m p.p.t. Utwory zwietrzelinowe z uwagi na dużą zawartość części ilastych są słabo wydajne. W utworach fliszowych zbiornik wód podziemnych w zależności od położenia występują na głębokości 2-3 m w pobliżu dolin do ponad 10 m w rejonie grzbietów.

Wydajność poziomu bardzo zróżnicowana. Zależy nie tylko od porowatości i przepuszczalności, ale również od gęstości spękań tektonicznych. Do utworów o największej wydajności należy zaliczyć piaskowce i zlepieńce, a najmniejszej warstwy łupkowei hieroglifowe. Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP oraz w strefie wysokiej ochrony:

GZWP nr 445 warstw (F) Magura (Babia Góra) obejmującego południową część gminy,

GZWP nr 447 warstw (F) Godula (Beskid Mały) obejmującego północną część gminy

strefa OWO zbiornika GZWP nr 444 Dolina rzeki Skawy obejmująca jedynie ujściowe odcinki Stryszawki, Lachówki i Kurówki.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy odwadniany jest przez lewostronne dopływy Skawy – Stryszawkę i Tarnawkę oraz Pewlicę dopływ Koszarawy należący do dorzecza Soły. Głównym ciekiem jest Stryszawka, której długość wynosi 16,2 km, a powierzchnia dorzecza 139,7 km2. Największym dopływem jest Lachówka o długości 11,8 km i powierzchni dorzecza 78,4 km , do której uchodzą Kocońka (8,5 km długości) z Targoszówką (6,5 km długości) oraz Kurówna o długości 5,0 km.

Dno doliny Stryszawki i Lachówki w dolnych odcinkach częściowo uregulowane, wycięte jest w luźnym materiale, pokryte żwirami o różnej wielkości, które uruchamiane są jedynie podczas dużych wezbrań i powodzi.

Średnioroczny przepływ, który przyjmowany jest za podstawowy wskaźnik zasobów wód powierzchniowych wynosi 2,4 m3/s, maksymalny 103 m3/s, a minimalny 0,2 m3/s. Wahania stanu wody w rzece dochodzą do 3,5 m.

Stryszawka posiada asymetryczne dorzecze, z dobrze wykształconym lejem źródłowym. Lewostronne dopływy są dłuższe i zasobniejsze w wodę natomiast prowadzone są krótkie i mało zasobne w wodę. Północną część gminy odwadniają krótkie, mało zasobne prawostronne dopływy Tarnawki, natomiast w zachodniej części źródłowe potoki Pewlicy dopływ Koszarawy.

## Gleby.

Gleby gminy zaliczane są do gleb górskich. Są to gleby szkieletowe i grubokamieniste, brunatne i bielicowe, brunatne i bielicowe, gliniaste i ilaste, bielicowe, piaskowe, mady rzeczne.

Najbardziej rozpowszechnione i zajmujące największą powierzchnię we wszystkich miejscowościach gminy są gleby brunatne i bielicowe - gliniaste i ilaste. Poza Lachowicami, udział tych gleb w poszczególnych miejscowościach, szacunkowo wynosi co najmniej 75%. Szacuje się, że w Hucisku, Kukowie i Pewelce wszystkie gleby są glebami tego typu. Najsilniej zróżnicowana jest pokrywa glebowa na obszarze miejscowości Stryszawa, gdzie występują wszystkie cztery wyróżnione typy gleb.

W terenach podgórskich i górskich gminy Stryszawa pokrywa glebowa może być płytka i kamienista, co wynika z obecności twardszych, trudniej wietrzejących skał macierzystych w podłożu. Gleby tego terenu, częściej niż w innych, bardziej nizinnych obszarach, wypłukiwane przez opady atmosferyczne są zazwyczaj uboższe i bardziej kwaśne niż na niżu.

Rozmieszczenie poszczególnych typów gleb na obszarze gminy przedstawia się następująco:

Gleby brunatne i bielicowe zalegają głównie w terenach związanych z dolinami głównych, większych cieków oraz z przyległymi terenami. Występują w rejonie doliny Kocońki, a także w terenach leżących od niej w kierunku północnym. Omawiane gleby zajmują także tereny dolinne potoku Lachówka i jej głównych dopływów. Ponadto występują na znaczniejszych przestrzeniach usytuowanych na północ, zachód oraz na południowy-wschód od głównej doliny tego cieku. Występują ponadto w dolinie potoku Stryszawka oraz na terenach leżących na zachód i południe oraz na północny-wschód od doliny tego cieku.

Gleby szkieletowe i kamieniste zajmują stosunkowo niewielkie, lokalnie izolowane od siebie powierzchnie usytuowane przede wszystkim na terenach wyniosłości wykształconych pomiędzy dolinami poszczególnych cieków wodnych. Bardziej ciągły zasięg gleb tego typu występuje w północnej części terytorium gminy, obejmując miejscowości Krzeszów i Targoszów.

Gleby bielicowe zajmują jedynie stosunkowo niewielką powierzchnię usytuowaną od dolnego odcinka potoku Kocońka na południowy-wschód, obejmując końcowy odcinek potoku Lachówka i sięgając po dolinę Stryszawki.

Mady rzeczne związane są z najniżej położonymi częściami doliny potoku Stryszawka, po przyjęciu wód potoków Kocońka i Lachówka, w miejscowości Stryszawa. Zalegają tutaj dość wąskim pasem po obu brzegach Stryszawki.

Wartość bonitacyjna gleb jest stosunkowo niska. Zaledwie 1% powierzchni użytków rolnych zajmują gleby kl. III. Pozostałe to gleby IV, V i VI klasy. Około 9% owierzchni gruntów gminy stanowią nieużytki.

## Infrastruktura komunalna.

Na terenie gminy występuje mieszany charakter zabudowy – mieszkalna i zagrodowa z pojedynczymi obiektami usługowymi oraz centrum usługowym usytuowanym w centrum gminy. Ilość gospodarstw domowych wynosi 3283 (2904 mieszkań).Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 3,55.

Rozwój infrastruktury komunalnej gminy jest utrudniony w związku z dużą fragmentacją wsi i charakterystycznymi dla terenów górskich utrudnieniami terenowymi.  Budynki ogrzewane są paliwami stałymi – 67% za pomocą lokalnego centralnego ogrzewania, pozostałe budynki wyposażone są w ogrzewanie piecowe.

Ilość budynków na terenie gminy wyposażonych w wodociąg z sieci wynosi 393, co stanowi ok. 16,4% wszystkich budynków mieszkalnych na terenie gminy. Wodociągi lokalne zaopatrują w wodę 1929 budynków 80,3%.

Istnieje duża dysproporcja pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a odprowadzaniem ścieków z budynków. W kanalizację zbiorczą wyposażonych jest jedynie 59 budynków, co stanowi 2,5% ogólnej liczby budynków mieszkalnych. Długość sieci wodociągowej wynosi obecnie 28,5 km. Skanalizowanie całego obszaru Gminy planowane jest do roku 2010.

Na terenie Stryszawy działa oczyszczalnia ścieków (Qmax = 38,7 m3/d), na podstawie pozwolenia wodnoprawnego (decyzja nr 15/99 Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) z dnia 10.09.1999 r. ważnego do dnia 30.07.2004 r. Długość sieci kanalizacyjnej 2,2km. Osady z oczyszczalni wywożone są na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.

## Rolnictwo.

Łączna ilość gospodarstw rolnych na terenie gminy 1784. Przeważają gospodarstwa o pow. 1 – 5 ha. Ogółem na terenie gminy zlokalizowanych jest 2408 gospodarstw rolnych – 100% indywidualne. 1140 gospodarstw prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, 118 wyłącznie pozarolniczą. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Stryszawa wynosi 45,8 i odpowiada średniej wartości tego wskaźnika dla całego powiatu suskiego - 45,7 (woj. małopolskie: 67,4). Jednocześnie wskaźnik ten jest ogólnie wyższy niż w okolicznych gminach. Korzystniejszy wskaźnik posiadają jedynie Zembrzyce.

- Tabela - Powierzchnia i użytkowanie gruntów - 1*

- Sposób użytkowaniaObszar - [ha]

- POWIATStryszawa

- 6729311324

- Użytki rolne [%]

- Grunty orne31,421,8

- Sady0,50,1

- Łąki i pastwiska12,021,6

- Ogółem43,943,5

- Lasy [%]48,747,6

- Pozostałe grunty i nieużytki [%]7,38,9

* Na podstawie ogólnodostępnych informacji Starostwa Powiatowego.

Lesistość gminy wynosi 47,6% (1492 ha)powierzchni gminy, 21,8 % grunty orne, tyle samo łąki i pastwiska, co predysponuje tereny gminy do hodowlanego kierunku produkcji rolnej.

## Działalność gospodarcza.

Mieszkańcy gminy(poza rolnictwem) trudnią się handlem, usługami, w niewielkim stopniu działalnością gospodarczą.  Liczba zarejestrowanych w systemie REGON jednostek gospodarczych wynosi 540, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy wynosi 33,1. Największe znaczenie odgrywa tu produkcja wyrobów z drewna i mebli. Gros mieszkańców gminy zajmuje się produkcją zabawek drewnianych. Handlem 51 podmiotów, budownictwem 17 podmiotów, transportem i magazynowaniem 9 podmiotów.

Do głównych zakładów produkcyjnych na terenie gminy należą zakłady stolarskie:

„Stolmax” spółka z o.o. Stryszawa 287 C,

„Import Export  K. Pacyga  ” Kuków 86A.

Dzięki warunkom środowiskowymi, wyznaczonym wielu szlakom turystycznym na terenie gminy obecnie działa 7 gospodarstw agroturystycznych . Władze gminy Stryszawa planują docelowo przekształcenia gminy w Centrum Turystyki i Wypoczynku Rodzinnego.

## Dane demograficzne.

Liczba ludności Gminy wynosi 11 678 osób w tym 5761 mężczyzn i 5917 kobiet. Gęstość zaludnienia 102,4 osób/km2 . Przyrost naturalny wynosi 0,20/00.

- Ludność w podziale na wsie (procent ogólnej liczby mieszkańców):

- Stryszawa – ok. 5 000 osób (42,6%)

- Lachowice – 2 200 osób (18,5%)

- Krzeszów – 1 700 osób (14,5%)

- Kuków – 1 300 osób (11,1%)

- Kurów – 700 osób (5,8%)

- Pewelka – 350 osób (2,9%)

- Hucisko – 350 osób (2,9%)

- Targoszów – 300 osób (2,5%)

| - Struktura demograficzna Gminy.*Tabela - 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Przedział wiekuOgółemMężczyźni |  | - Kobiety |  |
| - 0 - 4663325 |  | - 338 |  |
| - 5 – 9766396 |  | - 370 |  |
| - 10 – 14964483 |  | - 481 |  |
| - 15 – 191056549 |  | - 507 |  |
| - 20 – 24872445 |  | - 427 |  |
| - 25 – 29838419 |  | - 419 |  |
| - 30 – 34737367 |  | - 370 |  |
| - 35 – 39800427 |  | - 373 |  |
| - 40 - 44851464 |  | - 387 |  |
| - 45 – 49760424 |  | - 336 |  |
| - 50 – 54692345 |  | - 347 |  |
| - 55 - 59485239 |  | - 246 |  |
| - 60 - 64469214 |  | - 255 |  |
| - 65 – 69528220 |  | - 308 |  |
| - 70 - 74499201 |  | - 298 |  |
| - 75 – 79355127 |  | - 228 |  |
| - 80 – 8420275 |  | - 127 |  |
| - 85 i więcej14141 | - 100 |  |  |
| - Razem116785761 |  | - 5917 |  |

- *Dane z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 rok.

W strukturze demograficznej gminy przeważają kobiety, co jest charakterystyczne dla obszarów wiejskich. Teren gminy zamieszkuje obecnie 3047 osób w wieku przedprodukcyjnym, 6651 osób w wieku produkcyjnymi (w tym w produkcyjnym mobilnym 4500 osób) i1980 osób w wieku poprodukcyjnym.

- Rys. 1 Ludność w podziale na ekonomiczne grupy wieku.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 76 osób w wieku nieprodukcyjnym w tym 62 mężczyzn i 91 kobiet. Na terenie gminy liczba bezrobotnych wynosi 764 osób w tym 394 mężczyzn i 370 kobiet.

# Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami.

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktura). Czynnikiem różnicującym skład odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa wraz ze sposobem ogrzewania. W strukturze zabudowy Gminy można wyróżnić dwa typy zabudowy jednorodzinna i zagrodowa z pojedynczymi obiektami usługowymi oraz centrum usługowym usytuowanym w centrum gminy.

Do oszacowania ilości odpadów komunalnych, z terenu Gminy, przyjęto podział odpadów wg źródeł, w których te odpady są generowane.

Podstawą do opracowania niniejszego rozdziału jest analiza uzyskanych danych z Urzędu Gminy ( podmiotów wytwarzających odpady, podmiotów zajmujących się zbieraniem i usuwaniem odpadów z terenów Gminy, władających składowiskami odpadów komunalnych odbierających odpady komunalne z analizowanego terenu).

Ponadto dane szacunkowe przyjęto na podstawie literatury fachowej, Krajowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

## Dane dotyczące wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych.

W związku z tym, iż zebrane informacje na temat gospodarki odpadami nie odzwierciedlają stanu faktycznego i dotyczą tylko odpadów zebranych z terenu Gminy ilość odpadów wytworzonych na analizowanym terenie oszacowano. Należy wyraźnie rozróżnić ilość odpadów wytworzonych i wywiezionych. Ilość odpadów wytworzonych odnosi się do odpadów rzeczywiście wytwarzanych, ilość odpadów zbieranych przeważnie znacznie różni się od ilości odpadów wytworzonych. Mała ilość odpadów, lub ich brak sugeruje iż są one wykorzystywane „u źródła”, lub ich sposób zagospodarowania jest niezgodny z obowiązującymi przepisami (np. spalanie w nieprzystosowanych do tego paleniskach), mogą też trafiać do środowiska w sposób niekontrolowany (np. dzikie wysypiska).

Zgodnie z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wyodrębniono następujące strumienie odpadów (przyjęte za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego):

Mając na uwadze konieczność uwzględnienia w niniejszym planie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych dla poszczególnych strumieni odpadów przyjęto podział odpadów komunalnych na 18 następujących strumieni:

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji /odpady organiczne  roślinne, odpady organiczne zwierzęce, inne odpady organiczne/,

2) odpady zielone,

3) papier i tektura /nieopakowaniowe/,

4) opakowania z papieru i tektury,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) tworzywa sztuczne /nieopakowaniowe/,

7) opakowania z tworzyw sztucznych,

8) odpady tekstylne,

9) szkło /nieopakowaniowe/,

10) opakowania ze szkła,

11) metale,

12) opakowania z blachy stalowej,

13) opakowania z aluminium,

14) odpady mineralne,

15) drobna frakcja popiołowa,

16) odpady wielkogabarytowe,

17) odpady budowlane,

18) odpady niebezpieczne.

## Aktualnie funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami.

Funkcjonujący system zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy oparty jest o  „Rejonową Sortownię i Składowisko Odpadów Komunalnych” z Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a, 34 – 200 Sucha Beskidzka. Zakład działa na podstawie decyzji (ŚR. II.ED.6622/17/03) z dnia 8 sierpnia 2003 . Na teren zakładu odpady dostarczane są  przez uprawnione jednostki wyznaczone przez gminę.

Z terenu gminy odbierane są :

niesegregowane odpady komunalne - gromadzone w workach - odbiór odpłatny

odpady segregowane makulatura, szkło, tworzywa sztuczne – gromadzone w pojemnikach IGLOO o poj. 1,5 m3 (24 komplety x 3 sztuki – własność „Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych” w Suchej Beskidzkiej) - odbierane nieodpłatnie,

odpady wielkogabarytowe i budowlane według zgłoszeń,

osady ściekowe z oczyszczalni ścieków.

Od roku 2003 na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych. Odpady z selektywnej zbiórki odbierane są co 21 dni, a odpady zmieszane w zależności od zgłoszenia. Wszystkie odpady są ważone (waga samochodowa – elektroniczna typu „SCHENK”) oraz rejestrowane w systemie „Tipex – Win”.

Odpady zebrane z terenu gminy po uprzednim dosortowaniu unieszkodliwiane są poprzez składowanie.

Z terenu gminy w roku 2003 ( luty – grudzień) zebrano:

1 036, 30 Mg odpadów zmieszanych ( 23 03 01),

35, 10 Mg surowców wtórnych w tym:

makulatur, 35, 10 Mg ( 19 12 01) ,

tworzywa sztuczne  - 3,5 Mg) ( 19 12 04),

szkło – 22,8 Mg , ( 19 12 05)

łącznie 10 71,4  Mg odpadów komunalnych.

Wskaźnik generowania odpadów na terenie gminy Stryszawa (masowy) - wynosi - 91,75 kg/M/rok.

Ilość zbieranych odpadów wzrasta w okresach sezonu turystycznego (II, III kwartał roku), co związane jest ruchem turystycznym na terenie gminy. Obecnie tworzone plany gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach ich powstawania posługują się wskaźnikami ogólnie przyjętymi. Dane będzie można sprecyzować po zbadaniu morfologii odpadów zbieranych i deponowanych na składowisku. Na terenie gminy Stryszawa brak systemowych rozwiązań dotyczących zbiórki odpadów niebezpiecznych.

System usług w zakresie zbierania  i usuwania odpadów komunalnych z terenu Gminy zdefiniowano jako usługi bezpośredniego zbierania odpadów, polega on na regularnej usłudze zbierania odpadów komunalnych przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów.

Odpowiedzialna za zorganizowanie i właściwe funkcjonowanie systemu jest Gmina. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych obejmuje cały jej teren. System jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na analizowanym terenie, a także dla instytucji oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. Firma świadcząca usługi w zakresie zbierania i usuwania odpadów korzysta ze  znormalizowanego sprzętu do gromadzenia odpadów.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy określono na podstawie liczby ludności zamieszkującej obecnie Gminę w oparciu o wskaźniki nagromadzenia odpadów przyjętych za planami gospodarki odpadami wyższego rzędu (tabela 1) wynosi ona 2604 Mg.

| Szacunkowa ilośćWskaźniki generowania strumieniTabela odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy (2003r. ) [Mg/rok] odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich dla roku 2002. 3 |  |
| --- | --- |
| - Lp.Strumień odpadów komunalnych[kg/M/r] |  |
| - 1.Odpady kuchenne ulegające biodegradacji22,11 | - 258 |
| - 2.Odpady zielone4,16 | - 49 |
| - 3.Papier i tektura (nieopakowaniowe)10,64 | - 124 |
| - 4.Opakowania z papieru i tektury15,43 | - 180 |
| - 5.Opakowania wielomateriałowe1,73 | - 20 |
| - 6.Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)21,03 | - 246 |
| - 7.Opakowania z tworzyw sztucznych6,77 | - 79 |
| - 8.Tekstylia4,65 | - 54 |
| - 9.Szkło (nieopakowaniowe)1 | - 12 |
| - 10.Opakowania ze szkła18,3 | - 214 |
| - 11.Metale4,55 | - 53 |
| - 12.Opakowania z blachy stalowej1,63 | - 19 |
| - 13.Opakowania z aluminium0,47 | - 5 |
| - 14.Odpady mineralne13,25 | - 155 |
| - 15.Drobna frakcja popiołowa40,28 | - 470 |
| - 16.Odpady wielkogabarytowe15 | - 175 |
| - 17.Odpady budowlane40 | - 467 |
| - 18.Odpady niebezpieczne2 | - 23 |
| - Razem223,592604 |  |

- * Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy (2003 rok). Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg . Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik, 2002).

| Tabela 4 | - Charakterystyka ilościowa odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Źródła powstawania odpadów komunalnych* |  | - Przyjęty wskaźnik nagromadzenia - [kg/M/rok] | - Ilość odpadów - [Mg/rok] |
|  | - Odpady z gospodarstw domowych | - 116 | - 1355 |
|  | - Odpady z obiektów infrastruktury | - 45 | - 526 |
|  | - Odpady wielkogabarytowe | - 15 | - 175 |
|  | - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | - 40 | - 467 |
|  | - Odpady z ogrodów i parków | - 5 | - 58 |
|  | - Odpady z czyszczenia ulic i placów | - - | - 0 |
|  | - Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | - 2 | - 23 |
|  | - Razem | - 223 | - 2604 |

- * Na podstawie wskaźników z planów gospodarki odpadami wyższego rzędu.

- Obliczenia dotyczące szacunkowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oparto głównie na założeniach przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (październik, 2002).

| - Tabela - 5 * | - Skład morfologiczny odpadów komunalnych - powstających na terenie gminy Stryszawa według źródeł powstawania - (2003 rok) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odpadów |  | - Odpady z - gospodarstw domowych |  | Odpady z obiektów infrastruktury |  |
|  |  | - Wskaźnik - [%] | - Ilość odpadów - [Mg] | - Wskaźnik - [%] | - Ilość odpadów - [Mg] |
| - odpady organiczne pochodzenia roślinnego |  | - 13 | - 176 | - 10 | - 53 |
| - odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego |  | - 1 | - 14 | - - | - - |
| - inne odpady organiczne |  | - 2 | - 27 | - - | - - |
| - papier i tektura |  | - 13 | - 176 | - 30 | - 158 |
| - tworzywa sztuczne |  | - 13 | - 176 | - 30 | - 158 |
| - materiały tekstylne |  | - 3 | - 41 | - 3 | - 16 |
| - szkło |  | - 8 | - 108 | - 10 | - 53 |
| - metale |  | - 4 | - 54 | - 5 | - 26 |
| - odpady mineralne |  | - 10 | - 136 | - 5 | - 26 |
| - frakcja drobna (< 10 mm) |  | - 33 | - 447 | - 7 | - 37 |
| - Razem: |  | - 100 | - 1355 | - 100 | - 526 |

- * Na podstawie wskaźników przyjętych za planów gospodarki odpadami wyższego rzędu.

Biorąc pod uwagę specyfiką Gminy można przyjąć mniejszą szacunkową ilość wytworzonych odpadów o odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone, które wykorzystywane są w przeważającej mierze „u źródła”(kompostowane lub wykorzystywane do skarmiania zwierząt) ilość odpadów wytwarzanych jest szacowana, a zbieranych opiera się na danych od odbiorców odpadów i wytwarzających odpady. Papier, tektura, odpady opakowaniowe, tekstylia , w części spalane lub wykorzystywane „u źródła”; odpady niebezpieczne ,m.in. ze względu na niską świadomość ekologiczną mieszkańców (problem w skali całego kraju), gromadzone są z innymi odpadami komunalnymi lub spalane; odzysk odpadów segregowanych wynosił ok. 4 % ogólnej masy odpadów.

Firma odbierająca komunalne odpady z terenu gminy wyraźnie wykazuje ich ilość znacznie wzrasta w okresach kwartału II i III,  co związane jest ze wzmożonym ruchem turystycznym. Ponadto od firm działających na terenie gminy zebrano 57, 600 Mg odpadów.

## Odpady niezebrane.

Odpady niezebrane stanowią część odpadów wytworzonych. Obecnie, w skali kraju stanowią one ok. 10% wszystkich odpadów. Sytuacja wygląda dużo gorzej na terenach wiejskich zwłaszcza, pod względem objęcia mieszkańców systemem zbiórki odpadów. Na terenie Gminy 100 % gospodarstw objęta jest zorganizowanym systemem zbiórki odpadów. Należ jednak stale pamiętać iż ilość odpadów wytworzonych jest jedynie szacowana. Ponadto nie wszystkie odpady niezebrane trafiają do środowiska, część z nich wykorzystywana jest „u źródła”. Ilość wytwarzanych odpadów zależy również od gospodarności i zamożności mieszkańców gminy.

Na terenie omawianej gminy oszacowana ilość odpadów wytworzonych wynosi 2 604 Mg, a zebranych 1 071,4  Mg. Odpady zebrane stanowią 41,1% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych z terenu gminy.

W ramach programu „Czysta Gmina” zinwentaryzowano i oznaczono miejsca nielegalnego składowania odpadów. Poza bieżącą likwidacją „dzikich składowisk” organizowane są również działania akcyjne („Sprzątanie Gminy”) angażujące gminną społeczność i edukacyjne na ten temat.

## Odpady z oczyszczania ścieków.

Źródłem odpadów z oczyszczania ścieków jest działająca na terenie gminy Stryszawy oczyszczalnia ścieków (Qmax = 38,7 m3/d).

Oczyszczalnia składa się z:

osadnika wstępnego trzykomorowego,

złoża biologicznego typu BIOCLER B150 z osadnikiem pod złożem,

złoża biologicznego typu BIOCLER B115 z osadnikiem pod złożem,

stopnia chemicznego K ,9,

pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych,

studzienki awaryjnej na wysokie stany wody,

rurociągów technologicznych między obiektowych i studzienek.

Stan aktualny ( unieszkodliwianie – D5)

Obecnie gmina skanalizowana jest tylko w 3%, ilość powstających osadów jest niewielka. Osady z oczyszczalni wywożone są na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej – rocznie ok. 18 Mg. Tam składowane są na poletkach osadowych i wykorzystywane są  do celów rekultywacyjnych na składowisku Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej.

RS i SOK posiada zgodę na odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych jako warstwy inertnej na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Osady ściekowe z poszczególnych źródeł transportowane są do RS i SOK transportem odbiorców zewnętrznych.

W chwili obecnej zakupiono i przystąpiono do rozruchu prasy do odwadniania osadów przy oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej.

## Odpady opakowaniowe.

- Poniżej przedstawiono szacunkową  ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy:

| Szacunkowa ilość Wskaźniki generowania strumieni odpadów opakowaniowych dla obszarówTabela odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy (2004) wiejskich dla roku 2000 [kg/M/r]*. 6* |  |
| --- | --- |
| Lp.Strumień odpadów komunalnychWskaźnik [kg/M/r] | Ilość [Mg/rok] |
| Opakowania z papieru i tektury 15,43 | 180 |
| Opakowania wielomateriałowe 1,73 | 20 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych 6,77 | 79 |
| Opakowania ze szkła 18,3 | 214 |
| Opakowania z blachy stalowej 1,63 | 19 |
| Opakowania z aluminium 44,92 | 184,4 |
| Razem 44,33 | 517 |

- * Na podstawie wskaźników przyjętych za planów gospodarki odpadami wyższego rzędu.

- Ponadto na terenie gminy odpady opakowaniowe wytwarzane są w związku z działalnością gospodarczą. W zakładach na terenie gminy Stryszawa w roku 2003 wytworzono:

- 1. Zakład stolarski Krzysztof Pacyga:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury –(R5)10 Mg

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych –(R5)5 Mg

- 2. STOLMAX Spółka z o.o.:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury (R5)– 1, 932 Mg

- 15 01 04 opakowania z metali  - (R4)0,1 Mg

Niezbędny poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej z dnia 11 maja 2001 roku.

- Stan aktualny (odzysk  -R4, R5)

Na terenie gminy odpady opakowaniowe odzyskiwane i zbierane są w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (rok 2003 - 517 Mg) i odbierane nieodpłatnie przez Rejonową Sortownię i Składowisko Odpadów Komunalnych” z Suchej Beskidzkiej (R5). Odpady opakowaniowe wytwarzane w wyniku działalności gospodarczej (rok 2003 - 17, 032 Mg) zbierane są selektywnie i przekazywane upoważnionym do ich odbioru podmiotom .

## Odpady powstające na terenie gminy w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak szczegółowych informacji na temat odpadów innych niż komunalne powstających na terenie Gminy w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie gminy brak zakładów przemysłowych.

Do głównych zakładów produkcyjnych na terenie gminy należą zakłady stolarskie:

„Stolmax” spółka z o.o. Stryszawa 287 C,

„Import Export  K. Pacyga  ” Kuków 86A.

Wszystkie wytwarzane przez wyżej wymienione firmy odpady zagospodarowywane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

| - Zestawienie informacji o odpadach wytworzonych w wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy Stryszawa (2003)Tabela - 7* |  |
| --- | --- |
| - kodRodzaj odpaduIlość - [Mg] | - Wytwórca |
| - 16165,5903 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, - płyta wiórowa i fornir inne - niż wymienione w 03 01 04 | - „Stolmax” spółka z o.o., - „Import Export K. Pacyga” |
| - 1, 6908 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów - zawierające rozpuszczalniki organiczne - lub inne substancje niebezpieczne | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - 15 01 01Opakowania z papieru i tektury1,932 | - „Stolmax” spółka z o.o., - „Import Export K. Pacyga” |
| - 15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych5,0 | - „Import Export K. Pacyga” |
| - 15 01 04Opakowania z metali0,1 | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - 16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe0, 132 | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - 0,00120 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne - odpady zawierające rtęć | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - 57,60020 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych - służących do gromadzenia nieczystości | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - 57, 60020 03 99Odpady komunalne niewymienione - w innych podgrupach | - „Stolmax” spółka z o.o., |
| - Razem 16230,22 Mg, w tym odpady niebezpieczne - 1,691Mg |  |

- * Na podstawie informacji z firm produkcyjnych z terenu gminy prowadzących uregulowaną gospodarkę odpadami.

Trudno ustalić ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy związanych z działalnością gospodarczą ponieważ zarejestrowane na terenie firmy i zakładów usługowych w większości prowadzą działalność na terenie całego kraju. Brak informacji na temat ilości wytwarzanych przez nie odpadów. Należy domniemywać iż odpady te, to przede wszystkim odpady lakiernicze, szlamów z mycia podwozi, użytecznych chemikaliów, z hodowli i przetwórstwa mięsa, agrochemikaliów, odpadów zaolejonych, i innych,. które w sposób niekontrolowany mogą trafiać do środowiska.

Bioodpady wytwarzane na tym terenie są kompostowane lub przekazywane prywatnym odbiorcom.

## Odpady niebezpieczne

Obecnie na terenie Gminy nie prowadzi się zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze ogólnego strumienia odpadów komunalnych. Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w 2004 roku wynosi ok. 23 Mg .

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury są obecnie kierowane wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej.

Wśród dużej grupy odpadów niebezpiecznych należy szczególnym sposobem postępowania objąć: odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, pestycydy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane pojazdy samochodowe, odpady medyczne i weterynaryjne i odpady zawierające azbestowe.

### Odpady azbestowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów odpadom zawierającym azbest nadano następujące kody:

- 06 13 04	odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81	odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09	odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

- 15 01 11	opakowania z metali zawierające niebezpieczne , porowate elementy

- wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 02 12	zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01	materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05	materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne;

- Ustawa o odpadach,

- Ustawa prawo ochrony środowiska,

- Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych,

- rozporządzenia wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895 z 1998 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 1998 r.).

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku.

Zgodnie z tym programem, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

- Stan aktualny.

Na terenie Gminy nie była przeprowadzona inwentaryzacja odpadów azbestowych. Gmina, na wniosek zainteresowanych dopłaca do transportu i składowania na przystosowanym i przeznaczonym dla tego rodzaju odpadów składowisku.

W dalszej części opracowania podano wykaz firm posiadających zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na zbieranie tego typu odpadów z terenu omawianej Gminy.

### Odpady zawierające PCB

Ze względu na swoje właściwości PCB (ciecze niepalne, o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych, odporne na działanie odczynników chemicznych) znalazły liczne zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły być wykorzystane.

PCB były szeroko stosowane jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

- płyny hydrauliczne,

- dodatki do farb i lakierów,

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

- środki konserwujące i impregnujące.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku.

- Stan aktualny

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 roku (Dz. U. 96 poz. 860) podmioty gospodarcze zobligowane były do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5 dm3 (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 roku i przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Według informacji z Urzędu Gminy w na omawianym terenie nie była przeprowadzona inwentaryzacja potencjalnych źródeł  odpadów zawierające PCB będących w nadzorze Wójta Gminy.

## Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć. Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna ilość baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie jest deponowana na składowiskach odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06 (Baterie i akumulatory).

W tej podgrupie wyszczególniono następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

16 06 01	Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03	Baterie zawierające rtęć

16 06 06	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

Baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01) stanowią około 90% całkowitej ilości zużytych baterii i akumulatorów. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są podmioty gospodarcze (głównie branża transportowa) oraz indywidualni użytkownicy samochodów. Pozostałe ilość akumulatorów ołowiowych to źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej urządzeń w energetyce, telekomunikacji, górnictwie oraz źródła zasilania wózków akumulatorowych, transporterowych, podnośników itp.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (16 06 02)

wielkogabarytowe są wykorzystywane jako źródło prądu stałego do podtrzymywania napięcia m. in. w następujących działach gospodarki: górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie, czy hutach. Akumulatory te charakteryzują się długą żywotnością 
(ok. 10-12 lat).

małogabarytowe są wykorzystywane głównie w telefonach bezprzewodowych oraz komórkowych sprzedawanych w latach 1995-2000.

Baterie zawierające rtęć (16 06 03) były stosowane w Polsce jeszcze w połowie lat 90’tych. Obecnie firmy produkujące baterie pierwotne nie stosują rtęci.

Elektrolit z baterii i akumulatorów (16 06 06) zasadowych niklowo-kadmowych powstaje w kopalniach węgla podczas okresowej wymiany elektrolitu z baterii zasilającej górnicze lampy oświetleniowe.

- Stan aktualny

Na terenie Gminy odpady tego typu nie są wydzielane z ogólnego strumienia odpadów komunalnych i wraz z innymi trafiają na składowisko w Suchej Beskidzkiej. Z firm prowadzących działalność na terenie gminy tylko firma Stolmax” spółka z o.o., w informacji o wytwarzanych odpadach wykazała 0,132 Mg odpadów o kodzie 16 06 01*

- Zezwolenie na odbiór baterii i akumulatorów posiada działający na terenie gminy „Sklep motoryzacyjny Jerzy Duś” Stryszawa 23, 34-205 Stryszawa oraz  Zakład Handlowy Agata Kachel Stryszawa 20 B, 34-232 Lachowice

## Odpady medyczne i weterynaryjne.

Odpady medyczne są to odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia. Odpady z opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych strumieni :

odpadów komunalnych

niebezpiecznych odpadów medycznych (m.in. igły do strzykawek, części ciała i organy ludzkie, odpady zakaźne, zużyte substancje chemiczne i leki)

Podstawowym obciążeniem odpadów medycznych zaliczanych do odpadów niebezpiecznych jest potencjalna obecność bakterii i wirusów chorobotwórczych, wynikająca z ich styczności z pacjentami, jednostek służby zdrowia, oraz niejednokrotnie toksyczny a czasem promieniotwórczy charakter zużywanych w terapii środków.

W placówkach służby zdrowia powstają odpady związane z:

wykonywaniem czynności medycznych bezpośrednio na organizmie ludzkim (tzw. odpady specyficzne),

bytowaniem człowieka (odpady komunalne),

eksploatacją kotłowni przyszpitalnych oraz spalarek lub zakładów unieszkodliwiania odpadów (żużle, popioły lotne, zżużlone szkło).

Odpady medyczne dzieli się na trzy grupy różniące się nieco od klasyfikacji odpadów

cytowanej powyżej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

odpady bytowo-gospodarcze , składowane na składowiskach komunalnych:

typowe odpady bytowo – gospodarcze pochodzące z pomieszczeń administracyjnych, zaplecza warsztatowego i służb technicznych,

odpady bytowe z oddziałów (przychodni) niezabiegowych,

odpadki powstałe przy wstępnej obróbce surowców żywnościowych w obrębie kuchni i resztki pokarmowe z oddziałów niezakaźnych.

odpady specyficzne – które powinny być unieszkodliwiane termicznie:

(odpady specyficzne, zakażone drobnoustrojami)

zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, inny sprzęt i materiały medyczne i laboratoryjne, odpady z oddziałów chirurgicznych, sal operacyjnych i porodowych, tkanki pobrane do badań laboratoryjnych, amputowane części ciała, zwłoki zwierząt doświadczalnych, odpady posekcyjne,

wszystkie odpady z oddziału (szpitala) zakaźnego, łącznie z bytowymi i resztkami pokarmowymi,

odpady bytowe pochodzące z oddziałów szpitalnych zabiegowych (są to odpady potencjalnie zakażone),

pozostałości leków cytostatycznych ze sprzętem i bielizną używaną przy ich podawaniu,

przeterminowane leki, opakowania po lekach.

Wymienione odpady stanowią znaczne zagrożenie infekcyjne ze względu na bezpośredni kontakt z chorymi i ich wydzielinami. Wymagają one izolowania od otoczenia już w miejscu powstawania, zapewnienia odpowiednich warunków przemieszczania na terenie zakładu, zastosowania skutecznych metod unieszkodliwiania.

odpady specjalne zagospodarowywane wg . odrębnych przepisów:

odpady radioaktywne (szczególnie z szpitali onkologicznych),

zużyte diagnostyki izotopowe,

substancje toksyczne ( w tym środki dezynfekujące),

zużyte oleje,

substancje chemiczne nie nadające się do spalania ze względów bhp,

przeterminowane leki i opakowania po nich,

zużyte rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne,

odpady srebronośne,

zużyte baterie,

uszkodzone termometry rtęciowe i zużyte świetlówki.

Odpady te stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska i wymagają specjalnych metod gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania. Odpady radioaktywne powstają w niewielkich ilościach, a postępowanie z nimi odbywa się wg . obowiązującego prawa i instrukcji Instytutu Radiacji.

Każda z tych grup odpadów medycznych wymaga odpowiedniego sposobu gospodarowania co jest regulowane wewnętrznymi, resortowymi poleceniami, przekazywanymi lekarzom wojewódzkim oraz państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym sprawującym kontrolę ich wykonania.

- Stan aktualny

Źródłem tego typu odpadów na terenie gminy są trzy placówki w Stryszawie, Krzeszowie, i Lachowicach. Odpady medyczne powstające na terenie gminy zbierane są przez ZOZ Sucha Beskidzka i przekazywane do termicznego unieszkodliwiania odpadów poszpitalnych poza terenem powiatu.

Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych i stanowią często zagrożenie sanitarne (są zaliczane do odpadów niebezpiecznych). Brak informacji na temat ilości odpadów weterynaryjnych na terenie gminy. Odpady weterynaryjne odbierane są przez firmy posiadające stosowne zezwolenia i unieszkodliwiane poza terenem powiatu

## Pojazdy wycofane z eksploatacji

Samochód po zakończeniu użytkowania staje się odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane. W związku z powyższym zużyte lub nie nadające się do użytku samochody powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela firmom posiadającym uprawnienia wojewody do demontażu samochodów i do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na składowiskach.

- Stan aktualny

Brak informacji na temat ilości wycofanych z eksploatacji pojazdów znajdujących się na terenie gminy.

## Oleje odpadowe

Oleje odpadowe należą do odpadów pochodzących ze źródeł bardzo rozproszonych. Na terenie Gminy oleje odpadowe pochodzą przede wszystkim z warsztatów samochodowych a także z firm transportowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oleje zostały zaklasyfikowane do grupy 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)):

- 13 01 – Odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 – Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

- 13 04 – Oleje zęzowe,

- 13 05 - Odpady z odwadniania olejów w separatorach,

- 13 07 – Odpady paliw ciekłych,

- 13 08 – Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach.

- Stan aktualny

Brak informacji na temat ilości tego rodzaju odpadów wytwarzanych na terenie Gminy.

## Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. Obecnie szacuje się, że ok. 90% zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest lokowane na składowiskach komunalnych bez prowadzenia wstępnej segregacji. Ze względu na niejednokrotnie nieprawidłowe uszczelnienie składowisk wiele związków toksycznych przenika do wód gruntowych. Głównym czynnikiem stwarzającym duże niebezpieczeństwo pod względem ekologicznym  jest zawartość w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym metali ciężkich, (tj. ołów, kadm, arsen, chrom i nikiel). Dodatkowo wybuchające na składowiskach niekontrolowane pożary są powodem emisji do środowiska substancji toksycznych, tj. dioksyn i furanów.

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powinna uwzględniać:

- selektywną zbiórkę,

- sortowanie, demontaż oraz przetwarzanie (recykling),

- odzysk lub unieszkodliwianie.

- Stan aktualny

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzą z gospodarstw domowych oraz od innych użytkowników,np. instytucje, biura, obiekty infrastruktury i handel. Na terenie Gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Pestycydy.

Zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) odpadom pestycydowym nadano następujące kody:

02 01 08 	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),

07 04 80 	Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 10 	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne).

Odpady te pochodzą z:

przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowano w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie.

- Stan aktualny.

Na terenie Gminy odpady pestycydowe powstawać mogą w związku z działalnością rolniczą. Brak informacji na temat ilości wytworzonych tego typu odpadów. Brak również mogilników zlokalizowanych na terenie gminy.

## Charakterystyka techniczno – organizacyjna systemów gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującymi obecnie na terenie gminy.

System usług w zakresie zbierania  i usuwania odpadów komunalnych z terenu Gminy zdefiniowano jako usługi bezpośredniego zbierania odpadów, polega on na regularnej usłudze zbierania odpadów komunalnych przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów.

Odpowiedzialna za zorganizowanie i właściwe funkcjonowanie systemu jest Gmina. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych obejmuje cały jej teren. System jest obowiązkowy dla wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na analizowanym terenie, a także dla instytucji oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

## Usuwanie odpadów zawierających azbest i inne odpady niebezpieczne:

Zgodnie z Ustawą o odpadach posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Transport odpadów niebezpiecznych powinien się odbywać z zachowaniem następujących przepisów:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 roku w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 14, poz. 141),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, poz. 609).

Zgodnie z ww. aktami prawnymi przy przewozie materiałów niebezpiecznych obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy ADR z 1999 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 287).

Wszystkie odpady niebezpieczne powinny być poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia (w tym poprzez składowanie) w instalacjach własnych lub w specjalistycznych instalacjach zewnętrznych.

## Firmy posiadające stosowne zezwolenia Starosty Suskiego na usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu suskiego:

- PPHU Grama os Generała Stanisława Maczka 17/5, 37-100 Łańcut

odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (sorbenty, czyściwo, gruz, drewno, tworzywa sztuczne, kable, materiały izolacyjne, konstrukcyjne, materiały poremontowe), odpady azbestowe, odpady asfaltowe i smołowe;

- Keram  Marek Sówka ul. Balonowa 23/10, 54-129 Wrocław

- osady i szlamy zaolejone, czyściwo, odpady zanieczyszczone ropą naftową;

- AWAS SERWIS ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa

- osady i szlamy zaolejone, odpady olejowe;

- Serwis Kraków  ul Olszanicka 38, 30-241 Kraków

- szlamy olejowe, zużyte oleje, odpady po produktach naftowych, świetlówki, czyściwo, urządzenia elektryczne i elektroniczne, osady ściekowe;

- Separator serwis ul Gen. Okulickiego 4, 05 -500 Piaseczno

- zużyte akumulatory i baterie;

- FHU  A-CAR Marcin Mucek ul W. Goetla 23, 34 -200 Sucha Beskidzka

- odpady olejowe, – zużyte akumulatory i baterie;

- Sklep motoryzacyjny Jerzy Duś Stryszawa 23, 34-205 Stryszawa

- zużyte akumulatory i baterie;

- Stacja paliw  Statoil L.J.M.E. Zadora Białka  34-220 Maków Podhalański

- zużyte akumulatory i baterie;

- Zakład Handlowy Agata Kachel Stryszawa 20 B, 34-232 Lachowice

- zużyte akumulatory i baterie;

- Kombud Franciszek Kowalczyk, Łętownia

- zużyte akumulatory i baterie;

- ZOZ Sucha Beskidzka – odpady medyczne.

## Firmy posiadające stosowne zezwolenia na odbiór odpadów zawierających azbest z terenu powiatu suskiego w tym z terenu gminy Stryszawa.

Zakład Remontowo Budowlany Maciej Adryn  ul. Piłsudskiego  776, 32-555  Zagórze materiały izolacyjne zawierające azbest 	                               17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- PPH Grama os. Generała Stanisława Maczka 17/5 37-100 Łańcut

- materiały izolacyjne zawierające azbest 	17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- Zakład ogólnobudowlany Danuta  i Piotr Gawlik  ul. Kresowa 27  43-300 Cieszyn materiały izolacyjne zawierające azbest 	17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- Energoprzem ul. Rzemieślnicza 1a 30-420 Kraków

- materiały izolacyjne zawierające azbest 	17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- Caro ul. Bohaterów  Monte Cassino 4/12  22-400 Zamość

- materiały izolacyjne zawierające azbest 	17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- odpady z betonu gruzu zawierające substancje niebezpieczne	17 01 06

- Ragar os 1000-lecia 35/16 31-610 Kraków

- materiały izolacyjne zawierające azbest 	17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05

- Kombud Franciszek Kowalczyk Łętownia 378

- materiały izolacyjne zawierające azbest 	                               17 06 01

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest	                               17 06 05

## Instalacje do odzysku odpadów zlokalizowane na terenie gminy Stryszawa.

Na terenie gminy działa instalacja do unieszkodliwiania odpadów drzewnych na terenie zakładu  Import Export Krzysztof Pacyga Krzeszów [proces unieszkodliwiania odpadów  (D 10)].

Ilość odpadów poddana odzyskowi, kod 03 01 05 – ok. 1600 Mg/rok.

Proces odzysku polega na spalaniu odpadów drzewnych w instalacji, która składa się z następujących urządzeń:

linie do odciągu trocin i pyłu drzewnego z maszyn do obróbki drewna,

instalacja do transportu pneumatycznego odpadów,

silos na odpady,

kocioł do spalania odpadów drzewnych.

Inwestor planuje modernizację powyższej instalacji.

# Prognozy.

## Prognozy zmian ilościowych odpadów.

Wraz ze wzrostem produkcji i konsumpcji dóbr materialnych wzrasta obciążenie środowiska odpadami zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi. Na ilość wytwarzanych odpadów, oprócz czynnika demograficznego, bezpośredni wpływ ma poziom życia społeczeństwa. Ponadto będą miały wpływ takie czynniki jak świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz restrukturyzacja przemysłu.

Przy prognozowaniu ilości odpadów uwzględniono: czynnik demograficzny, poziom życia społeczeństwa, świadomość ekologiczna społeczeństwa, zmiany w sektorze gospodarczym.

Poniżej zostaną omówione poszczególne aspekty:

## Prognoza demograficzna.

Stan i struktura ludności wynika z jednej strony ze stanu i struktury ludności w okresach poprzednich, a z drugiej strony z realizacji zjawisk i procesów rozwoju demograficznego takich jak: dzietność, umieralność, migracje wewnętrzne i zagraniczne. Rzeczywisty przebieg tych zjawisk i procesów jest związany ze strukturą ludności oraz fluktuacją wyżów i niżów demograficznych, a także oddziaływaniem na nie innych czynników ekonomiczno-społecznych takich jak: ogólny stan zamożności, sytuacja na rynku pracy, ogólny stan zdrowia ludności i dostęp do opieki zdrowotnej, a także zmiany obyczajów w sferze rodzinnej wpływające na poziom dzietności i wiek matek rodzących dzieci.

Liczebność ludności w wieku produkcyjnym będzie ulegać niewielkiemu wzrostowi dopiero w perspektywie nastąpi wyraźne odwrócenie tendencji spadkowej. Przyrost ludności w wieku produkcyjnym spowodowany będzie wchodzeniem w wiek produkcyjny uczniów szkół średnich.

Prognoza demograficzna dla Gminy opracowana została w oparciu o przyjęte następujące założenia: zahamowanie spadkowego trendu urodzeń w związku ze wzrostem urodzeń dzieci przez kobiety wyżu demograficznego lat 80-tych, obniżenie dzietności kobiet, spadek umieralności i przedłużenie przeciętnego okresu trwania życia, niskie saldo migracji wewnętrznych, ujemne saldo migracji zagranicznych.

Przewiduje się spadek liczebności dzieci w wieku szkolnym, co najmniej do 2005 roku, ponowne zdynamizowanie przyrostu po 2010.

| * Opracowano na podstawie prognoz z „Planów..” wyższego rzędu Tabela 8* | Prognoza zmian ilości mieszkańców Gminy na lata 2004-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 11678 | 11697 | 11706 | 11706 | 11706 | 11706 | 11706 | 11706 | 11716 | 11716 | 11716 | 11716 | 11716 |

Przedstawione prognozy wskazują, że w najbliższych kilku latach następować będzie systematyczny, bardzo niewielki wzrost ilości mieszkańców gminy. Zgodnie z nimi liczba mieszkańców Gminy w 2015 roku wynosić będzie ok. 11 716 osób co oznacza przyrost ludności o (ok. 3%) w stosunku do roku 2003, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada wzrost liczby mieszkańców powiatu suskiego o ok. 2,6%.

## Poziom życia społecznego.

Przewiduje się, że wskaźnik nagromadzenia odpadów bytowych oraz odpadów z handlu, usług, rzemiosła, drobnej wytwórczości utrzyma się na tym samym poziomie, co obecnie lub nieznacznie wzrośnie (choć nie ze wszystkich źródeł wytwarzania odpadów). Opinia taka wynika z faktu, że nie wystąpi w najbliższym czasie, przewidywany w latach poprzednich, wzrost zamożności społeczeństwa (bezrobocie, płatne usługi medyczne, większe wydatki na utrzymanie w stosunku do wzrostu płac). Władze gminy Stryszawa opracowały projekty i plany przekształcenia gminy w Centrum Turystyki i Wypoczynku Rodzinnego, w związku z tym można przewidywać wzrost ilości odpadów pochodzących z obsługi ruch turystycznego.

W związku z rolniczym charakterem Gminy możliwy jest jej rozwój w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością pozyskanie unijnych dopłat do rolnictwa w celu jego zaktywizowania.

Zmiany w ustawodawstwie z zakresu ochrony środowiska, „Ustawa o odpadach”, „Ustawa o opakowaniach i opłacie produktowej” wymuszą ograniczenie powstawania ilości odpadów. Ponadto wzrośnie nieznacznie odsetek ludzi starszych. Zjawisko to spowoduje znacznie większe zapotrzebowanie na usługi medyczne i usługi związane z opieką dla ludzi starszych, czego skutkiem będzie równocześnie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia, w okresie najbliższych dwudziestu lat.

## Świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Wizja lokalna wykazała iż świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy i właścicieli zakładów jest nie wysoka. Zdarza się, że odpady  są spalane w piecach nie przystosowanych do tego, odpady niebezpieczne umieszczane są w pojemnikach i kontenerach. Na analizowanym terenie istnieją dzikie wysypiska. Ponadto nie wszystkie gospodarstwa domowe objęte są zorganizowaną zbiórką odpadów.

W szeroko rozumianym interesie społeczności lokalnej jest zmiana takiego stanu rzeczy. Przewiduje się poprawę świadomości ekologicznej wymuszoną wprowadzeniem Planu gospodarki odpadami w życie.

## Odpady komunalne.

Biorąc powyższe prognozy pod uwagę można stwierdzić iż w następnych latach nastąpią zmiany w ilości wytwarzanych i odbieranych odpadów. Za planami gospodarki odpadami wyższego rzędu przyjęto prognozę procentowych zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.) i na podstawie tych danych przyjęto wskaźniki emisji odpadów komunalnych  dla Gminy. Tabela z prognozowaną ilością odpadów komunalnych dla Gminy podana została poniżej.

| - Nazwa strumienia odpadówWskaźniki emisji odpadów dla GminyTabela - [kg/M/rok]* - 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 2001-2005 | - 2006-2010 | - 2011-2014 |
| - Odpady zielone 4,24,3 |  | - 4,4 |
| - Papier i tektura (nieopakowaniowe)10,911,0 |  | - 11,0 |
| - Opakowania z papieru i tektury15,715,9 |  | - 15,9 |
| - Opakowania wielomateriałowe1,81,8 |  | - 1,8 |
| - Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)21,221,2 |  | - 20,8 |
| - Opakowania z tworzyw sztucznych6,86,8 |  | - 6,7 |
| - Tekstylia4,74,8 |  | - 4,8 |
| - Szkło (nieopakowaniowe)1,01,0 |  | - 1,1 |
| - Opakowania ze szkła19,319,7 |  | - 19,8 |
| - Metale4,64,6 |  | - 4,6 |
| - Opakowania z blachy stalowej1,61,6 |  | - 1,6 |
| - Opakowania z aluminium0,50,5 |  | - 0,5 |
| - Odpady mineralne13,313,4 |  | - 13,5 |
| - Drobna frakcja popiołowa39,538,3 |  | - 37,1 |
| - Odpady wielkogabarytowe15,915,9 |  | - 15,9 |
| - Odpady budowlane43,445,9 |  | - 49,0 |
| - Odpady niebezpieczne2,22,2 |  | - 2,2 |

- *Na podstawie wskaźników przyjętych za „Planami...” wyższego rzędu.

| - Tabela - 10 | - Oszacowane na podstawie wskaźników ilości odpadów komunalnych - w latach 2003 – 2015 wytwarzanych na terenie Gminy[Mg]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj odpadu | - 2003 | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - Odpady zielone | - 49,05 | - 49,13 | - 49,17 | - 50,34 | - 50,34 | - 50,34 | - 50,34 | - 50,34 | - 51,55 | - 51,55 | - 51,55 | - 51,55 | - 51,55 |
| - Papier i tektura (nieopakowaniowe) | - 127,29 | - 127,50 | - 127,60 | - 128,77 | - 128,77 | - 128,77 | - 128,77 | - 128,77 | - 128,88 | - 128,88 | - 128,88 | - 128,87 | - 128,87 |
| - Opakowania z papieru i tektury | - 183,34 | - 183,65 | - 183,79 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,29 | - 186,29 | - 186,28 | - 186,28 | - 186,28 |
| - Opakowania wielomateriałowe | - 21,02 | - 21,06 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,09 | - 21,09 | - 21,09 | - 21,09 | - 21,09 |
| - Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | - 247,57 | - 247,99 | - 248,17 | - 248,17 | - 248,17 | - 248,17 | - 248,17 | - 248,17 | - 243,70 | - 243,69 | - 243,69 | - 243,69 | - 243,69 |
| - Opakowania z tworzyw sztucznych | - 79,41 | - 79,54 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 78,50 | - 78,50 | - 78,50 | - 78,50 | - 78,50 |
| - Tekstylia | - 54,89 | - 54,98 | - 55,02 | - 56,19 | - 56,19 | - 56,19 | - 56,19 | - 56,19 | - 56,24 | - 56,24 | - 56,24 | - 56,24 | - 56,24 |
| - Szkło (nieopakowaniowe) | - 11,68 | - 11,70 | - 11,71 | - 11,71 | - 11,71 | - 11,71 | - 11,71 | - 11,71 | - 12,89 | - 12,89 | - 12,89 | - 12,89 | - 12,89 |
| - Opakowania ze szkła | - 225,39 | - 225,76 | - 225,93 | - 230,61 | - 230,61 | - 230,61 | - 230,61 | - 230,61 | - 231,98 | - 231,98 | - 231,98 | - 231,97 | - 231,97 |
| - Metale | - 53,72 | - 53,81 | - 53,85 | - 53,85 | - 53,85 | - 53,85 | - 53,85 | - 53,85 | - 53,89 | - 53,89 | - 53,89 | - 53,89 | - 53,89 |
| - Opakowania z blachy stalowej | - 18,68 | - 18,72 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,75 | - 18,75 | - 18,75 | - 18,75 | - 18,75 |
| - Opakowania z aluminium | - 5,84 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,86 | - 5,86 | - 5,86 | - 5,86 | - 5,86 |
| - Odpady mineralne | - 155,32 | - 155,58 | - 155,69 | - 156,86 | - 156,86 | - 156,86 | - 156,86 | - 156,86 | - 158,17 | - 158,17 | - 158,16 | - 158,16 | - 158,16 |
| - Drobna frakcja popiołowa | - 461,28 | - 462,05 | - 462,40 | - 448,35 | - 448,35 | - 448,34 | - 448,34 | - 448,34 | - 434,67 | - 434,67 | - 434,66 | - 434,66 | - 434,65 |
| - Odpady wielkogabarytowe | - 185,68 | - 185,99 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,29 | - 186,29 | - 186,28 | - 186,28 | - 186,28 |
| - Odpady budowlane | - 506,83 | - 507,67 | - 508,05 | - 537,32 | - 537,31 | - 537,31 | - 537,31 | - 537,30 | - 574,09 | - 574,09 | - 574,08 | - 574,07 | - 574,07 |
| - Odpady niebezpieczne | - 25,69 | - 25,73 | - 25,75 | - 25,75 | - 25,75 | - 25,75 | - 25,75 | - 25,75 | - 25,78 | - 25,78 | - 25,78 | - 25,77 | - 25,77 |

## Odpady opakowaniowe.

Prognozuje się następujące zmiany ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych:

| Generalnie (za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami) na terenie Gminy prognozuje się niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Jednak w przypadku planowanego rozwoju turystyki może nastąpić wzrost tego typu odpadów. - Tabela - 11 | - Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy. - [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj odpadu opakowaniowego | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - z papieru i tektury | - 183,34 | - 183,65 | - 183,79 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,29 | - 186,29 | - 186,28 | - 186,28 |
| - wielomateriałowe | - 21,02 | - 21,06 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,07 | - 21,09 | - 21,09 | - 21,09 | - 21,09 |
| - z tworzyw sztucznych | - 79,41 | - 79,54 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 79,60 | - 78,50 | - 78,50 | - 78,50 | - 78,50 |
| - ze szkła | - 18,68 | - 18,72 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,73 | - 18,75 | - 18,75 | - 18,75 | - 18,75 |
| - z blachy stalowej | - 5,84 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,85 | - 5,86 | - 5,86 | - 5,86 | - 5,86 |
| - z aluminium | - 183,34 | - 183,65 | - 183,79 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,13 | - 186,29 | - 186,29 | - 186,28 | - 186,28 |

## Osady ściekowe.

Prognozując ilość komunalnych osadów ściekowych powstających na terenie Gminy należy wziąć pod uwagę iż do roku 2010 planuje się skanalizowanie pozostałej części Gminy (obecnie 3%), w związku z tym w chwili obecnej trudno oszacować ilość wytwarzanych osadów. Obecnie ilość wytwarzanych osadów ściekowych z oczyszczalni w Gminie to ok. 18 Mg/rok.

Wojewódzki .i Powiatowy plan gospodarki odpadami zakładają wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych o:

rok 2005 – 5%,

rok 2010 – 10 %

rok 2015 – 15%.

## Odpady z działalności gospodarczej i rolnictwa.

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej ze względu na niekorzystną koniunkturę gospodarczą jest trudne do oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach rzemiosła i usług w regionie do 2015 roku.

Zakłada się wzrost odpadów z działalności rolno-spożywczej oraz wzrostem liczby osób świadczących usługi dla rolnictwa i rolników.

PPGO zakłada zmniejszenie ilości odpadów mineralnych (o około 10%) w związku ze zmianą sposobu ogrzewania na gazowe lub olejowe . Jednak ze względów ekonomicznych nie przewiduje się drastycznych zmian w tym zakresie.

Przewiduje się niewielki wzrost odpadów budowlanych - poremontowych i rozbiórkowych, które będą mogły być wykorzystane na terenie gminy lub przekazane odbiorcom z innych terenów. Wystąpi również zjawisko wzmożonego usuwania odpadów budowlanych. Nie przewiduje się intensywnego przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w sektorze gospodarczym i usługach. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w tej dziedzinie nie będzie duży.

Wystąpi zjawisko wzmożonego usuwania odpadów budowlanych zawierających azbest (odpady niebezpieczne) w związku z przepisami o zakazie stosowania azbestu. Przewiduje się, że odpady te będą powstawały jeszcze przez około 10 lat. Prognozuje się wzrost ilości odpadów niebezpiecznych w związku z przyznawaniem się producentów do ich wytwarzania. W związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacyjnej, wzrost ilości osadów ściekowych odpady te wywożone będą poza teren Gminy.

## Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych.

## Odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle, trifenyl).

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010r. mają zostać oczyszczone wszelkie instalacje zawierające ww. substancje. W związku z brakiem informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu suskiego konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów PCB w gminach powiatu na podstawie, której będzie oparty ewentualny haromonogram likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) oraz całkowita likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010).

## Odpady zawierające azbest.

Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 161 poz. 628). W maju 2002r rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wójt prowadzi rejestr substancji zawierających azbest, będących w posiadaniu osób fizycznych.

Dokładną ilość azbestu będzie można określić po uprzedniej inwentaryzacji, a następnie będzie można opracować program jego usuwania z terenu Gminy. Pewne jest jednak iż ilość tego typu odpadów przez najbliższych parę lat będzie wzrastać.

## Akumulatory i baterie.

Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem użytkowanych samochodów gdyż 90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w transporcie. Zauważalna jest tendencja regeneracji akumulatorów. W związku ze sprowadzaniem na teren Polski używanych samochodów można przypuszczać ich ilość będzie nieznacznie wzrastać.

Ilość baterii na rynku stale rośnie. Zakłada się wzrost ilości baterii odzyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych. Będzie to miało związek z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

## Odpady medyczne i weterynaryjne.

Zakłada się niewielki wzrost  ilości odpadów odpadów ze służby zdrowia. To spowoduje znacznie większe zapotrzebowanie na usługi medyczne i usługi związane z opieką dla ludzi starszych. Ze względu na trudną sytuację finansową służby zdrowia i społeczeństwa, oraz zwiększenie ilości płatnych usług z tego zakresu dynamika wzrostu odpadów medycznych będzie mniejsza od zakładanej w nadrzędnych PGO.

Należy założyć wzrost odpadów medycznych i weterynaryjnych związanych z przyznawaniem się wytwórców do ich wytwarzania.

## Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. Postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są zastępowane urządzeniami nowej generacji. Na terenie Gminy nie przewiduje się jednak znaczącego wzrostu odpadów z tej grupy.

## Pestycydy.

Ze względu na podaż rynkową środków ochrony roślin i ich wysokich cen szacuje się, że obecnie przeterminowaniu ulegają niewielkie ich ilości. W grupie związanej z rolnictwem, oraz przetwórstwem żywności należy spodziewać się wzrostu ilości odpadów wskutek przewidywanej aktywizacji tej gałęzi gospodarki ze względu na przystąpienie Polski do grupy krajów UE.

Powstają natomiast odpady opakowaniowe, które zgodnie z ustawą o opakowaniach (Dz. U. Nr 63, poz. 638, 2001 r.) powinny trafiać do producenta lub importera. Zgodnie z ww. ustawą są oni obowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska (kod: 15 01 10*).

## Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony.

Powiatowy plan gospodarki odpadami zakłada wzrost odpadów motoryzacyjnych ze względu na aktualny stan wiekowy parku pojazdów i obserwowana tendencję wymiany starych pojazdów na nowe.

Należy jednak wziąć pod uwagę spadek cen samochodów używanych i rosnące zainteresowanie pojazdami mającymi ponad dwadzieścia lat. Na pewno wzrośnie ilość odpadów związanych z naprawami pojazdów. Trudno więc prognozować ilość odpadów jedynie w oparciu o uregulowania prawne.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy Ustawy z dn. 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003r – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r – dla części opon. Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami) nałożony został na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Wg postanowień ustawy o obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej i depozytowej, stopień odzysku zużytych opon powinien wzrosnąć do 50% w roku 2004, a w roku 2007 osiągnąć wartość do 75%. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

# Założone cele w gospodarce odpadami.

Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi jest oparty na programie rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie Gminy ukierunkowana jest na selektywną zbiórkę odpadów, recykling odzyskanych surowców wtórnych i unieszkodliwianiu zmieszanych odpadów komunalnych poprzez składowanie.

Obecnie odpady zmieszane gromadzone są w gospodarstwach domowych w systemie workowym i unieszkodliwiane (po doczyszczeniu) poprzez składowanie  na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchej Beskidzkiej. Odpady segregowane makulatura, szkło, tworzywa sztuczne – gromadzone w pojemnikach IGLOO o poj. 1,5 m3 (24 komplety x 3 sztuki – własność „Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych” w Suchej Beskidzkiej) - odbierane nieodpłatnie, odpady wielkogabarytowe i budowlane według zgłoszeń,

System nie uwzględnia ograniczenia kierowania na składowisko odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z projektem planu gospodarki odpadami dla powiatu suskiego jak również z przyjętymi kierunkami dotyczącymi gospodarki odpadami w „II Polityce Ekologicznej Państwa”, „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”, „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego” oraz „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami” przyjęto założenia odzysku lub unieszkodliwienia wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie gminy w długim horyzoncie czasowym, a także monitorowanie, ewentualnie usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi, oraz rekultywację terenów na których występują dzikie składowiska.

- W szczególności:

ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów produkcyjnych,

wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok,

likwidacja „dzikich” składowisk odpadów,

likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,

kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,

ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995

kompostowanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych

- Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.

Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

## Ustalone cele i zadania.

- Celem nadrzędnym jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów "u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.

Do jego osiągnięcia konieczne jest podjęcie następujących zadań:

rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów.

wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

bieżąca likwidacja dzikich wysypisk.

unieszkodliwianie i wykorzystanie, osadów ściekowych.

propagowanie czystej produkcji.

eliminacja praktyk nieprawidłowego postępowania z odpadami.

monitorowanie podejmowanych działań z zakresu gospodarki odpadami.

edukacja ekologiczna .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.), założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami przedstawiono w odniesieniu do:

  - cele szczegółowe do roku 2006

  - cele szczegółowe do roku 2010

  - cele szczegółowe do roku 2015

- Cele ogólne:

Oszczędność zasobów naturalnych poprzez recykling odpadów,

Rozpowszechnienie idei selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczenie ilości produkowanych odpadów komunalnych u źródła,

Usprawnienie procesu zarządzania strategicznego w gminie, poprzez wprowadzenie efektywnych działań ukierunkowanych na osiągnięcie priorytetów lokalnej społeczności:

Rozszerzenie selektywnej zbiórka odpadów komunalnych,

Wykorzystanie bioodpadów do produkcji kompostu i jego przyrodnicze wykorzystanie.

## Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2004 – 2015 dla gminy.

- Cele szczegółowe do roku 2006

Zapewnienie możliwości zorganizowanej zbiórki i wywozu odpadów komunalnych wszystkim mieszkańcom gminy i objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów 95% mieszkańców Gminy.

Deponowanie na składowisku nie więcej niż 80% wszystkich odpadów komunalnych.

Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Wprowadzenie kompostowania niewykorzystywanych „u źródła” bioodpadów,

Wyodrębnienie ze strumienia odpadów komunalnych - w wyniku rozszerzenia selektywnej zbiorki -  odpadów niebezpiecznych,

Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:                  45%,

opakowania ze szkła:                                   35%,

opakowania z tworzyw sztucznych:            22%,

opakowania metalowe:                                35%,

opakowania wielomateriałowe:                   20%,

odpady wielkogabarytowe:                          26%,

odpady budowlane:                                      20%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%,

- Cele szczegółowe do 2010 roku

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 100% mieszkańców Gminy.

Deponowanie na składowisku nie więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych.

Skierowanie w roku 2010 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:                   50%,

opakowania ze szkła:                                   45%,

opakowania z tworzyw sztucznych:            30%,

opakowania metalowe:                                45%,

opakowania wielomateriałowe:                   30%,

odpady wielkogabarytowe:                          50%,

odpady budowlane:                                      40%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%.

- Cele szczegółowe do 2015 roku

Deponowanie na składowisku nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

Skierowanie w roku 2015 na składowisko nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:                    55%,

opakowania ze szkła:                                    50%,

opakowania z tworzyw sztucznych:             35%,

opakowania metalowe:                                 50%,

opakowania wielomateriałowe:                    35%,

odpady wielkogabarytowe:                           54%,

odpady budowlane:                                       44%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 54%.

| - Zakładana masa pozyskanych odpadów z terenu Gminy.Tabela - [Mg] - 12 |  |
| --- | --- |
| - Strumienie odpadów komunalnychRok |  |
| - 20062010 | - 2015 |
| - Opakowania z papieru i tektury8493 | - 102 |
| - Opakowania wielomateriałowe46 | - 7 |
| - Opakowania z tworzyw sztucznych1824 | - 27 |
| - Opakowania ze szkła81104 | - 116 |
| - Opakowania metalowe 911 | - 12 |
| - Odpady wielkogabarytowe4893 | - 101 |
| - Odpady budowlane107215 | - 253 |
| - Odpady niebezpieczne613 | - 14 |
| - RAZEM356559 | - 633 |

## Kierunki działań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Stryszawa zaproponowano następujące kierunki działań wynikające z polityki ekologicznej państwa, KPGO, WPGO dla województwa małopolskiego oraz PPGO dla powiatu suskiego, a mianowicie:

wydzielenie bioodpadów  ze strumienia odpadów komunalnych odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,

wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania.

- Założenia

- System gospodarki odpadami będzie podporządkowany uzyskaniu możliwie najwyższego poziomu segregacji i odzysku przy równoczesnej minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania.

System funkcjonował będzie w oparciu o istniejącą Rejonową Sortownię i Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-0200 Sucha Beskidzka

W okresie przejściowym tj., co najmniej do roku 2011 w oparciu o składowisko rozwijany będzie gminny systemy zbiórki i segregacji odpadów oraz odzysku surowców.

Gmina zdecyduje o wyborze zaproponowanego rozwiązania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakłada się utrzymanie i rozwój dotychczasowego systemu w obsłudze gospodarstw domowych w zakresie zbierania odpadów.

Prowadzone będą indywidualne kompostownie odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

Zebrane selektywnie odpady powinny być gromadzone na składowisku w Suchej Beskidzkiej w specjalnie do tego celu wydzielonych boksach, aż do momentu ich wywiezienia do zakładu przetwarzającego dany odpad, lub do sortowni w celu dalszej segregacji odpadów do przerobu na surowce wtórne.

Nie zakłada się budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie Gminy.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( a także selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych) osiągane będą założone cele w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

## Składowanie odpadów komunalnych

Dyrektywa Rady 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów precyzuje zasady umieszczania odpadów na składowiskach. Art. 1 określa cel dyrektywy jako wyłączenie lub możliwie najdalej idące ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, powodowanych przez składowanie odpadów, w całym okresie funkcjonowania składowisk. Zgodnie z art. 6 na składowiskach mogą być składowane wyłącznie odpady poddane uprzedniemu przekształceniu. Wyjątkiem mogą być odpady obojętne, w stosunku do których przekształcenie jest technicznie niemożliwe a także inne odpady, jeżeli przekształcenie służyłoby realizacji celu określonego w art. 1 niniejszej dyrektywy. Odpady komunalne mogą być składowane wyłącznie na składowiskach dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Powyższe zalecenia zostały przetransponowane do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Odpady powstające na terenie Gminy deponowane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchej Beskidzkiej.  Zakład Zagospodarowania Odpadów dla powiatu suskiego w tym dla Gminy Stryszawa wyznaczony w PPGO to Rejonowe Składowisko i Sortownia  Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej działająca od lutego 2003 r. (przewidywany okres funkcjonowania składowiska 25,5 lat) w chwili obecnej nie planuje się budowy nowego składowiska

Lokalizacja ZZO w stosunku do gminy jest zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628) . Odległość średnia ważona gminy od składowiska wynosi 10 km. Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy /po drogach/ nie będzie większa niż 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów /lub surowców/ z odległości większej niż 30 km , należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia i Segregacji Odpadów /WPGiSO/.W przypadku gminy Stryszawa nie zachodzi taka konieczność.

## Komunalne osady ściekowe.

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2015:

Minimalizacja magazynowanych osadów na oczyszczalni. ścieków (zwłaszcza z planami skanalizowania całego obszaru gminy do roku 2010).

Kontrola nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych lub przekazywanymi na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

Kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych - warunkiem kompostowania osadów ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i parazytologiczny;

Przyrodnicze wykorzystanie powstałego kompostu;

Deponowanie skratek na składowisku;

## Minimalizacja i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

- Założono minimalizację ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez:

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych i osiągnięcie poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gminy, zgodnie z planami gospodarki odpadami, w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia

rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

rok 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

rok 2015 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o odpady niebezpieczne wśród mieszkańców gminy,

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych) na wszystkich szczeblach kształcenia oraz wśród dorosłych mieszkańców gminy.

## Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami z działalności gospodarczej.

- Cele szczegółowe na lata 2004 – 2015:

Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w działalności rzemieślniczej,

Organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle,

Edukacja na temat stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących wszystkie składniki przerabianych surowców,

Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i zakładów rzemieślniczych oraz rolników mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów .

- Konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady inne niż komunalne , zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów.

## Cele i działania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na lata 2004 – 2015 dla gminy.

  - Nadrzędnym celem w gospodarce odpadami niebezpiecznymi jest:

- Minimalizacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Przyjęto następujące cele dotyczące racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi do zrealizowania na terenie gminy na lata  2004- 2015:

Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze.

uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2015).

Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

- poprzez:

poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania

uświadomienie mieszkańcom Gminy sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (zadanie ciągłe).

Unieszkodliwianie odpadów powstających przy demontażu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosownych na terytorium Polski” (do roku 2032 terytorium Polski powinno być oczyszczone z azbestu i powinny być usunięte wszystkie stosowane wyroby azbestowe),

- poprzez:

zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do roku 2032 zgodnie z powyższym „Programem”.

Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

- poprzez:

organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy od podmiotów gospodarczych i z gospodarstw domowych,

przekazywanie informacji mieszkańcom Gminy o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

## Odpady medyczne i weterynaryjne.

## Odpady medyczne.

- Cele szczegółowe-2004- 2015

Objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy Stryszawa wytwarzających odpady medyczne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

Organizacja systemu nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi,

Weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu Gminy,

Zapobieganie praktykom termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w instalacjach grzewczych.

Minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i wymagających unieszkodliwiania termicznego poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania.

## Odpady weterynaryjne.

- Cele szczegółowe-2004 - 2015

Objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

Eliminacja nieprawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi m.in. spalania w instalacjach, które nie posiadają urządzeń do oczyszczania gazów i pyłów oraz w piecach centralnego ogrzewania a także składowania łącznie z odpadami komunalnymi.

Objęcie systemem zbiórki i transportu oraz prawidłowego unieszkodliwiania wszystkich wytwórców odpadów weterynaryjnych powstających na terenie Gminy.

## Oleje odpadowe.

Cel gospodarki odpadowymi olejami na terenie gminy powinien być zgodny z ustawą o odpadach i ustawą o gospodarowaniu niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

- Cele szczegółowe do roku 2004 - 2015

Odzysk i recykling.

Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982):

| - Zakładane roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Tabela - 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpadSymbol PKWiU2004 | - 2005 | - 2006 |  | - 2007 |  |  |  |
| - O | - R | - O | - R | - O | - R | - O | - R |
| - % poziom | - % poziom | - % poziom |  | - % poziom |  |  |  |
| - 23.20.18, z wyłączeniem 23.20.18-01, 23.20.18-09.1040Oleje smarowe, z wyłączeniem: - -olejów bazowych - -olejów przepracowanych | - 22* | - 43 | - 27* | - 45 | - 32* | - 50 | - 35* |

- O- odzysk

- R - recykling

- * dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji

Zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze.

## Odpady elektryczne i elektroniczne

- Cele szczegółowe na lata 2004 - 2015

Osiągnięcie poziomu recyklingu i odzysku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982):

| - Tabela - 14 | - Zakładane poziomy recyklingu i odzysku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad |  | - Symbol PKWiU | - 2004 |  | - 2005 |  | - 2006 |  | - 2007 |  |
|  |  |  | - O | - R | - O | - R | - O | - R | - O | - R |
|  |  |  | - % poziom |  | - % poziom |  | - % poziom |  | - % poziom |  |
| - Urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) |  | - 29.13.12 | - 25 | - 25 | - 30 | - 30 | - 45 | - 45 | - 50 | - 50 |
| - Urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)* |  | - 29.23.13 | - 40 | - 40 | - 50 | - 50 | - 60 | - 60 | - 70 | - 70 |
| - Chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)* |  | - 29.71.11 | - 25 | - 25 | - 30 | - 30 | - 40 | - 40 | - 50 | - 50 |

- O-odzysk

- R - recykling

- *dotyczy również substancji zubożających warstwę ozonową, stosowanych jako czynniki spieniające w izolacji.

Osiągnięcie do 31 stycznia 2006 r. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M/a zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC z dn. 27.01.2003 r w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art.5 ust.5),

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy od podmiotów gospodarczych i z gospodarstw domowych.

## Odpady zawierające azbest

- Cele szczegółowe- 2004-2015

Usuwanie odpadów zawierających azbest zgodnie z przepisami obowiązującymi przy pracach z azbestem i kierowanie ich do kwater przeznaczonych dla odpadów zawierających azbest na składowiskach odpadów komunalnych lub na składowiska odpadów niebezpiecznych,

Przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu na poziomie gminy wraz z monitoringiem podejmowanych działań,

Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu,

Całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest do roku 2032.

## Środki ochrony roślin

- Cele szczegółowe- 2004-2015

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród rolników i działkowców

Organizacja zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich wśród rolników i działkowców

## Zadania strategiczne na lata 2004 – 2015.

W tabeli poniżej przestawiono strategiczne zadania niezbędne do zrealizowania w Gminie Stryszawa w latach 2004-2015 wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację.

| - Tabela - 15 | - Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w Gminie - w latach 2004 –2015 |  |
| --- | --- | --- |
| - Lp. | - Zadania | - Jednostka odpowiedzialna |
| Sektor komunalny |  |  |
| - 1. | - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy - zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych | - Wójt Gminy |
| - 2. | - Objęcie systemem selektywnej zbiórki surowców wtórnych, wszystkich mieszkańców gminy | - Wójt Gminy |
| - 3. | - Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlano-remontowych i niebezpiecznych. | - Wójt Gminy |
| - 4. | - Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów | - Wójt Gminy |
| - 5. | - Modyfikacja istniejącego systemu gospodarki odpadami | - Wójt Gminy |
| - 6. | - Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | - Wójt Gminy - Przedsiębiorcy |
| - 7. | - Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych | - Wójt Gminy - Przedsiębiorcy |
| - 8. | - Prowadzenie ustawicznego edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami dla społeczeństwa | - Wójt Gminy |
| Sektor gospodarczy |  |  |
| - 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu od wytwórców odpadów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw | - Przedsiębiorcy sektora prywatnego |
| - 2. | - Inwentaryzacja i bieżąca aktualizacja wszystkich wytwórców odpadów pochodzących z sektora gospodarczego (małych i średnich przedsiębiorstw) działających na terenie Gminy. | - Wójt Gminy |
| - Odpady niebezpieczne |  |  |
| - 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych od wytwórców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw | Wytwórcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw |
| - 2. | - Wdrażanie nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (BAT) | - Przedsiębiorcy sektora prywatnego i państwowego |
| - 3. | - Opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem | - Wojewoda, - Wójt Gminy |
| - 4. | - Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - Producenci sprzętu |
| - 5. | - Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł powstawania odpadów medycznych i weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru, transportu i prawidłowego unieszkodliwiania | - Wójt Gminy , - Placówki medyczne i weterynaryjne |
| - 6. | - Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników służby zdrowia i weterynarzy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi | - Wójt Gminy |

# Wariantowe rozwiązania gospodarki odpadami dla gminy.

## Wariantowe rozwiązania gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwszy etap systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów, pochodzących z terenu gminy. Usuwanie odpadów oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy. Odpady gromadzi się w różnego rodzaju pojemnikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie pojemników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

## Ogólne zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

- Selektywna zbiórka odpadów może odbywać się w następujący sposób:

Zbiórka selektywna "u źródła" w systemie workowym, pojemnikowym lub mieszanym,

Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki),

Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia gdzie oprócz odpadów takich jak: makulatura, szkło, tworzywa i metale odbierane powinny być:

odpady niebezpieczne,

odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane,

odpady z ogrodów i terenów zielonych (biodegradowalnych).

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, polega na bieżącym zbieraniu odpadów organicznych w oddzielnym pojemniku w przypadku gdy mieszkańcy gminy nie są zainteresowani wykorzystaniem bioodpadów we własnym zakresie .

Stosowane mogą być następujące sposoby zbiórki odpadów biodegradowalnych:

- Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”) z zastosowaniem systemu workowego lub biopojemników,

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki),

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku,

- Zbiórka odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym:

- odpady ulegające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku,

- w drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne przeznaczone do specjalistycznego unieszkodliwienia.

Zastosowanie sposobu pierwszego zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw.

Prowadzenie zbiórki, stosując sposób drugi daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Odpady mogą być poddawane procesowi fermentacji metanowej lub kierowane do pryzm energetycznych. W przypadku kompostowania tych odpadów otrzymuje się produkt gorszej jakości (może zawierać np. kawałki szkła), który ma ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów poprzemysłowych. W przypadku gminy Stryszawa, gdzie system gospodarki odpadami obsługiwany jest przez „Rejonową Sortownię i Składowisko Odpadów Komunalnych” z Suchej Beskidzkiej

- Unieszkodliwianie „u źródła” poprzez kompostowanie we własnym zakresie przez mieszkańców.

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych proponowane są następujące rozwiązania:

okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”,

dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem,

bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego);

system wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu (za dopłatą) w zamian za egzemplarz nowej generacji.

- Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania będą się zajmować:

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe,

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

- Zaleca się, aby na placu budowy składować w oddzielnych miejscach lub kontenerach posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

- Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących sposobów zbiórki:

- zbiórka w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów zbiorczych (Gminny Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych –GPZON),

- regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych); do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy w roku),

- zbiórka poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy itp.; specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie,

- zbiórka baterii w placówkach oświatowych

## Proponowane rozwiązania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Stryszawa.

W niniejszym opracowaniu zaproponowano 3 wariantowe rozwiązania prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stryszawa.

Każdy z przedstawionych poniżej wariantów realizuje art. 10 ustawy o odpadach, który mówi, że „odpady powinny być zbierane w sposób selektywny” oraz art. 12 niniejszej ustawy, który mówi, że unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Poniższe warianty są zgodne również z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (art. 3), dotyczącego zadań gmin.

| - Tabela - 16 |  | - Proponowane warianty gospodarki odpadami komunalnymi - dla gminy Stryszawa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Rodzaj odpadu | - WARIANT I | - WARIANT II |  | - WARIANT III |
| - 1 | - Odpady komunalne zmieszane | - Gromadzone w - pojemnikach (workach) - lub kontenerach. - kierowane do Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej | - Gromadzone w pojemnikach(workach) lub kontenerach. - Kierowane do Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej |  | - Gromadzone w - pojemnikach (workach) lub kontenerach. - Kierowane do Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej |
|  |  | - Wg stawek zgodnie z - umową podpisaną z - przedsiębiorstwem - odbierającym odpady - posiadającym - stosowne zezwolenia | - Wg stawek zgodnie z umową podpisaną z przedsiębiorstwem odbierającym odpady - posiadającym - stosowne zezwolenia |  | - Wg stawek zgodnie z - umową podpisaną z przedsiębiorstwem - odbierającym odpady - posiadającym - stosowne zezwolenia |
|  |  | - Odbiór odpłatny | - Odbiór odpłatny |  | - Odbiór odpłatny |
| - 2 | - Surowce - wtórne | - Gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach z otworami wrzutowymi uniemożliwiającymi wkładanie worków z odpadami niesegregowanymi - (proponuje się 1 pojemnik na 500 osób, PPGO zakłada 1 pojemnik na 300 osób) | - Odpady opakowaniowe (objęte opłatami produktowymi) - w specjalnie znakowanych workach. - Surowce wtórne gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach lub workach (proponuje się 1 pojemnik na 500 osób, PPGO zakłada 1 pojemnik na 300 osób) |  | - Gromadzone w półprzezroczystych, kolorowych workach: - 1 zestaw wieszakowy (trzy worki) na jedno gospodarstwo w zabudowie niskiej odbierane kwartalnie - (proponuje się 1 pojemnik na 500 osób, PPGO zakłada 1 pojemnik na 300 osób) |
|  |  | - Odbiór nieodpłatny – - kwartalnie | - Odbiór nieodpłatny– - kwartalnie |  | - Odbiór nieodpłatny– - kwartalnie |
| - 3 | - Odpady - budowlane | - Zbiórki „na telefon” | - Sezonowe zbiórki. - Zbiórki „na telefon. - Osobiście odwożone do odbiorcy. |  | - Sezonowe zbiórki. - Zbiórki „na telefon. - Osobiście odwożone do odbiorcy. |
|  |  | - Zaleca się, aby na placu budowy składować w oddzielnych miejscach lub kontenerach posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko. |  |  |  |
|  |  | - Odbiór odpłatny | - Odbiór odpłatny (opłaty obniżone w przypadku osobistego dostarczania do odbiorcy). | - Odbiór odpłatny(obniżone w przypadku osobistego dostarczania do odbiorcy, oraz przy odbiorze z placu budowy w przypadku selektywnego gromadzenia). |  |
| - 4 | - Odpady wielkogabarytowe | - Zbiórka „na telefon” | - Sezonowe zbiórki ,zbiórki „na telefon”, osobiście odwożone do odbiorcy | - Gromadzone w wyznaczonych miejscach. - Sezonowe zbiórki „przy krawężniku” ,zbiórki „na telefon”, osobiście odwożone do odbiorcy |  |
|  |  | - Odbiór odpłatny | - Odbiór odpłatny (opłaty obniżone w przypadku osobistego dostarczania do odbiorcy). | - Odbiór odpłatny(opłaty obniżone w przypadku osobistego dostarczania do odbiorcy) |  |
| - 5 | - Bioodpady | - Zagospodarowywane w gospodarstwach domowych | - Zbierane w specjalnych pojemnikach, - Kompostowane przez mieszkańców we własnym zakresie w workach lub kompostownikach. | - Zagospodarowanie w gospodarstwach domowych - kompostowane w kompostownikach - kompostowane w workach - skarmiane - Gromadzone w specjalnych pojemnikach – kompostowane z osadami ściekowymi i odpadami zielonymi |  |
|  |  | - - | - Odbiór odpłatny | - Odbiór odpłatny |  |
| - 6 | - Odpady niebezpieczne - ze strumienia odpadów komunalnego | - Gromadzone przez wytwórcę(posiadacza) dostarczane do mobilnych punktów zbiórki lub specjalnie wyznaczonych punktów odbioru | - Zbiórka zużytych baterii prowadzona w placówkach oświatowych, handlowych; - Akumulatory oddawane do wyznaczonych punktów; - Przeterminowane i nieużyte lekarstwa zbierane w placówkach medycznych; - Opakowania po środkach ochrony roślin oddawane do wyznaczonych placówek handlowych; | - Zbiórka zużytych baterii prowadzona w placówkach oświatowych, handlowych; - Przeterminowane i nieużyte lekarstwa zbierane w aptekach, ośrodkach zdrowia, - Zużyte opony, przepracowane oleje, opakowania po olejach oraz akumulatory odbierane na stacjach paliw lub w innych wyznaczonych punktach, - Zbierane przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  |
|  |  | - Odbiór nieodpłatny od osób fizycznych oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw, takie rozwiązanie może jednak skutkować nie przyznawaniem się wytwórców do ich powstawania; | - Odbiór nieodpłatny od osób fizycznych oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw, takie rozwiązanie może jednak skutkować nie przyznawaniem się wytwórców do ich powstawania; | - Odbiór nieodpłatny od osób fizycznych oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw, takie rozwiązanie może jednak skutkować nie przyznawaniem się wytwórców do ich powstawania; |  |
| - 7 | - Odpady uliczne | - Gromadzone w pojemnikach | - Gromadzone w pojemnikach | - Gromadzone w - pojemnikach |  |
|  |  | - Odbiór odpłatny na koszt podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie | - Odbiór odpłatny na koszt podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie | - Odbiór odpłatny - na koszt podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na danym terenie |  |
| - 8 | - Odpady azbestowe | - Elementy zawierające azbest demontowane, odbierane i transportowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. | - Elementy zawierające azbest demontowane, odbierane i transportowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy | - Elementy zawierające azbest demontowane, - odbierane i transportowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy |  |
|  |  | - Powiatowy plan gospodarki odpadami zakłada iż koszty usunięcia odpadów zawierających azbest powinni w 100% pokryć właściciele obiektów w których powstają te odpady. Proponuje się jednak jak dotychczas partycypowanie w kosztach jak dotychczas przez Gminę co ogranicza niezgodne z przepisami postępowanie z tymi odpadami. |  |  |  |
|  |  | - Odbiór częściowo odpłatny. | - Odbiór częściowo odpłatny. | - Odbiór częściowo odpłatny. |  |

- *PPGO zakłada odbiór nieodpłatny od  osób fizycznych oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw, takie rozwiązanie może jednak skutkować nie przyznawaniem się wytwórców do ich powstawania;

Uzupełnieniem każdego z wariantów jest:

sposób postępowania ze zwłokami zwierząt

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) zwłoki zwierzęce definiuje się jako „zwierzęta padłe lub zabite nie w celu spożycia przez ludzi”. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, art. 3, ust. 2, punkt 2c i 8, gmina ma zapewnić sposób postępowania z padłymi zwierzętami. Proponuje się, aby zwłoki zwierząt, kierować do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiających, w celu ich spalenia.

Unieszkodliwienie tego strumienia odpadów prowadzone jest na terenie Powiatu Suskiego w oparciu o istniejące w województwie instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów (Zakład „Saria” w Gołczy) i dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 	W/w zakład prowadzi też zbiórkę padłych zwierząt innych gatunków tj. trzoda, konie, które nie są objęte dofinansowaniem Agencji i dla których opłata za unieszkodliwienie wynosi 1 zł/kg odbiór „na telefon”.

Dla gminy Stryszawa proponuje się rozszerzenie dotychczas funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Powinien on obejmować również odpady wytwarzane przez osoby pozostające czasowo na terenie gminy (turystów) w związku z planowanym rozszerzenie działalności tego rodzaju na terenie gminy.

Zaproponowane warianty posiadają wspólne elementy zintegrowanej gospodarki odpadami pochodzącymi z rzemiosła, usług, handlu oraz gospodarstw domowych.

- : Są nimi

- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko,

- selektywna zbiórka wytworzonych odpadów komunalnych

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- wykorzystanie surowców wtórnych uzyskanych w wyniku segregacji u źródła,

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, których nie da się wykorzystać,

- bioodpady wykorzystane „u źródła”, lub kompostowane wraz z osadami ściekowymi

Odpady mają negatywny wpływ na wszystkie elementy środowiska, a przede wszystkim na wody, gleby, powietrze , a w związku z tym na komfort życia i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Wspólną propozycją jest deponowanie na składowisku odpadów po poprzedniej segregacji. Należy zauważyć, że urządzone nowoczesne składowisko odpadów oraz składowanie wyłącznie odpadów balastowych wraz z przestrzeganiem reżimu technologicznego eksploatacji składowiska ograniczy znacznie negatywne oddziaływanie odpadów na wszystkie elementy środowiska .

- Zaproponowany system ma na celu:

- wydzielenie:

  - odpadów niebezpiecznych,

  - odpadów organicznych, ulegających biodegradacji.

  - papieru i kartonu,

  - tworzyw sztucznych:

  - tekstyliów

  - szkła

  - metali

  - odpadów mineralnych,

  - odpadów wielkogabarytowych.

  - odpadów budowlanych

  - odpadów niebezpiecznych

- obniżenie:

  - negatywnego oddziaływania na środowisko

  - zmniejszenie liczby odpadów zmieszanych

  - opłat wnoszonych przez mieszkańców,

- promowanie:

  - aktywności i zdyscyplinowania mieszkańców gminy.

  - System będzie działał w oparciu o ZZO w Suchej Beskidzkiej

  - Wszystkie wydzielone:

wstępnie posortowane odpady niebezpieczne w zależności od rodzaju będą pakowane i wysyłane do odbiorców lub będą uprzydatniane (doczyszczane) a następnie przekazywane do wykorzystania  lub unieszkodliwienia innym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia wynikające z ustawy o odpadach;

odpady stanowiące surowce wtórne kierowane będą do wykorzystania poprzez sprzedaż firmom zajmującym się tego rodzaju działalnością. Natomiast odpady balastowe powstałe w wyniku doczyszczania zostaną skierowane na składowisko odpadów komunalnych;

odpady zmieszane nie nadające się do wykorzystania, nie zawierające odpadów niebezpiecznych będą skierowane do na składowisko odpadów komunalnych;

proponuje się także wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także odpadów pochodzących z prac remontowo-budowlanych.

odpady zawierające azbest będą kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych,

inne w zależności od rodzaju będą pakowane i oddawane  do odbiorców w celu ich wykorzystania  lub unieszkodliwienia posiadającym stosowne zezwolenia wynikające z ustawy o odpadach lub kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych;

zbiórka tekstyliów i odpadów wielkogabarytowych organizowana akcyjnie;

- Takie rozwiązanie daje szanse:

spełnienia nowych przepisów prawnych szczególnie dotyczących możliwości odrębnego zbierania i obróbki odpadów opakowaniowych objętych systemem opłat produktowych, a tym samym spełnienie obowiązku odzyskania i zagospodarowania określonej ilości odpadów opakowaniowych

możliwości uzyskania:

etapowego powiększania strumienia odpadów segregowanych

obniżenie opłat mieszkańców po osiągnięciu przez system gospodarki odpadami określonego nasycenia instalacjami.

Wybór wariantu docelowego należy jednak do gminy, która po przeprowadzeniu  analizy przedstawionych wariantów oraz przeprowadzeniu negocjacji społecznych wybierze wariant najlepszy z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego. Gmina niekoniecznie musi wdrażać w życie wybrany wariant w całości, ale może go modyfikować, gdyż poszczególne elementy w każdym wariancie stanowią swoistą całość i można realizować poszczególne zadania oddzielnie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w ramach współpracy z innymi gminami, gmina Stryszawa korzysta ze składowisk odpadów poza swoim terenem. Wybrany wariant powinien być dostosowany do sposobu zagospodarowania odpadów przez firmy administrujące składowiska.

## Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Działania polegające na minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny zarówno w systemie formalnym, jak i nieformalnym. Przekazywanie informacji w systemie formalnym odbywa się na zorganizowanych zajęciach (ścieżki dydaktyczne, pogadanki, konkursy, kółka zainteresowań). Rozpowszechnienie ulotek, plakatów oraz wykorzystywanie środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja) stanowi nieformalne źródło edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy.

Treści przekazywane w ramach prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych powinny dotyczyć:

metod minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,

ilości zebranych odpadów w ramach dotychczasowej selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji,

miejscach i sposobach selektywnej zbiórki oraz terminach odbioru/opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz pojemników na odpady medyczne i odpady ulegające biodegradacji,

oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

Ponadto w ramach prowadzonej edukacji dotyczącej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów należy zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku, oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku (np. torebki foliowe, reklamówki z tworzyw sztucznych) oraz wykorzystywanie mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów).

W celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych można wykorzystać instrumenty finansowe. Dla przykładu dla gospodarstw indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) odzyskujących część odpadów w wyniku selektywnej zbiórki można wprowadzić obniżone opłaty za wywóz odpadów komunalnych zmieszanych.

# Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2004 – 2015.

- Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w gminie Stryszawa obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim :

zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego i planowanego systemu gospodarki odpadami,

opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, ewidencja, rejestracja, monitoring),

opracowania szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów (BAT),

inicjowania konieczności wdrażania w przedsiębiorstwa zasad „czystej produkcji” i „zarządzania środowiskowego”,

wdrażania mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowanie odpadów,

sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

edukacji i szkolenia szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego potencjału technicznego warunkującego właściwy sposób gospodarowania odpadami jak np. zakup pojemników, środki transportu, rekultywacja i zamknięcie „dzikich wysypisk” stwarzających zagrożenie niekontrolowanym uwalnianiem się substancji szkodliwych.

Aby podejmowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne przyniosły wymierne efekty natury ekologicznej i ekonomicznej muszą one być w pełni zgodne z działaniami sprecyzowanymi w planach wyższego rzędu.

| - Zadania | - Jednostki odpowiedzialne - Szacunkowe koszty - /tys. PLN/ |  | - Potencjalne źródło finansowania | - Sposób - realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - W – zadania własne realizowane przez Gminę - Gmina ponosi koszty w całości, - K – zadania koordynowane (Gmina nie finansuje zadań) - WS – zadania we współpracy (Gmina uczestniczy finansowo wspólnie z partnerami) |  |  |  |  |
| Okres 2004 - 2007 |  |  |  |  |
| - Opracowanie i uchwalenie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | - Gmina | - 4,5 | - Środki własne - GFOŚ i GW | - W |
| - Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych | - Gmina | - 20 | - Środki własne - GFOŚ i GW | - W |
| - Objęcie systemem selektywnej zbiórki surowców wtórnych, całej populacji mieszkańców Gminy. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych - / z zakupem pojemników/ | - Gmina, - Powiat, | - 35 | - Środki własne, - GFOŚ i GW - PFOŚ i GW | - WS |
| - Budowa, uruchomienie i obsługa PZON | - Gmina, - Powiat, | - 10 | - Środki własne, - GFOŚ i GW - Sektor prywatny | - ws |
| - Uzyskanie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu olejów odpadowych (smarowych) -rozbudowa systemu zbiórki | - Przedsiębiorcy - sektora prywatnego | - 10 | - Środki własne przedsiębiorstw | K |
| - Uzyskanie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu akumulatorów ołowiowych i pozostałych baterii i akumulatorów -rozbudowa systemu zbiórki | - Przedsiębiorcy - sektora prywatnego | - 10 | - Środki własne przedsiębiorstw | K |
| - Zdefiniowanie wszystkich źródeł powstawania odpadów niebezpiecznych w tym weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru, transportu i prawidłowego unieszkodliwiania | - Podmioty - gospodarcze | - 15 | - Środki własne przedsiębiorstw - WFOŚ i GW | K |
| - Monitorowanie wdrażania ustaleń PGO /obsługa monitorowania/ | - Gmina, - Powiat, | - 20 | - Środki własne, - GFOŚ i GW | - W |
| - Etapowa rozbudowa ZZO w Suchej Beskidzkiej | - Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba | - bd,- | - Związek Gmin, Sektor prywatny | - WS |
| - Opracowanie programu zagospodarowania osadów ściekowych | - Gmina, - Związek Gmin | - 10 | - Gmina, - Związek Gmin | - WS |
| - Inwentaryzacja i opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem - odpadów z przetwórstwa drewna (inne niż niebezpieczne) przeznaczonych do z zagospodarowania w instalacjach grzewczych | - Gmina, - Powiat | - 30,0 | - GFOŚi GW, - PFOŚ i GW’ | - WS |
| - Wdrożenie programu jw. | Gmina, Powiat | 10,5 | PFOŚi GW’ GFOŚ i GW, WFOŚ i GW | WS |
| - Aktualizacja GPGO | Gmina, Powiat | 10 | PFOŚi GW GFOŚ i GW, | W |
| - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Gmina | 60,0 | GFOŚ i GW | W |
| - Realizacja programów informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami | Gmina, Powiat | 15,0 | - | WS |
| - Rozbudowa ZZO w Suchej Beskidzkiej (w tym kompostownia) | - Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba | - 5000,0 - docelowo - 14600,0 | - Związek Gmin | - WS |
| - Wdrażanie nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (BAT) | - Podmioty gospodarcze | - bd | - Sektor prywatny - /inwestorzy, przedsiębiorcy | - K |
| - Likwidacja odpadów zawierających PCB | - Podmioty gospodarcze | - bd | - Sektor prywatny - /inwestorzy, przedsiębiorcy | - K |
| - Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | - Gmina, - Powiat | - 15 | - PFOŚi GW - GFOŚ i GW, | - WS |
| - Kontynuacja wdrażania programu usuwania azbestu - zagospodarowania odpadów z przetwórstwa drewna w instalacjach grzewczych | - Gmina, - Powiat | - 30 | - PFOŚi GW - GFOŚ i GW, | - WS |

# Sposób monitoringu i wdrażania planu. .

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 13 nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek przygotowywania co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych w planach gospodarki odpadami, obowiązek ten spoczywa na Wójcie gminy. Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji – winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mającym na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz inicjowanie ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją. Narzędziem ww. procesu jest monitoring.

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie :

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn ich rozbieżności.

## Wskaźniki.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym Planie.

Wskaźniki powinny określać:

wielkość strumienia odpadów komunalnych

stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów

ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku

monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (zanieczyszczenia wód podziemnych, liczba i powierzchnia dzikich wysypisk).

W tabelach 1 do 4 przedstawiono zestawy wskaźników i terminy sprawozdań z monitoringu prowadzonego w związku z realizacją Planu gospodarki odpadami dla gminy Stryszawa.

| - Tabela 18 | - Wskaźniki monitoringu prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wyszczególnienie | - Jednostka - miary | - Sprawozdanie - roczne |
| - 1. | Rejestr podmiotów : |  |  |
|  | - wytwarzających odpady, | - ilość | - X |
|  | - odzyskujących lub unieszkodliwiających odpady, | - ilość | - X |
|  | - zbierających/transportujących odpady, | - ilość | - X |
|  | - eksportujących odpady poza teren gminy Stryszawa, | - ilość | - X |
|  | - importujących odpady na teren gminy Stryszawa, | - ilość | - X |
| - 2. | Ilość odpadów na terenie gminy Stryszawa: |  |  |
|  | - wytworzonych | - Mg | - X |
|  | - poddanych odzyskowi, | - Mg | - X |
|  | - unieszkodliwionych (w tym przez składowanie), | - Mg | - X |
|  | - importowanych, | - Mg | - X |
|  | - eksportowanych | - Mg | - X |
| - 3 | - Wykaz innych obiektów, w których są nagromadzone odpady : |  |  |
|  | - typ, ilość odpadów, | - Mg | - X |
|  | - powierzchnia całkowita (w tym wykorzystana), | - m2 | - X |
|  | - objętość całkowita (w tym wykorzystana) | - m3 | - X |

| - Tabela 19 | - Wskaźniki monitoringu prowadzone przez przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wyszczególnienie | - Jednostka miary | - Sprawozdanie |  |  |
|  |  |  | - miesięczne | - kwartalne | - rocznie |
| - 1. | Zbiórka odpadów niesortowalnych |  |  |  |  |
|  | - cena, | - PLN/Mg | - X | - X | - X |
|  | - ilość gospodarstw objętych zbiórką, | - % ogółu |  |  | - X |
|  | - opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |
| - 2 | Selektywna zbiórka surowców wtórnych: |  |  |  |  |
|  | - cena, | - PLN/Mg | - X | - X | - X |
|  | - ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, | - % ogółu |  |  | - X |
|  | - efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | - Mg | - X | - X | - X |
|  | - opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |
| - 3. | Selektywna zbiórka odpadów organicznych |  |  |  |  |
|  | - cena, | - PLN/Mg | - X | - X | - X |
|  | - ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, | - % ogółu |  |  | - X |
|  | - efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | - Mg | - X | - X | - X |
|  | - opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |
| - 4. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych |  |  |  |  |
|  | - cena, | - PLN/Mg | - X | - X | - X |
|  | - ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, | - % ogółu |  |  | - X |
|  | - efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | - Mg | - X | - X | - X |
|  | - opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |
| - 5. | - Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydz. ze strumienia odp. komunalnych |  |  |  |  |
|  | - cena, | - PLN/Mg | - X | - X | - X |
|  | - ilość gospodarstw uczestniczących w selektywnej zbiórce, | - % ogółu |  |  | - X |
|  | - efekty selektywnej zbiórki (rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu) | - Mg | - X | - X | - X |
|  | - opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |
| 6. | Instalacje, linie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  |  |  |  |
|  | - termin oddania do eksploatacji, | - m-c/rok | - X | - X | - X |
|  | - rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu, | - Mg |  |  | - X |
|  | - wolne moce przerobowe | - Mg |  |  | - X |
|  | - Oddziaływanie na środowisko : |  |  |  |  |
|  | - wody gruntowe, | - %norm | - X | - X | - X |
|  | - hałas, | - dB % norm |  | - X | - X |
|  | - powietrze | - % normy |  | - X | - X |
|  | - Opinie mieszkańców (badania socjologiczne) pozytywne, negatywne | - % ogółu |  |  | - X |

| - Tabela 20 | - Wskaźniki monitoringu wskazanego dla - Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wyszczególnienie | - Jednostka miary | - Sprawozdanie |  |  |
|  |  |  | - miesięczne | - kwartalne | - roczne |
| - 1. | - Rekultywacja składowiska |  |  |  |  |
|  | - Okres | - miesiące |  |  | - X |
|  | - Koszty | - PLN. |  |  | - X |
|  | - Rodzaj i ilość przyjętych odpadów | - Mg | - X | - X | - X |
|  | - Stopień wypełnienia wysypiska odpadami | - %, m3 |  |  | - X |
|  | - Wykonanie prac rekultywacyjnych | - % |  |  | - X |
| - 2. | - Oddziaływanie wysypiska na środowisko |  |  |  |  |
|  | - Wody gruntowe | - % normy | - X | - X | - X |
|  | - Hałas | - dB % normy |  | - X | - X |
|  | - Powietrze | - % normy | - X | - X | - X |

| - Tabela 21 | - Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami |  |
| --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wskaźnik | - Jednostka miary |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
| - 1. | - Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | - kg/M/rok |
| - 2. | - Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowiskach | - % |
| - 3. | - Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych | - % |
| - 4. | - Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowiskach | - % |
| - 5. | - Stopień odzysku odpadów z sektora gospodarczego | - % |
| - 6. | - Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok | - kg/M/rok |
| - 7. | - Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | - % |
| - 8. | - Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne) | - mln PLN/rok |
| - B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| - 1. | - Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | - % |
| - 2. | - Interwencje (wnioski) zgłaszane przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | - ilość i rodzaj |
| - 3. | - Kampania edukacyjno-informacyjna | - ilość i rodzaj |

- Określenie wskaźników zawartych w tabeli 4 wymaga posiadania odpowiednich informacji:

- pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby środowiskowe poszczególnych szczebli samorządowych,

- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 2 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Wskaźniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy.

- Przy wyborze wskaźników uwzględniono możliwość monitorowania stopnia realizacji i efektów wdrażania Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Stryszawa. Istnieje możliwość korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia monitoringu, w zależności od bieżących potrzeb. Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Elementem wspomagającym system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach środowiskowych może być komputerowy system gospodarki odpadami. Opracowany i wdrożony system będzie nie tylko narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami, ale również bardzo użytecznym narzędziem dla potrzeb kontroli i kształtowania przyszłościowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Właściwe ukierunkowanie systemu przepływu informacji z przedsiębiorstw do bazy, w celu stałego uaktualniania danych, a także obserwacja zachodzących zmian, będą dawały aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie, zamierzonych w planie celów.

Natomiast cykliczna aktualizacja danych (w cyklu półrocznym lub rocznym) stworzy korzystne warunki do prowadzenia stałego bilansu odpadów wytwarzanych bądź poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie Gminy lub poza nim.

## Organizacja i przebieg monitoringu.

Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania. W Gminie Stryszawa podstawową rolę powinna pełnić jednostka odpowiedzialna za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Do głównych zadań w zakresie monitoringu będzie należeć :

- koordynacja monitoringu,

- zbieranie danych i informacji,

- gromadzenie i przetwarzanie danych,

- analiza danych i informacji,

- przygotowanie raportów,

- ocena wyników oraz przygotowanie ewentualnych wskazań zmian.

Podmioty gospodarcze i struktury organizacyjne składają sprawozdania, przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu, do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Stryszawa. Wydział ten przygotowuje raporty roczne/kwartalne dla Wójta Gminy. Wójt Gminy podejmować będzie decyzje w zależności od wyników monitoringu. Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny obierze następujące postępowanie :

- zidentyfikuje odchylenia,

- zanalizuje plan korekty,

- wdroży korekty.

- Rada Gminy powinna przynajmniej raz na dwa lata być informowana o wynikach monitorowania Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku negatywnego wyniku monitoringu odpowiednia Komisja Rady Gminy powinna przeanalizować wprowadzenie działań korygujących, zaproponowanych przez Wójta Gminy i zaakceptować je, jeśli będą one właściwe, a następnie powiadomić o tym Radę Gminy.

# Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko

Sformułowanie wniosków z oddziaływania Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stryszawa wynikają z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U Nr.62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620).

Projekt planu zakłada unieszkodliwienie bądź utylizację wszystkich odpadów powstających na terenie gminy a także usunięcie zagrożeń związanych z ogólnym zmniejszeniem  ilości odpadów nie segregowanych przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na stan poszczególnych elementów środowiska.

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z akcję edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych przyczynia się do ochrony powierzchni ziemi.

W rezultacie wprowadzenia segregacji odpadów niebezpiecznych i bioodpadów zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczeń gleb, wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych i powietrza. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami będzie zatem jednym z warunków skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych powiatu, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o znaczeniu użytkowym.

Rozszerzenie systemu gospodarki odpadami pozwoli nie tylko zmniejszyć negatywne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska, ale także ograniczyć zagrożenia sanitarne na terenie Gminy.

Kompostowanie odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania produktu nadającego się do ponownego wykorzystania w rekultywacji terenów zdegradowanych w tym nieczynnych składowisk odpadów.

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami przyczyni się do radykalnego zmniejszenia zagrożeń wynikających z dotychczasowego zastosowania azbestu.

Wdrożenie planu nie przyczyni się, na jakimkolwiek jego etapie, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy.

## Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu.

Stryszawa to gmina wiejska o wysokich walorach środowiskowych. Na terenie gminy brak czynnych składowisk odpadów komunalnych. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są przede wszystkim dzikie wysypiska, które mogą stać się długotrwałymi ogniskami zanieczyszczenia środowiska wodnego oraz glebowego ze względu na rodzaj i właściwości fizykochemiczne deponowanych odpadów.

Ich łączna powierzchnia  wynosi 100 m2. Składowane są na nich odpady komunalne mogące zawierać odpady niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla środowiska. Wymywane z nich zanieczyszczenia mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych i podziemnych, co może być powodem ich degradacji oraz pogorszenia jakości środowiska glebowego w ich otoczeniu.

Znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych odpady niebezpieczne oraz bioodpady stanowią zagrożenie nie tylko dla terenu gminy Stryszawa, ale również dla terenu Sucha beskidzka, gdzie znajduje się składowisko, na którym deponowane są odpady komunalne z terenu Stryszawy. Deponowanie na składowisku bioodpadów wraz z innymi odpadami komunalnymi jest powodem zwiększonej ilości odcieków, i emisji odorów oraz pogorszenia stanu sanitarnego gminy, na której terenie są deponowane Brak wydzielenia odpadów niebezpiecznych powoduje zmiany składu fizykochemicznego odpadów na składowisku, a co za tym idzie powodować może skażenie środowiska;

Na terenie gminy Stryszawa główne zagrożenie dla powietrza ze strony odpadów stwarza spalanie ich w paleniskach nie przystosowanych do tego. Termiczne unieszkodliwianie odpadów przeprowadzane w sposób nieprawidłowy może stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego związkami o wysokiej toksyczności. Innym zagrożeniem dla powietrza jest emisja odorów związanych z bioodpadami wytwarzanymi na terenie gminy. W przypadku braku realizacji Planu, gospodarowanie odpadami będzie prowadzone nieprawidłowo, co może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego.

## Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem.

- Zaproponowane dla gminy rozwiązania gospodarki odpadami posiadają wspólne elementy zintegrowanej gospodarki odpadami pochodzącymi z rzemiosła, usług, handlu oraz gospodarstw domowych.

- Są nimi:

- selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów wytworzonych odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów azbestowych,

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, których nie da się wykorzystać,

- kompostowanie bioodpadów pochodzących z terenu gminy Stryszawa,

- wykorzystanie surowców wtórnych uzyskanych w wyniku segregacji u źródła,

- przekazywanie na składowisko wyłącznie odpadów balastowych.

Wspólną propozycją jest składowanie odpadów po uprzedniej segregacji. Należy zauważyć, że urządzone nowoczesne składowisko odpadów oraz składowanie wyłącznie odpadów balastowych wraz z przestrzeganiem reżimu technologicznego eksploatacji składowiska ograniczy znacznie negatywne oddziaływanie odpadów na wszystkie elementy środowiska .

W najbliższych latach przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska.

Ponadto prawidłowa segregacja u źródła pozwala na zbiórkę i gromadzenie odpadów czystych, nadających się w ok. 80 %, bez dodatkowego uzdatniania, do wykorzystywania lub unieszkodliwiania.

Z analizy przedstawionych wariantów zintegrowanej gospodarki odpadami wynika, że najbardziej optymalnym wariantem ze względu na ochronę środowiska jest wariant III. Zakłada on segregację odpadów u źródła, zagospodarowanie niemalże wszystkich odpadów, za wyjątkiem odpadów azbestowych, których nie da się wykorzystać. Dla tych odpadów pozostaje jedynie składowanie na składowisku odpadów azbestowych lub na wydzielonych  częściach innych składowisk. Zapewnia on minimalizację pejoratywnego wpływu na środowisko poprzez wdrażanie w pierwszej kolejności procesów odzysku, a następnie unieszkodliwiania odpadów, traktując składowanie jako rozwiązanie ostateczne

Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady organiczne, balast, ograniczy lub zapobiegnie:

- zanieczyszczeniu powierzchni ziemi odpadami,

- powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, które mają znaczący wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i powietrza (emisja pyłów, gazów i odorów) oraz krajobraz;

- niekontrolowanemu spalaniu odpadów na powierzchni gruntów oraz w paleniskach domowych nieprzystosowanych do tego, powodujące zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Najczęściej spalane odpady to: odpady gumowe, tworzywa sztuczne w tym butelki PET.

Ważnym elementem przy wyborze wariantu będzie dostępność do składowiska. Ponadto tak zorganizowana gospodarka odpadami przyczyni się niewątpliwie do poprawy stanu sanitarnego gminy.

## Likwidacja „dzikich wysypisk”.

Wysypiska, które nie są zorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych, tzw. „dzikie” wykazują negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem zaburzającym krajobraz i stanowią zagrożenie dla czystości zasobów wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gleb. Mogą także stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne. Zlokalizowane są w różnych miejscach gminy w zagajnikach, laskach i dolinach rzek i potoków. Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno – informacyjnych powinno przyczynić się do likwidacji zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. Nastąpi uporządkowanie terenu, możliwość przywrócenia naturalnych siedlisk flory i fauny,  a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

## Kompostowanie bioodpadów wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych

Kompostownia jest tlenowym procesem rozkładu, a produktami gazowymi przemian są dwutlenek węgla i para wodna. W wyniku procesu kompostowania odzyskuje się produkt, który może być wykorzystywany do dalszego wykorzystania.

Produktem kompostowania jest nawóz organiczny zawierający próchnicę oraz mikroelementy. Utrzymywana temperatura w początkowym okresie kompostowania (około 700C) gwarantuje higienizację kompostu i likwidację mikroorganizmów chorobotwórczych.

Kompostuje się głównie odpady zielone i odpady organiczne ulegające biodegradacji, wydzielone z masy odpadów komunalnych. Kompostowanie powinno być zatem poprzedzone segregacją wstępną. W przypadku, kiedy nie zostanie zastosowana segregacja, masa po procesie kompostowania będzie zawierać znaczne ilości balastu. Balast stanowią substancje nie poddające się biodegradacji takie jak : szkło, kamienie, tworzywa sztuczne. Balast zawiera ponadto duże zawartości metali ciężkich pochodzących z puszek, baterii, świetlówek. Kompost zawierający znaczny udział metali ciężkich nie może być stosowany do celów rolniczych, ze względu na stwarzanie zagrożenia dla upraw i środowiska. Taki produkt może być stosowany jedynie do rekultywacji składowisk.

- Do zalet metody kompostowania należy zaliczyć :

- uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu,

- pełne zhigienizowanie odpadów w efekcie biospalania węgla organicznego,

- zmniejszenie wyjściowej objętości odpadów o ponad 50% po wydzieleniu balastu , który może być w wysokim stopniu wykorzystywany w charakterze surowców wtórnych (metale, szkło, tworzywa sztuczne),

- relatywnie mała energochłonność,

- eliminację niekorzystnych skutków, jakie niesie za sobą unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie: odcieki zanieczyszczające wody gruntowe, gaz składowiskowy, degradację gleb, niszczenie krajobrazu.

W przypadku gminy Stryszawa zaproponowano kompostowanie bioodpadów wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy we własnym zakresie lub kompostowanie wraz o osadami ściekowymi na terenie planowanej Kompostowni w Suchej Beskidzkiej.

## Selektywna zbiórka odpadów.

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania surowców wtórnych,

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego w okolicy składowiska oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym ograniczenie terenów zajmowanych przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji.

- stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich części niezawierające odpadów niebezpiecznych  jako kruszywa w robotach inżynieryjnych itp.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów należy oprócz działań edukacyjnych nakierowanych na przydomowe kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, duży  nacisk położyć na zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku wszędzie tam gdzie jest to tylko możliwe (niezbędna współpraca z obiektami handlowymi).

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Odpadami praktycznie nie będą występowały oddziaływania negatywne wynikające z przyjętych rozwiązań szczegółowych.

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu suskiego . Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi i unieszkodliwianych odpadów.

## Edukacja ekologiczna.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym wszechstronną edukacją ekologiczną.

- Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły :

- minimalizacja powstawania odpadów,

- zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstania,

- wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne (ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji),

- bezpieczne deponowanie odpadów na składowiskach.

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania odpadów na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Korzyści ekologiczne wynikające z wprowadzenia któregokolwiek z zaproponowanych wariantów zintegrowanej gospodarki odpadami to:

- Likwidacja „dzikich wysypisk” przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych;

- Rozszerzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, remontowo – budowlanych i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych przyczyni się do:

wyeliminowania negatywnych zjawisk środowiskowych tj. zanieczyszczenia wód gruntowych, gleb, powietrza i krajobrazu,

oraz umożliwi zwiększenie stopnia odzysku i gospodarczego wykorzystania w innych sektorach gospodarki surowców wtórnych, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

zmniejszenia zużycia energii przy stosowaniu surowców wtórnych, które są już wstępnie przetworzone w procesach produkcji, (dzięki wykorzystaniu makulatury, stłuczki szklanej, metali, odpadów budowlanych),

możliwość unieszkodliwiania odpadów w instalacjach spełniających wymogi ochrony środowiska, szczególnie odpadów niebezpiecznych (np.: płyny hamulcowe, akumulatory, świetlówki, odpady ropopochodne, medyczne i weterynaryjne oraz pozostałych);

Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych  na składowisku, ograniczenie terenów zajmowanych przez składowiska odpadów, zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów;

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych wyeliminuje niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą unieszkodliwianie tych odpadów poprzez składowanie:

- odcieki zanieczyszczające wody gruntowe,

- gaz składowiskowy,

- zajmowanie dużych obszarów oraz niszczenie krajobrazu.

Wykorzystanie osadów ściekowych z gminnej oczyszczalni ścieków, daje możliwość uzyskania kompostu, który będzie wykorzystany zgodnie z przepisami, a tym samym minimalizacja powierzchni lagun osadowych i ograniczenie uciążliwości zapachowych oczyszczalni ścieków.

Nowe inwestycje przewidywane do realizacji w zakresie instalacji  będą podlegać procedurom ocen oddziaływania na środowisko, co powinno zagwarantować bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie tych instalacji.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakładanymi celami, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko zmniejszenie szkodliwości tych odpadów.